СХЕМА ОПИСАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

I. Географическое положение (где находится относительно заметных географических объектов).

II. Геологическая характеристика района (при наличии обзорных карт). Описание аналогичное разделу III, но с меньшей детализацией (возраст вмещающих отложений на уровне группы-системы; основные магматические образования; наиболее крупные структурно-тектонические элементы).

III. Геологическая характеристика рудного поля (детальное описание).

1) Стратиграфия. Описываются комплексы осадочных, вулканогенно-осадочных и регионально метаморфизованных пород, для которых применим принцип «чем ниже, тем древнее» (при неопрокинутом залегании). Описание начинается с самых древних пород и заканчивается наиболее молодыми. Описываемые параметры: возраст, состав, мощность толщ и др. Не надо переписывать всё вплоть до сантиметровых горизонтов! Выделяйте похожие по составу  и генезису отложения (терригенные, карбонатные, эвапоритовые, вулканогенные и др.). Естественно, что объединять, например, базальты с известняками в нерасчлененную толщу не следует.

2) Магматизм. Интрузии, субвулканические образования (дайки, жерла (некки) и др), протыкающие осадочные и метаморфизованные толщи. Описание также от древних к молодым. Описывать покомплексно. Описываемые параметры: состав, размеры, ориентировка и др. Если есть контактовые изменения вмещающих интрузивы пород (роговики, скарны и т. д.) – отметить. Если есть элементы тектоники, вызванные внедрением интрузий – кольцевые и радиальные разломы, куполовидные складки над лакколитами и др. – отметить. При наличии значительного количества разнотипных гидротермально измененных пород (метасоматитов) необходимо оформить отдельный раздел для их описания.

3) Тектоника. Если есть возможность – провести структурное районирование (выделить структурные этажи). Складчатые и разрывные нарушения: форма (складок), углы и азимуты главных направлений падения-простирания пластов пород и разломов. Необходимо учитывать, что магматические образования часто контролируются элементами тектоники (дайки по разломам и др.), и наоборот – разломы иногда возникают только по определенным породам данной территории (более хрупким), а складки – по более пластичным. Запомните: осадочные породы не могут быть приурочены к тектоническим элементам! (С тем же примерно успехом можно сказать, что стол приурочен к надписям на нем).  Наоборот – пожалуйста. Метасоматиты, контролируемые разрывными нарушениями (складками), описываются в данном разделе.

IV. Описание месторождения (детальность описания – в зависимости от имеющейся информации).

1) Описание пород, вмещающих рудные тела (коротко –  о породах и породообразующих минералах).

2) Описание структур (разрывных нарушений и складок, контактов), контролирующих рудные тела.

3) Описание рудных тел и рудосопровождающих метасоматитов (если они есть): ориентировка (падение, простирание), протяженность, мощность (для метасоматитов – минеральный состав и зональность).

4) Описание минерального состава рудных тел, структуры и текстуры руды.

V. На основании ранее сделанных наблюдений необходимо определить генезис месторождения и отнести его к определенному разделу генетической классификации полезных ископаемых, подтвердив сделанный вывод соответствующими признаками.