- Министерство природных ресурсов Российской Федерации

- Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие

«Читагеолсъемка»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- МАСШТАБА 1:200 000

- Издание второе

- Серия Приаргунская

Лист M-50-VI (Бол.Зерентуй)

- ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Составили: А.Ф.Озерский, Е.Л.Винниченко,

Л.В.Потемкина, А.В.Кривицкий

- Редактор В.В.Старченко

- Эксперт НРС

- Москва (Санкт-Петербург) 2001

- Аннотация

- УДК 55 (084.3М200):528.94.065(571.55)

Объяснительная записка  к  Государственной  геологической карте  Российской Федерации  масштаба 1:200 000  по листу M-50-VI  Приаргунской серии   /Озерский А.Ф., Винниченко Е.Л. и др./

На основе ГДП-200,  проведенного в 1982–1985 гг.,  и более поздних исследова-ний составлен комплект Госгеолкарты-200.  Описаны стратифицированные,  ультра-метаморфические и интрузивные  образования,  тектоника,  история  геологического развития,   геоморфология,  полезные ископаемые,  закономерности их  размещения, дана оценка перспектив площади,  охарактеризована гидрогеологическая  и эколого-геологическая обстановка района. /А.Ф.Озерский/

- Оглавление

Введение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1. Геологическая изученность   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2. Стратиграфия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3. Интрузивный магматизм   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4. Тектоника   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5. История геологического развития   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6. Геоморфология   .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7. Полезные ископаемые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8. Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка   перспектив района   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9. Гидрогеология   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10. Эколого-геологическая обстановка   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Заключение   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Список литературы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Приложения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

- Введение

Территория листа M-50-VI (5068 кв.км) расположна в Юго-Восточном Забайка-лье  на границе с КНР и относится к Газимуро-Заводскому и Нерчинско-Заводскому районам Читинской области. Она ограничена координатами  51020’-52000’с.ш. и 119-1200 00’ в.д.  В геологическом отношении - это часть  Аргунского массива  Монголо-Охотской складчатой области.

Основными водными артериями  являются  реки Аргунь,  Урюмкан,  Уров и ле-вые притоки р.Ниж.Борзя.  Река Аргунь судоходна,  а остальные водотоки имеют ти-пично горный характер.  Рельеф  района  средне-низкогорный.  Абсолютные высоты водоразделов составляют 900-1300 м при отметках уреза воды  в крупных реках  460 -690 м. Относительные превышения достигают 600 м, чаще составляя 200-300 м. Ос-новными орографическими элементами являются Газимурский хребет,  проходящий северо-западнее  долины р.Урюмкан,  Урюмканский хребет  (водораздел рек Уров и Урюмкан),  северо-восточные отроги  Нерчинского хребта,  играющие роль водораз-делов рек Уров, Ниж.Борзя и Аргунь. Около 90% территории покрыто березово-лис-твенничными, реже сосновыми лесами с густым подлеском.  На солнцепечных скло-нах развита степная растительность. В юго-восточной части наблюдаются степные и лесостепные ландшафты. Здесь значительные участки  распаханы.  Широкие речные долины покрыты  луговой и болотной растительностью. Животный мир  обычен для таежного Забайкалья.  Климат  резко континентальный. Среднегодовая  температура –50, годовое количество осадков - 350-450 мм. Зима суровая, малоснежная, лето теп-лое, дождливое, весной часты сильные ветры  северо-западного и северо-восточного  направления.  Средняя температура января –300, июля - +180.  Весной и летом неред-ки наводнения. Развита сезонная (до 3 м) и островная многолетняя мерзлота.

Площадь характеризуется очень сложным геологическим строением, слабой об-наженностью.  Удовлетворительно обнажены некоторые водоразделы,  крутые скло-ны южной экспозиции,  подножья склонов  отдельных долин.  Проходимость в лесо-степной части удовлетворительная, в таежной - плохая и очень плохая.

Экономически район освоен слабо.  В долине р.Уров существует один поселок -

Уровские Ключи,   а в лесостепной  части - Поперечный и Большой Зерентуй,  Геор-гиевка, Широкая, Солонечная, Олочи, Ишага, Дамасово. В 3 км южнее площади рас-положен  районный центр - пос.Нерчинский Завод.  Ближайшими  железнодорожны-ми станциями  являются Приаргунск (170 км) и Сретенск (286 км от пос.Нерчинский Завод). Автодорога Аргунск-Нерчинский Завод-Сретенск пересекает юго-восточную часть территории. Поселки связаны  грунтовыми дорогами, а на остальной части до-роги пригодны только для гусеничного транспорта, а зимой -  и для автомобильного.  Население занято животноводством, земледелием, лесозаготовками.  Проводилась и проводится старательская отработка россыпей золота и касситерита. Непосредствен-но южнее  расположены предприятия  Нерчинского полиметаллического комбината, а западнее - Солонечный плавиковошпатовый рудник.

Основой для настоящего комплекта карт по листу M-50-VI послужили материа-лы ГДП-200, проведенного в 1982-1985 гг. Уровской партией Комплексной геолого-съемочной экпедиции.  В комплекс работ по ГДП  входили  съемочные  и поисковые  маршруты  (в объеме  необходимом для геологической съемки площадей  со средней сложностью строения),   геохимические  и гидрохимические  поиски,   проходка горных выработок,  документация керна скважин,  дешифрирование МАКС и интерпретация геофизических материалов.  В 1986 г. составлен отчет  и проведены  картосоставительские работы.  Карты (без КЧО) и записка были приняты НРС ВСЕГЕИ и пе-реданы на картфабрику для издания. Однако, в связи с экономическим кризисом, из-дание материалов  было задержано,  а  в 2000 г. они возвращены  исполнителям  для переработки их  в связи  с составлением усовершенствованной легенды серии,  появ-лением новой инструкции  по подготовке карт к изданию  и внедрением компьютер- ной технологии оформления.  При доработке  материалов  были  учтены  результаты   немногочисленных тематических и поисково-разведочных работ,  выполненных  по-сле 1986 г.,  и данные,  полученные  при доизучении соседних листов M-50 -V, XII и M-51–I,   проведенном  в 1987-1995 гг.  практически тем же  составом  исполнителей  /52/.  Комплекты карт второго поколения  по вышеуказанным листам переданы в из-дание /8, 9, 10/.   Для актуализации сведений по листу М-50-VI  были дополнительно проанализированы  материалы предшественников по кайнозойским образованиям. В картосоставительских  работах  участвовали  А.Ф.Озерский,   Е.Л.Винниченко,  Л.В. Потемкина и А.В.Кривицкий.

- 1. Геологическая изученность

Геологическое исследование площади  началось  в XVIII веке  с целью  поисков свинцово-серебряных руд в окрестностях Нерчинского Завода.  Были выявлены мел-кие  полиметаллические месторождения и рудопроявления,   из которых добыты  не-значительные объемы руд.  В середине XIX века открыты россыпи золота,  периоди-чески эксплуатируемые  до настоящего времени.  До 1917 г. район посещался геоло-гами лишь эпизодически с целью оценки коренных и россыпных месторождений.  С 1930 г. територия   изучалсь  партиями трестов «Востсиболово», «Союззолото», Гос-геолкома /59, 71 и др./. В результате работ выявлены  россыпи касситерита по р.Бол. Ильдикан,  р.Ороча,  руч. Перевальный,  Таловское  рудопроявление олова, изучены россыпи золота Урово-Гидаринской группы и в бассейне р.Аркия.

Геологическое строение  отдельных  участков территории  описано в отчетах по геологосъемочным работам  Е.В.Павловским /57/,  И.И. Катушенком  и М.С.Нагиби-ной /40/, А.А.Смирновым и др. /62/, Г.Б. Митичем и др. /49/.   Имевшиеся материалы обобщены на геологической карте  масштаба 1:1 000 000  Т.С.Ивановой и М.М.Тетя-евым в 1947 г., на которой в пределах характеризуемой площади выделнены докемб-рийские,  нижне- и верхнекембрийские,  нижнесилурийские,  нижнетриасовые, сред-не- и верхнеюрские,  нижнемеловые и кайнозойские  метаморфические, осадочные и эффузивные  образования. Интрузии расчленены на палеозойские и мезозойские  без дальнейшей детализации; указано на наличие докембрийских интрузий.

В 1955-1956 гг. на площади выполнены контрольно-увязочные маршруты сила- ми Уровской партии под руководством Г.И.Князева /41/.  Была составлена  кондици-онная карта  масштаба 1:200 000,  на которой выделены  синийские,  нижнекембрий-ско-нижнесилурийские,  средне-верхнеюрские, верхнеюрские,  нижнемеловые,  нео-ген-четвертичные и четвертичные отложения.  Интрузивные и субвулканические об-разования  расчленены  на ранне- и среднепалеозойские,  позднеюрские  и кайнозой-ские.  Материалы по листу были апробированы в НРС ВСЕГЕИ  и переданы на карт-фабрику для издания. Однако, сделанные замечания не были исправлены и через не-сколько лет карты и записка  были возвращены организации-исполнителю  для пере-работки, в связи с чем  Госгеолкарта-200 первого издания  осталась не опубликован-ной. По соседним листам Госгеолкарта-200 издана в разные годы  /1, 7, 11, 12, 13/.

С 1961 г.  на площади  проводились  геологическая  съемка  и поиски  масштаба 1:50 000 и к настоящему времени закартировано 15 планшетов из 16.  Работы выпол-нялись несколькими партиями под руководством В.И.Винниченко /22-25/ (листы М-50-11-А, Б, В, 12-В, Г, 24-В, Г),  Л.Н.Землянского  /37/  (лист М-50-24-А),  В.Ф. Дво-рядкина  /32, 33/  (листы  М-50-12-А, В, М-50-11-Г,  23-Б),  Р.Н.Волосикова  /27/ (ли-сты М-50-23-Г, 24-В), Ю.П.Трянина  /69/ (лист М-50-23-А).

При этих работах  за основу расчленения  геологических  комплексов  принима-лись  схемы,   выработанные  при составлении  карт  масштабов 1:1 000 000  и  1:200 000,  с детализацией  и изменениями отдельных положений.  В частности,  пересмат-ривалась принадлежность некоторых выходов осадочных,  метаморфических  и инт-рузивных пород к докембрию и палеозою  и различным подразделениям последнего,  уточнен  возраст  нижнепалеозойских свит,  показана  несостоятельность  выделения  нижнетриасовых отложений,  для части терригенных пород  установлен  ранне-сред-неюрский возраст,  более дробно расчленены верхнемезозойские осадочные и вулка-ногенные толщи, в составе разновозрастных интрузивных комплексов выделены фа-зы и фации. В то же время, в процессе  геологосъемочных работ разными исследова-телями применялись несколько различные,  менявшиеся со временем  схемы страти-тиграфии и магматизма, не увязанные одна с другой,  что отразилось и на составлен-ных картах.

После 1952 г. вся площадь была покрыта металлометрической съемкой масшта-ба 1:50 000  с детализацией выявленных аномалий  и изучением их  геофизическими методами, горными и буровыми выработками /21 и др./. Геохимические поиски  осу-ществлялись  и при  крупномасштабном  геологическом  картировании,  но  большая часть их по современным требованиям является не кондиционными, поэтому на ста-

дии ГДП-200 были проведены поиски по потокам рассеяния в масштабе 1:200 000.

Площадь характеризуется высокой степенью геофизической изученности. Здесь проведена гравиметрическая съемка масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000,   а по трапе-циям М-50-23-А, В  и масштаба  1:50 000  /19/.  Площадь  покрыта  (за  исключением приграничной полосы) аэромагнитной съемкой масштаба 1:200 000,  на основе кото-рой составлена Государственная аэромагнитная карта /34/.  Позднее проведена двух-канальная съемка  масштаба 1:50 000,  а для большей части территории - и пятикана-льная  масштаба 1:25 000 /50 и др./.  Наземными магнито- и электроразведкой  в раз-личных модификациях  в масштабах от 1:2000 до 1:100 000  также изучены  значите-тельные по площади участки. Составлена и среднемасштабная гравиметрическая ка-рта /68/.

На  объектах,   выявленных  геологосъемочными  и  геофизическими  партиями, длительное время работали поисково-разведочные подразделения  с целью оценки и разведки  проявлений  и месторождений  бурых углей,  железа /29/,   свинца  и цинка /31, 43, 72, 73/,  редких металлов /16, 30, 31, 70/,  коренного и россыпного золота /17, 18, 26, 47, 67/, флюорита /45 и др./,  карбонатного /15/, высокоглиноземистого и фос-фатного сырья  /54 и др./,  поделочных камней, стройматериалов /42/.  Большой объ-ем  поисков на уран  выполнен экспедицией 324 ПГО «Сосновгеология» /38, 50/.

Геоморфологические исследования проводились при крупномасштабном карти-ровании  и для обеспечения поисков россыпей золота в Урово-Гидаринском  между-речье /61/.  Гидрогеологическая  съемка  масштаба 1:200 000  проведена в 1958-1960 гг. /51/.

В различные годы  выполнялись тематические исследования.  Вопросам страти-графии протерозоя и нижнего палеозоя  посвящены работы Г.И.Князева /5/,  В.Н.Ко-зеренко  /6/,  М.И.Стецюка  и др. /66/,  А.Н.Ефимова и др.  /36/,  К.С.Бутина  /63, 64/.  Стратиграфией   нижнего  мела   занимался    Ю.П.Писцов.    Группой   сотрудников ВСЕГЕИ под руководством В.В.Павловой и М.Н.Афанасова  для целей  прогнозиро-вания урановых месторождений проведены полевые и картосоставительские работы масштаба 1:200 000 /55/.  Ими же  выполнены  работы  по совершенствованию  схем расчленения геологических комплексов  для сводной легенды  и составлению текто-нической карты района /20, 56/.  Неоднократно проводилось обобщение геологичес-ких материалов  по региону  при составлении карт  Читинской области  в масштабах 1:500 000 и 1:1 000 000 /2, 3, и др./.

В 2000 г.  издана Госгеолкарта-1000  (новая серия)  по листам  М-(50),  (51)  под редакцией В.В.Павловой и В.В.Тернового /4/.  На ней  в пределах листа М-50-VI вы-делены:  даурская серия  верхнего рифея,  воздвиженская серия венда,  аргунская се-рия нижнего кембрия,  нижнеюрская государевская свита,  шадоронская серия  сред-ней юры,  верхнеюрская патринская,  верхнеюрско-нижнемеловая тулукуйская и ни-жнемеловая тургинская свиты.  На КЧО  (авторы Е.И.Корнутова и Е.Б.Хотина) пока-заны неоплейстоценовые и голоценовые отложения, комплекс вершинных и склоно-вых образований.  Плутонические породы отнесены к раннепротерозойскому (?) до-сатуйскому,  среднерифейскому  урулюнгуйскому,  позднерифейскому куцегейтуйс-кому,  раннепалеозойскому богдатскому,  раннепермским  тайнинскому и ундинско-му,   позднепермскому кадаинскому,   позднепермско-раннетриасовому кутомарско-му,  раннетриасовому (?) лубиинскому  и средне-позднеюрским борщовочному,  ша-доронскому, шахтаминскому и акатуйскому комплексам.

Список  исследований  по металлогении  района  открывают  известные  работы  С.С.Смирнова  по полиметаллическим месторождениям  и поясовой  рудной зональ-ности Восточного Забайкалья (1944 г.).  Развитие его идей,  их детализация  и углуб-ление нашли отражение на металлогенических картах региона масштабов1:200 000 и 1:500 000  /46,  60/.  Ряд работ  посвящен более узким вопросам металлогении - зако-номерностям  формирования  и размещения  месторождений  свинца  и цинка, олова /44/,  бериллия,  россыпных  /39/  и коренных  месторождений золота.  Региональные  обобщения геофизических материалов выполнены Л.А.Мастюлиным и  В.Д.Огород-никовым, Г.И.Менакером /48/, Г.А.Генко и Ю.А.Филипченко /28/.

После проведения нашим коллективом  ГДП-200 в 1982-1985 гг. по листу M-50-VI /52/,  здесь дополнительно выполнены уже упоминавшиеся картосоставительские работы , сводка геофизических материалов,  тематические  работы  по стратиграфии  венда-кембрия /64/, поисковые работы на золото и олово /18, 35/.  Несмотря на высо-кую степень  изученности территории,  до сих пор  существует  много спорных и не-

ясных проблем, суть которых изложена в последующих главах работы.

- 2. Стратиграфия

Стратифицированные образования занимают около 60%  площади листа и пред-ставлены  нижнепротерозойскими,  вендскими,   кембрийскими,  нижне-,  средне-  и верхнеюрскими, нижнемеловыми и четвертичными отложениями.

- Нижний протерозой (?)

Ишагинская толща (PR1?iš)  представлена гнейсами, кристаллическими сланца-ми, мраморами и амфиболитами. В Урюмканском и Ишагинском гранито-гнейсовых куполах они слагают протяженные полосы  шириной до 4 км,  плавно изгибающиеся  в соответствии со структурой тел  окружающих  раннепротерозойских  гранитоидов, тяготея к периферии этих тел или к синформным провесам кровли.  Отмечены также многочисленные мелкие скиалиты.

Непрерывные разрезы всей толщи отсутствуют.  В верховьях пади Ишага по ко-ренным выходам и свалам в частном разрезе установлена следующая последователь-ность пород (снизу):

1. Кристаллические сланцы мусковит-биотит-кварцевые .  .  .  .  .  .  .  .  . 15-20 м

2. Кристаллические сланцы тремолит-диопсид-скаполит-кварцевые,              гнейсы гранат-биотитовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40-50 м

3. Кристаллические сланцы мусковит-биотит-кварцевые  .  .  .  .  .  .  .  .  .15-20 м

4. Мраморы среднезернистые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30 м

5. Гнейсы биотитовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240-250 м

6. Переслаивание гнейсов биотитовых и кристаллических  сланцев гранат-      биотит-полевошпатовых  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    110-120 м

7. Гнейсы биотитовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    200-210 м

Общая мощность приведенного разреза 605-680 м. Горизонт мраморов является маркирующим.  В междуречье Серебрянка-Онохой выше него залегает пачка биоти-товых гнейсов  с прослоями  амфибол-биотитовых  гнейсов и плагиогнейсов,  амфи-бол-биотит-плагиоклазовых и мусковит-биотит-кварцевых сланцев мощностью око-ло 1500 м.  В других выходах  установлены маломощные линзы силлиманит-биотит-кварцевых сланцев, амфиболитов.  Суммарная мощность толщи в пределах Ишагин-

ского купола оценена в 1600 м.

В Урюмканском куполе в ишагинской толще также прослежен горизонт мрамо-ров,  выше и ниже которого наблюдается переслаивание биотитовых,  амфибол-био-титовых гнейсов и плагиогнейсов с биотит-кварцевыми, биотит-амфибол-плагиокла-зовыми сланцами. Редки прослои гранат-биотитовых, диопсид-амфибол-биотитовых гнейсов, биотит-диопсид-амфибол-плагиоклазовых  и  графит-андалузит-кордиерит-биотит-полевошпат-кварцевых кристаллических сланцев.  Иногда в породах присут-ствует графит. По данным  А.Н.Ефимова /36/,   в  верховьях пади Талаканы мраморы  ассоциируют с двупироксеновыми гнейсами и кристаллосланцами.

Гнейсы и кристаллические сланцы  представляют собой массивные,  слоистые и сланцеватые  породы  с грано-,  лепидо- и нематобластовыми  структурами.  Сланцы  основного  состава  состоят  из плагиоклаза и темноцветных минералов (до 40-50%). В плагиогнейсах появляется кварц,  а в гнейсах - и слабо решетчатый калишпат  при уменьшении содержаний фемических компонентов до 3-5%. В сланцах существенно кварцевого состава  (60-90% кварца)  высокоглиноземистые и слюдистые  минералы присутствуют в небольших количествах. Состав плагиоклаза изменяется от среднего олигоклаза в гнейсах до андезина № 35 в сланцах. Биотит бурый, зеленоватый и поч-ти черный,  роговая обманка – серовато- и травяно-зеленая.  Акцессорные минералы - сфен, апатит, циркон, рудный, турмалин.

Мраморы отвечают чистым известнякам и доломитовым известнякам. В них из-редка  присутствуют  кварц и плагиоклаз,  а при повышенных  содержаниях магния - флогопит и диопсид. Акцессорные - сульфиды, апатит, циркон, турмалин.

Нижнепротерозойские породы  испытали  региональный высокотемпературный

метаморфизм . Наблюдаемые  парагенезисы:  диопсид + роговая обманка + биотит + андезин;  роговая обманка ± диопсид + биотит + олигоклаз ± калишпат + кварц и др. в алюмосиликатных породах,  кальцит ± плагиоклаз ± кварц ± диопсид ± флогопит в карбонатных породах, соответствуют амфиболитовой фации  метаморфизма. Двупи-роксеновые парагенезисы  /36/  могут  принадлежать  гранулитовой  фации.  Породы обычно мигматизированы, гранитизированы.  Минеральные ассоциации,  как прави-ло, равновесны.  Замещения в ряду пироксен-амфибол-биотит типичны для гранити-зированных толщ. С влиянием  гранитизации  связано  появление  части  калишпата, кварца,  мусковита,  граната, силлиманита. В высокоглиноземистых разностях  отме-чены келифитовые каймы кордиерита и плагиоклаза по андалузиту.  Ишагинская то-лща  относится  к формации  биотит-амфиболовых  гнейсов и кристаллических слан-цев. Исходными породами могли быть песчаники, алевролиты, известняки,  возмож-но, и эффузивы разного состава.

Геохимический спектр гнейсов и кристаллических сланцев характеризуется по-вышенными содержаниями Ba, Rb, B, La, Pb, Be, Cs, Zr, F (1-3 кларка),  Bi, Sn, P, Gf, Th  (более 3 кларков).  В карбонатных породах  повышены содержания  (1-3 кларка)  B, Be, Mo, P).  Средняя плотность - 2,69 г/см3 (2,64 г/см3 для гнейсов, 2,77 г/см3 - для мраморов), магнитная восприимчивость - 44х10-5 ед.СИ.

Породы толщи  являются  самыми  древними  в районе.  Они  мигматизированы гранитоидами  урюмканского комплекса,  продукты разрушения которых,  вероятно, присутствуют в нижней части разреза венда-кембрия.  От последних  нижнепротеро-зойские породы  отличаются региональным метаморфизмом  амфиболитовой фации.  По аналогии с соседними районами,  возраст  описанных кристаллических сланцев и гнейсов  принимается раннепротерозойским.  Для пород,  метаморфизованных пред-положительно в гранулитовой фации, возможен и раннеархейский возраст. Разными исследователями характеризуемые образования  рассматриваются в качестве сильно измененных  пород верхнего протерозоя-кембрия /25, 55, 69/,  реже относятся к ниж-непротерозойским  /36/,  или включаются  в состав  протерозойских /24/  и палеозой-ских /2, 25/ гранитоидов.

Венд

Белетуйская свита быркинской серии венда расчленена на две подсвиты.

Нижняя подсвита (Vbl1) занимает обширные пространства на северо-западе тер-ритории  и слагает  выходы  вокруг  гранито-гнейсовых массивов.  Поля  ее развития прослежены также  в меридиональной  полосе  от пос.Нерчинский Завод  до с.Уров-ские Ключи  и далее в междуречье Уров-Ороча.  Базальные горизонты подсвиты  не-известны,  так как  с раннепротерозойскими образованиями  она  повсеместно  имеет тектонические контакты или отделена от них более молодыми интрузивными масси-вами. Свита фациально невыдержана.

В Газимурском хребте, на водоразделе падей Ушумун и Дулюшма, в крыле кру-пной синклинали В.И.Винниченко /25/ описан следующий разрез подсвиты (снизу):

1. Аргиллиты темно-серые нечеткослойчатые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 м

2. Алевролиты темно-серые с прослоями песчаников  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 480 м

3. Алевритистые аргиллиты темно-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   200 м

4. Песчаники полимиктовые мелкозернистые серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   250 м

5. Алевролиты песчанистые темно-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   270 м

6. Алевритистые аргиллиты темно-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   100 м

7. Алевролиты песчанистые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    60 м

8. Переслаивание алевролитов темно-серых и мелкозернистых полимиктовых песчаников серых  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   700 м

Видимая мощность подсвиты  2260 м.  По правому борту пади Ушумун,  в 1-2 км  от приведенного разреза,  в строении подсвиты  увеличивается роль  полимикто-вых мелкозернистых песчаников, а в самых верхах ее появляется горизонт известко-вых доломитов,  на котором  согласно  залегают  кварцевые песчаники  верхней под-свиты.  Сходные разрезы  описаны  на Урово-Гидаринском  водоразделе /33/,   в бас-сейнах падей Гидаринский Зерентуй,  Широкая,  Правая Ишага /27/  и в других  мес-тах. Для большинства разрезов характерно наличие в кровле подсвиты маркирующе-го горизонта  известняков и доломитов  (5-200 м).  Вблизи гранито-гнейсовых  купо-лов увеличивается степень метаморфизма пород  до появления филлитов,  гнейсов и кристаллических сланцев. Так, например, на левобережье р.Уров,  на юго-восточном склоне  г.Толстая  (Бамбуя), для верхов свиты описан такой разрез (снизу):

1. Сланцы амфибол-биотит-полевошпат-кварцевые, иногда с гранатом, и биотит-амфибол-плагиоклазовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . более 13 м

2. Сланцы биотит-плагиоклазовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 м

3. Сланцы, аналогичные описанным в слое 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 м

4. Сланцы биотит-актинолит-плагиоклазовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   16 м

5. Сланцы биотит-полевошпатовые с турмалином   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    29 м

6. Сланцы пироксен-биотит-амфибол-плагиоклазовые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   29 м

7. Сланцы амфибол-биотит-полевошпат-кварцевые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   38 м

8. Сланцы кварц-мусковит-биотит-полевошпатовые  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .    6 м

9. Сланцы пироксен-амфибол-плагиоклазовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41 м

10. Сланцы биотит-кварц-полевошпатовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46 м

11. Мраморы мелко-среднезернистые с прослоями кордиерит-биотит-кварцевых сланцев с турмалином  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 м

Мощность изученной части подсвиты более 260 м.  Выше согласно залегает вер-хнебелетуйская подсвита.

Вблизи Урюмканского гранито-гнейсового купола и на северо-восточном флан-ге Ишагинского купола  в верхах подсвиты  появляются несколько слоев и линз кар-бонатных пород,  так что местами известняки и доломиты составляют до 25-30% мо-щности изученных частей разреза (правобережье пади Ильдикан),  а мощность гори-зонта, венчающего свиту, иногда возрастает  до 400 м   (бассейн пади Хива,  низовья пади Кулинда). Полная мощность подсвиты ориентировочно оценивается в 2500 м.

Приуроченность выходов подсвиты  к ядрам и крыльям антиклинальных струк-тур  свидетельствует  о наиболее низком стратиграфическом положении ее  в общем разрезе верхнего протерозоя-нижнего палеозоя.  Отложения подсвиты резко отлича-ются от нижнепротерозойских образований  зональным характером метаморфизма и меньшей степенью преобразований.  Даже вблизи куполов,  где породы превращены в гнейсы  и кристаллические сланцы,  сохраняются  слоистые текстуры пород,  часто распознается и их первичный состав.  Эти сведения позволяют,  в соответствии с ре-гиональной стратиграфической схемой, принять вендский возраст подсвиты.

Верхняя подсвита (Vbl2) развита в большинстве выходов,  указанных для нижне-белетуйской подсвиты.  Она сложена  кварцевыми и аркозовыми песчаниками и гра-велитами,  полимиктовыми  песчаниками  и алевропесчаниками,  алевролитами  при резко подчиненной роли  карбонатных пород  и значительной  фациальной изменчи-вости. Один из самых полных разрезов подсвиты изучен по горным выработкам  /16/ и маршрутным наблюдениям  в элювиально-делювиальных свалах  в верховьях пади Гарджигуй.  Здесь на алевролитах нижней подсвиты,  вероятно, с небольшим размы-вом, уничтожившим карбонатый горизонт, залегают (снизу):

1. Кварцевые песчаники различной зернистости зеленовато-серые                       с прослоями коричневато-серых алевролитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    280 м

2. Алевролиты и алевропесчаники коричневато-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  . 150 м

3. Кварцевые песчаники различной зернистости с единичными прослоями коричневато-серых алевролитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300 м

4. Алевролиты песчанистые темно- и зеленовато-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 м

5. Кварцевые песчаники мелкозернистые  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .    15 м

6. Алевролиты песчанистые темно- и зеленовато-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 м

7. Кварцевые песчаники массивные и косослоистые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     40 м

8. Алевролиты песчанистые темно- и зеленовато-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 м

9. Кварцевые песчаники мелко-среднезернистые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10 м

10. Алевролиты песчанистые и алевролиты красновато-бурые, темно- и     зеленовато-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 м

11. Кварцевые песчаники темно-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   20 м

12. Алевролиты песчанистые темно- и зеленовато-серые  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  20 м

13. Кварцевые песчаники  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     30 м

14. Алевролиты песчанистые и алевролиты розовато-, сиреневато- и           желтовато-серые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   45 м

15. Кварцевые песчаники мелко- и среднезернистые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30 м

16. Алевропесчаники темные зеленовато-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .     40 м

Мощность изученной части подсвиты 1130 м. Суммарная мощность горизонтов кварцевых песчаников составляет 725 м  или около двух третей мощности подсвиты.  Однако,  уже  в 7 км северо-восточнее доля кварцевых песчаников не превышает од-ной трети  мощности подсвиты,  а в основании ее  лежат  тонкообломочные  породы.  Исчезают и пестроцветные окраски алевролитов и алевропесчаников.  Северо-восто-чнее Урюмканского купола,  в бассейнах падей Крючки и Волга,  на доломитах ниж-ней подсвиты залегает толща кварцевых песчаников мощностью около 450 м со сло-ями  кварцевых гравелитов  и ненасыщенных  конломератов.  Над ней  закартирован горизонт слюдисто-кварц-полевошпатовых,  гранат-андалузит-слюдисто-кварцевых, актинолит-полевошпатовых и других роговиковых сланцев мощностью 50 м.  Выше снова чередуются кварцевые песчаники различной зернистости и гравелиты,  сменя-ющиеся к верхам разреза  полимиктовыми песчаниками,  алевропесчаниками и алев-ролитами с линзами известняков и доломитов. Общая мощность подсвиты составля-ет здесь 1300 м. Контакт с быстринской свитой тектонический.

По периферии  Урюмканского купола,   в бассейнах падей  Талаканы,  Кулинда, Яуия, Сивачи,  в верховьях р.Годымбой,  на северо-восточном фланге Кутомарcкого купола в районе г.Толстая,  а также в выходах вокруг Ишагинского массива  в низах подсвиты резко преобладают кварцевые песчаники и гравелиты с линзами и просло-ями алевролитов, алевропесчаников, реже карбонатных пород. В верхних частях  ра-зрезов  доминируют  тонкообломочные  породы,  включая полимиктовые песчаники. Так, на левобережье р.Камара,  в районе г.Боровая  на основании серии частных раз-резов,  составленных В.И.Винниченко /23/  по горным выработкам,  с учетом наблю-людений по свалам описан следующий разрез свиты (снизу):

1. Алевролиты темно-серые рассланцованные  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     более 90 м

2. Алевропесчаники и алевролиты, превращенные в кварц-серицитовые           сланцы грязно-зеленого цвета    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 м

3. Алевролиты темно-серые рассланцованные  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 м

4. Известняки слоистые темно-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 м

5. Алевролиты и алевропесчаники, превращенные в кварц-серицитовые             сланцы, с прослоями черных известняков  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    210 м

6. Известняки массивные темно-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50  м

7. Доломиты массивные желтовато-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40 м

8. Кварцевые песчаники средне- и мелкозернистые  .  .  .  .  .  .  .   .   .  .  .  .  . 60 м

Разрывное нарушение

9. Кварцевые гравелиты и ненасыщенные конгломераты  .  .  .  .  .  .  .  .   .   200 м

10. Кварцевые песчаники средне- и мелкозернистые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300 м

11. Кварцевые гравелиты и ненасыщенные конгломераты  .  .  .  .  .  .  .  .  .    80 м

Разрывное нарушение

12. Алевропесчаники массивные зеленовато-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 м

13. Кварцевые песчаники мелкозернистые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   70 м

14. Песчаники кварцевые и олигомиктовые крупнозернистые  .  .  .  .  .  .  . 370 м

15. Алевролиты, чередующиеся с полимиктовыми песчаникамии и алевропесчаниками различной зернистости  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    240 м

Мощность подсвиты  2100 м,   что соответствует   максимальной цифре для ха-рактеризуемого подразделения.

Грубообломочные  высокозрелые породы,   вплоть до конгломератов,  с различ-ной  степенью  окатанности  обломков,  слагают  низы  подсвиты  на левобережье  р. Уров, в приустьевой части пади Мызинская Верея.  Обычно, верхнебелетуйская под-свита залегает на карбонатном горизонте нижнебелетуйской  и только  на отдельных участках  этот горизонт  не установлен  (левобережье р.Гидари и др.).  При удалении от гранито-гнейсовых куполов доля кварцевых песчаников, слагающих слои различ-ной мощности  на разных уровнях разреза,  обычно резко падает,  иногда до полного исчезновения.  Такой характер подсвиты   установлен  в бассейне пади Иля  /27/,  по правобережью пади Хавронья /52/  и в других местах.  Он иллюстрируется  частным разрезом  на водоразделе падей  Самсониха-Ягутиха /33/,  где  на карбонатном гори-зонте  нижнебелетуйской подсвиты согласно залегают (снизу):

1. Алевролиты массивные темно-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35 м

2. Кварцевые песчаники среднезернистые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   60 м

3. Алевролиты темно-серые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 м

4. Известняки серые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30 м

5. Алевролиты темно-серые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . '.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 м

6. Песчаники полимиктовые тонкозернистые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   45 м

7. Алевролиты массивные темно-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    75 м

8. Кварцевые песчаники тонкозернистые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    40 м

9. Алевролиты темно-серые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    30 м

10. Доломиты тонкозернистые массивные серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    40 м          
      11. Алевролиты массивные темно-серые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 м

12. Алевролиты тонкослоистые серые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   105 м

13. Аргиллиты и известковистые аргиллиты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55 м

Мощность изученной части подсвиты 685 м.

В небольшом блоке (10 кв.км) на левобережье пади Гидаринский Зерентуй, усло-вно отнесенном к верхней подсвите, в ее разрезе присутствуют вулканогенные поро-ды кислого состава со следующей последовательностью напластования (снизу):

1. Туфоалевролиты, мелкозернистые туфопесчаники с единичными маломощными прослоями риолитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    230 м

2. Туфоалевролиты с горизонтами риолитов и их туфов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  250 м

3.  Переслаивавие песчаников и алевролитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   30 м

4. Туфоалевролиты с прослоями риолитов и их туфов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    150 м

5. Алевролиты и аргиллиты с прослоями хлорит-серицит-цоизит-альбитовых сланцев  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    15 м

6. Туфоалевролиты, туфопесчаники  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    30 м

7. Алевролиты и аргиллиты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15 м   
      8. Туфы риодацитов кристаллокластические  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60 м

9. Алевролиты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    20 м  
     10. Туфоалевролиты и туфопесчаники, риолиты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   100 м

Видимая мощность подсвиты составляет 900 м.

Учитывая положение подсвиты  в разрезе  непосредственно ниже раннекембрий-ской быстринской свиты,  ее возраст принимается вендским.  Возможно, что при да-льнейшем  изучении района,  нижне- и верхнебелетуйская подсвиты  могут быть вы-делены в самостоятельные свиты и даже отнесены к разным сериям.

Кембрийская система

Нижний отдел

Быстринская свита,  относимая к аргунской серии, сложена  преимущественно  карбонатными породами.  Ее выходы  расположены  на дальней периферии гранито-гнейсовых куполов, в центральных частях синклиналей.  Так,  вокруг Урюмканского массива разобщенные выходы свиты прослежены от пади Хива на западе до долины р.Ороча на востоке.  В окрестностях Кутомарского массива ее поля закартированы в бассейнах  падей  Мал.Бамбуя и Бол.Зерентуй,  а близ  Ишагинского - по правобере-жью пади Серебрянка и в бассейнах рек Гидари, Аркия, Камара.  Относительно кру-пные выходы свиты известны в долине р.Уров (выше устья р.Мотогор) и в районе с. Георгиевка.  В некоторых выходах, с учетом данных по сопредельным территориям, свита подразделена на три подсвиты,  а в других показана как нерасчлененная.

Нижняя  подсвита  (Є1bs1)   выделена  в районе с.Георгиевка,   по падям Волга и Бол.Ильдикан,  на правобережье  р.Урулюнгуй.  Разрез  подсвиты  на  Георгиевском участке в верховьях пади Ерничная, по данным К.С.Бутина /64/, представляется сле-дующим (снизу):

1. Мраморы белые крупнокристаллические с прослоями мергелей тонко-    горизонтальнослоистых желтых  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53 м

2. Известняки серые и темно-серые тонкослоистые и массивные с пачками кремнистых пород и мергелей. Содержат микрофитолиты Osagia columnata var. baicalica J a k., O. columnata var. ovsianica J a k., O. aff. grandis Z. Z h u r., O. delicata       J a k., Vesicularites lobatus R e i t., Nubecularites punctatus R e i t l., строматолиты Glebulella cembrica D o l. и Collumnaefacta  usatica  S c h e n f., единичны находки водорослей Renalcis sp.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .   .   .   .  174 м

3. Доломиты светло-серые массивные  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15 м

4. Известняки серые массивные с микрофитолитами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 м

5. Доломиты серые слоистые и массивные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34 м

6. Переслаивание (2-10 м) доломитов светло- и темно-серых  тонкослоистых     и массивных с прослоями серых известняков .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    75 м

7. Доломиты серые с массивные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55 м

Мощность  приведенного  разреза  составляет  около  600 м.  В других  выходах  подсвита представлена  доломитами,  известковистыми доломитами  и известняками  различной окраски, преимущественно тонкослоистыми.

Средняя подсвита (Є1bs2),  развитая в тех же местах, что и нижняя,  согласно за-легает на последней  и является фациально изменчивой. В Георгиевском выходе раз-рез подсвиты, с учетом данных К.С.Бутина /64/, имеет следующее строение (снизу):

1. Песчаники разнозернистые, алевролиты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    150 м   
       2. Известняки темно-серые грубослоистые и массивные.  .  .  .  .  .  .  .   более 15 м

3. Сланцы кремнистые, углисто-кремнистые с прослоями известняков, содержащие остатки трилобитов, брахиопод, гастропод, хиолитов, остракод, иглокожих и др.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    70 м  
        4. Известняки черные брекчиевидные с Glomus sp.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 м

5. Известняки серые с археоциатами   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11 м

6. Доломиты, известковистые доломиты черные  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . более 85 м

7. Доломиты белые массивные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  более 20 м    
        8. Доломиты, известковистые доломиты темные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    80 м

9. Известняки темно-серые волнистослоистые с обломками трилобитов и археоциат  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  более 75 м

10. Переслаивание алевролитов и известняков   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    6 м

11. Известняки серые с прослоями алевролитов и остатками трилобитов, археоциат, двустворок   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75 м

Мощность подсвиты  составляет более 700 м.  В других выходах  в разрезе под-свиты  преобладают доломиты,  преимущественно массивные светлоокрашенные,  а мощность достигает 1000 м.

Верхняя подсвита (Є1bs3)  по составу близка к нижнебыстринской.  В ее разрезе сочетаются белые и темно-серые доломиты, известковистые доломиты и известняки  массивные и тонкослоистые,  включающие прослои алевролитов и кварцевых песча-ников. Мощность подсвиты оценена в 1200 м.

Быстринская свита нерасчлененная (Є1bs)  выделена в нескольких выходах,  где присутствуют отложения разных уровней свиты, но границы между ними или не ус-тановлены,  или не откартированы.  Так,  в бассейне р.Уров,  в районе бассейнов рек Годымбой  и Мотогор,  В.Ф.Дворядкиным /33/  свита  также  подразделяется  на  три подсвиты,  но,  по нашему мнению,  здесь  неправильно  расшифрованы  складчатые структуры и границы подсвит неприемлемы.  Представление о строении свиты  дает частный разрез  по правобережью пади Мостовка, где наблюдаются (снизу):

1. Доломиты светло-серые массивные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 м

2. Доломиты темно-серые неяснослоистые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 м

3. Доломиты светло-серые микрозернистые неслоистые с линзами темно-       окрашенного материала   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    220 м

4. Доломиты серые неслоистые и нечеткослоистые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40 м

5. Алевролиты темно- и буровато-серые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10 м

6. Доломиты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. 30 м

7. Известняки доломитизированные темно-серые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    130 м

8. Известняки доломитизированные нечеткослоистые с горизонтами кремнистых пород и сингенетических брекчий   .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   140 м

По нашему мнению,  слои 1-4 с суммарной мощностью 360 м принадлежат сре-днебыстринской подсвите, а слои 5-8 (310 м) - верхнебыстринской.

Комплекс микрофитолитов и водорослей,  приведенный для нижнебыстринской подсвиты в Услонском разрезе,  отвечает вендскому-раннекембрийскому уровню. А  юго-восточнее с. Георгиевка в подсвите собраны микрофитолиты  Vesicularites both-rydioformis (K r a s n o p.),  V. immensis Z. Z h u r., V. lobatus R e i t l., Vermiculites irre-gularis  R e i t l.,   Nubecularites catagraphus  R e i t l.,  N. alicarius J a k.,  Osagia  senta  Z. Z h u r., строматолиты Glebulella cembrica D o l.,  Collumnaefacta usatica S c h e n f.  и водоросли Renalcis textularites T i t o r., датирующие отложения как переходные от венда к кембрию.

В средней подсвите  в районе с.Георгиевка   на разных уровнях разреза  и в раз-ных   выходах   собраны   археоциаты    Dokiocyathus   sp.,    Nochoroicyathus   abditus  (J a z m  .),  N.  krusini  (V o r o n .),  N. pachomovi  B e l ., Rotundocyathus directus (V o- l o g.),  Compositocyathus chuludensis  (J a z m .),   Stapicyathus  sp.,  Baikalocyathus sp.,  Tennericyathus burjaticus (J a z m .), Carinacyathus sp., Denaecyathus biporosus Z h u r., Gordonicyathus sp., Morenicyathus macarichus (O s a d .),  Erismacoscinus rojcovi  (V o- l o g .),  Tumulifungia sp., Cambrocyathellus  robustus  (V o l o g .),  Protopharetra  pоly-morpha  B o r n .,   Loculicyathus  irregularis  (T o l l),  L. lectus  J a z m .,  Anthomorpha sp., Uslonocyathus sp., Shiveligocyathus  vesiculoides  M i s s .,   Dictyocyathus  yavorskii   V o l o g .,  Shouberticyathus lepidus F o n i n  и др., трилобиты лоны Argunaspis-Sajan-aspis:Sajanaspis modesta R e p ., S. crassa R e р ., Argunaspis argunica  R e p ., Hebedis-cus  attleborensis  (S h a l . et  Fo e r .),   Chondragraulos sp.;  и  лоны  Inoyina-Rondoce-phalus: Redlichina vologdini  L e r m ., Redlichia  knjasevi  R e p ., Bathyuriscellus parvus  S u v o r .,  Bonnaria sp.,  Inoyina quadratica  P o l e t .,  Binodaspis sp.,  Proerbia  quad-ratica  P o k r o v .,   Neopagetina   primaeva   (L e r m .),  Tuvanella gracilis P o k r o v .,  Miranella rotunda  R e p ., Terechtaspis sp. В отложениях подсвиты определены также моллюски Hyolites ex gr. insolitus N. G r i g.,  Cambrotubulus sp.,  Mongolitubulus squa-mifer  M i s s.,  Pelagiella  lorenzi  K o b., Pojetaia  runnegari  J e l l.,  Mollopegma  kras-novae  H. Z h e g.,  Yochelcionella  crassa   H. Z h e g.,  Ilsanella sp.,  брахиоподы  Bicia  sofia  U s h a t.,  Magnicanalis  georgievskensis U s h a t.,  остракоды  Bradoria sajutinae M e l n., Sunella harva  M e l n., Indonia  uslonensis  M e l n. Микрофитолиты  предста-влены  Nubecularites parvus  Z. Z h u r.,  N. punctatus R e i t l., Glomus sp.

В верхнебыстринской подсвите органические остатки не обнаружены.  В нерас-члененной быстринской свите в бассейне пади Мостовка известны находки археоци-ат, определенных как раннекембрийские /33, 65/.  В целом, существующие представ-ления о строении быстринской свиты противоречивы,  что объясняется слабой обна-женностью  ключевых участков,  сложной  разрывной тектоникой  и фациальной из-менчивостью отложений.  В частности, спорным является вопрос о характере залега-ния свиты на Георгиевском участке.  Существует мнение  об опрокинутом залегании многих слоев /52, 54/. Оно основывается на том, что строматолиты часто ориентиро-ваны  выпуклостями вниз по реально наблюдаемому разрезу.

Для всей быстринской свиты принят раннекембрийский возраст,  причем для ее средней  подсвиты   установлена   принадлежность   к  атдабанскому  и  ботомскому ярусам /64, 65/.  Граница  венда  и кембрия  проводится  между белетуйской  и быст-ринской свитами, залегающими структурно согласно. Однако, в коренном залегании контакты свит не наблюдались и вывод о согласном залегании венда и кембрия  сде-лан с долей условности.  С другой стороны,  не исключено  положение границы этих подразделений в пределах нижнебыстринской подсвиты.

- Нижний-средний отделы (?)

Ерниченская толща  (Є1-2?er). Ерниченская толща  по составу пород  и характеру разреза  близка  к верхнебелетуйской подсвите.  Она образована кварцевыми и поли-миктовыми песчаниками и гравелитами,  алевропесчаниками и алевролитами  с лин-зами и прослоями известняков и доломитов. Выходы толщи небольших размеров за-картированы в бассейне р.Ороча, по падям Ниж.Гарджигуй, Волга, Большой и Гида-ринский Зерентуй, Анисимовка,   в среднем течении р.Уров по падям Бол.Ильдикан, Боровушка,  Хива,  Чебалиха,  в междуречье Гидари-Камара. Толща залегает страти- графически выше  быстринской свиты,  обнажаясь  в ядрах  синклинальных складок.  Согласное залегание ее  на быстринской свите  описано В.И.Винниченко и др. /14/  в бассейнах рек Ороча и Камара. Обычно же   непосредственные  контакты   этих под-разделений осложнены разломами.

В стратотипической  местности  на правобережье  пади  Гидаринский  Зерентуй (падь Ерничная) К.С.Бутиным /64/ описан следующий разрез толщи (снизу):

1. Алевролиты кварцевые, сланцы серицит-кварцевые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   70 м

2. Песчаники кварцевые (до гравелитов) и алевролиты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 м

3. Сланцы кварц-серицитовые темно-серые, черные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35 м

4. Переслаивание серицит-кварцевых сланцев темно-вишневых (5-20 м) с белыми кварцевыми песчаниками и гравелитами   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   110 м

5. Гравелиты, кварцевые песчаники   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 м

6. Алевролиты кварцевые, сланцы серицит-кварцевые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    220 м

7. Песчаники полевошпат-кварцевые белесые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 м

8. Алевролиты кремнистые пестроцветные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  230 м

9. Алевролиты и сланцы углисто-кремнистые и углисто-серицитовые темно-серые и коричневые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    145 м

Мощность толщи 975 м (округленно 1000 м).

В других выходах  представлены,  в основном,  нижние части толщи,  имеющие  изменчивое строение.  В бассейнах пади Волга и р.Ороча в разрезе преобладают але-вролиты и алевропесчаники, иногда с линзами кварцевых песчаников у подошвы.  В междуречье Гидари-Аркия-Камара в основании толщи залегают слои кварцевых  пе-счаников и гравелитов мощностью в сотни метров, которые в восточной части выхо-да в латеральном направлении и вверх по разрезу  замещаются более тонкообломоч-ными породами.  В западной  части  площади  характерно  преобладание  кварцевых гравелитов и песчаников,  иногда переходящих  в лиловатые  гематитовые разности.  Прослои и линзы карбонатных пород зафиксированы в разных частях  разреза. Один из прослоев, расположенный недалеко от подошвы толщи, наиболее выдержан и по-казан на карте как маркирующий.

Ранне-среднекембрийский  возраст  толщи  принимается  условно  на основании фактов залегания ее на палеонтологически охарактеризованной быстринской свите.

Общая мощность венд-кембрийских отложений составляет 8400 м, хотя эта циф-ра  может быть завышена.  Основную роль в разрезах подразделений играют кварце-вые и полимиктовые песчаники, алевролиты, аргиллиты, доломиты и известняки.

Полимиктовые песчаники нижнебелетуйской подсвиты - мелко- и среднезерни-стые.  Они имеют темный серый,  зеленоватый и коричневатый цвет,  бластопсамми-товую и псаммитовую микроструктуру,  поровый и базальный цемент. Обломки сла- бо окатаны  и сложены  преимущественно кварцем,  в меньшей мере,  плагиоклазом, калишпатом, карбонатами, различными сланцами.  Цемент и значительная часть об-ломков  алюмосиликатов  замещены  микролепидогранобластовым  серицит-кварце-вым и хлорит-серицит-кварцевым агрегатом  с примесью карбонатного и железисто-того вещества.

Алевролиты и аргиллиты черного, темно-серого, реже зеленоватого, коричнева-того  и лиловатого цвета  обладают  бластоалевритовой и бластопелитовой  структу-рой. Их цемент и большая часть обломков замещены кварцем, серицитом, хлоритом,  на фоне которых  выделяются реликтовые зерна кварца.  Присутствует  тонкораспы-ленный или сконцентрированный в гнезда, линзы и слойки органический,  карбонат-ный и железистый материал.  Алевролиты и песчаники верхнебелетуйской подсвиты и ерниченской толщи иногда имеют пестроцветный облик.

Кварцевые и аркозовые песчаники верхнебелетуйской подсвиты и ерниченской толщи имеют светлую окраску.  В песчаниках и гравелитах  обломки различной сте-пени окатанности представлены кремнистыми породами, серицит-кварцевыми слан-цами,  рудными минералами,  карбонатами,  каолинизированными полевыми шпата-ми.  Галька конгломератов сложена кварцем,  кварцитами и кремнистыми породами.  Структуры пород  псаммитовые, псефито-псаммитовые,  бластопсаммитовые до гра-нобластовых, а также регенерационные.  Цемент кремнистый,  кремнисто-гидрослю-дистый, реже лимонит- и гематит-кремнистый и известковистый.

Риолиты  верхнебелетуйской подсвиты  имеют светлую окраску, массивную тек-стуру  и содержат 5-20% вкрапленников кварца,  каолинизированных  полевых шпа-тов  и мусковитизированного биотита. Основная масса их микроаплитовая  и сложе-на  измененными полевыми шпатами,  кварцем, серицитом.  В туфогенных  породах  наблюдаются обломочные зерна кварца, полевых шпатов,  биотита, амфибола и рио-литов (до 30-35%). Текстуры их массивные и неяснослоистые, окраска белесая, обы-чны кольца Лизеганга.  Хлорит-серицит-цоизит-альбитовые сланцы  отличаются  зе-леноватой окраской,  яшмовидным обликом  и, вероятно, образовались  по известко-вистым алевролитам или туфам среднего-основного состава.

Известняки и доломиты  быстринской свиты,  как и других подразделений  вен-да-кембрия, имеют белую, желтоватую,  светло- и темно-серую окраску, массивную, горизонтально- и  волнистослоистую текстуру  с элементами  косой  и  прерывистой слойчатости.  Присутствуют брекчиевидные разности.  Наблюдаются  гнездо- и лин-зообразные  кремнистые   включения,   строматолитовые  постройки,   стилолитовые швы. Структуры мелко-и среднекристаллические, редко пелитоморфные. Кроме  ка-льцита и доломита присутствуют  зерна кварца,  глинистые и органические частицы,  рудные минералы,  в том числе и сульфиды.  Состав пород  варьирует  от чистых из-вестняков до чистых доломитов. Наблюдаются переходы к глинистым разностям по-род, мергелям.

Из геохимических особенностей пород венда-кембрия  отметим высокие содер-жания для всех терригенных разностей  бора,  фосфора,  гафния,  наличие повышен-ных концентраций олова в алевролитах  (1,7-2,1 кларка),  при малых  концентрациях  таких элементов как медь, кобальт, никель, хром, титан.  В карбонатных породах ус-тановлены повышенные,  по сравнению с кларками,  содержания бора, фосфора,  се-ребра,  молибдена,  свинца.  Породы  немагнитны.  Плотность пород  нижнебелетуй-ской подсвиты  составляет  2,69 г/см3,  верхнебелетуйской подсвиты  и  ерниченской толщи - в среднем 2,65 г/см3,  карбонатных пород - 2,70-2,80 г/см3.  Избыток плотно-сти  метаморфизованных вблизи куполов терригенных и карбонатных пород обусла-вливает появление локальных аномалий силы тяжести над их полями,  особенно при увеличении вертикальной мощности тел и при приближении их к поверхности.  Гра-ницы тел  иногда фиксируются гравитационными ступенями с различными значени-ями градиента. Содержания радиоактивных элементов и общий уровень радиоактив-ности  очень низкие.  На  КС и АФС  в крупных выходах  распознается  быстринская свита  по ветвистому рисунку рельефа  с извилистыми гребневидными  водораздела-ми. В редких случаях расшифровываются слоистость толщ, элементы залегания сло-ев и складчатые структуры высоких порядков.

Отложения венда-кембрия сформировались в мелководных шельфовых услови-ях и принадлежат  алевролитово-песчаниковой  (нижнебелетуйская подсвита),  алев-ролитово-кварцевопесчаниковой  (верхнебелетуйская  подсвита  и  ерниченская тол-ща)  и известняково-доломитовой (быстринская свита) формациям.

- Юрская система

Юрский возраст  имеют  несколько групп  стратифицированных образований.  К нижнему отделу  отнесены  морские  и прибрежно-морские терригенные отложения. Среднеюрский возраст  принят  для вулканогенно-осадочных отложений  шадоронс-кой серии,  а  позднеюрский - для континентальных отложений патринской свиты.

- Нижний отдел

Государевская свита (J1gs),  сложенная  песчаниками, алевролитами, гравелита-ми и конгломератами,  изучена  в разобщенных тектонических блоках  площадью до 11 кв.км в междуречье Аркиль-Урюмкан-Хива,  на левобережье р.Урюмкан в приус-тьевой части пади Кулинда и ниже устья пади Богдать,  в бассейнах падей  Мал.Бам-буя, Бол.Зерентуй, Анисимовка, Киршиха, в верховьях пади Олочи.

Нижние  части  разреза  на  левобережье  р.Урюмкан  представлены  галечными конгломератами, гравелитами и песчаниками различной зернистости.  Выше череду-ются слои мощностью 5-20 м мелкозернистых песчаников и алевролитов. Мощность  отложений составляет здесь первые сотни метров.  Частный  разрез свиты  составлен по правому борту долины р.Урюмкан,  в междуречье  Аркиль-Хива,  где северо-вос-точнее  тектонического контакта с быстринской свитой  в свалах  и горных выработ-ках наблюдаются (снизу):

1. Песчаники мелкозернистые массивные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  более 30 м

2. Алевролиты песчанистые массивные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40 м

3. Песчаники массивные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55 м

4. Алевролиты неотчетливослоистые и массивные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  290 м

5. Песчанистые алевролиты, переслаивающиеся с мелкозернистыми песчаниками и алевролитами   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   95 м

6. Алевролиты массивные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . более 40 м

Мощность изученной части разреза 550 м. Близкое строение разрезов при мощ-ностях  от 120 до 390 м  наблюдается и  в большинстве  других  выходов. И только в верховьях пади Олочи среди песчаников и алевролитов  наблюдаются  многочислен-ные линзы конгломератов и фангломератов.

Породы  свиты  полимиктовые,  темно-серого  и  серого цвета.  Набор  различно окатанных обломков  соответствует составу  окружающих образований.  Цемент по-род  пленочный  и поровый,  имеет кремнисто-глинистый,  кремнисто-гидрослюдис-тый,  реже железистый  и карбонатный состав.  Нередко присутствует  растительный детрит,  что  помогает  при картировании  отличать их  от сходных  по облику  более древних отложений.

Содержания  большинства элементов  в породах  близки  к кларковым.  Породы немагнитны,  а по плотностным свойствам (2,65 г/см3)  близки  к окружающим обра-зованиям и, обладая малой мощностью, не создают характерных аномалий.  Отложе-ния относятся  к внутриматериковой морской конгломератово-песчаниковой форма-ции и принадлежат малоглубинным и прибрежным фациям, а в верховьях пади Оло-чи наблюдаются типичные фации дельт или разрушения берегов моря.

Свита несогласно залегает на кембрийских и более древних образованиях  и пе-рекрыта шадоронской серией и тургинской свитой.  В бассейне пади Киршиха  в ни-зах разреза собраны моллюски /17/,  определенные Т.М.Окуневой как  Cardinia  sp. и Modiolus sp.,  характерные для слоев с  Meleagrinella  milovae  O k u n e v a /65/  тоар-ского яруса.  Встречающаяся флора имеет  плохую сохранность  и  только  из сборов  Г.И. Князева  /41/ В.А.Владимирович определены остатки Desmiophyllum sp.

- Средний отдел

К средней юре отнесены осадочно-вулканогенные  породы шадоронской серии,  развитые  в юго-западной части  площади  в пределах полосы,  протягивающейся  на 30 км от пади Бол.Зерентуй до пади Булатка.В составе серии выделены верхнеталан-гуйская и верхнекипринская подсвиты.

Верхнеталангуйская подсвита (J2tl2)  сложена эффузивами основного и среднего состава и ассоциирующими с ними  туфогенными породами.  Она изучена  в неболь-ших выходах  в бассейнах падей  Большой и Гидаринский Зерентуй,  Заводская, Бол. Ильдикан и Ягутиха.  Наблюдаемые части подсвиты  в большинстве случаев образо-ваны  андезитами,  базальтами,  андезибазальтами, трахиандезибазальтами, трахиба-зальтами  при подчиненной роли  их туфов и туфогравелитов.  На основании  гипсо-метрического положения  контактов подсвиты ее мощность оценивается в 200 м.

Верхнекипринская подсвита (J2kp2)  сложена дацитами, трахиандезитами, их ту-фами,  с прослоями андезитов,  трахибазальтов, риодацитов,  туфопесчаников, туфо-гравелитов,  туфоконгломератов.  Их выходы прослежены  от долин падей Мал.Бам-буя и Бол.Зерентуй до пади Булатка.  Дациты  в бассейне пади Анисимовка  и в дру-гих местах перекрывают верхнеталангуйскую подсвиту и с несогласием налегают на нижнеюрские (верховья пади Бол.Зерентуй,  левобережье пади Мал.Бамбуя) и более древние образования.

- Разрез подсвиты в междуречье Листвянка-Бол.Ильдикан  характеризуется следу-ющей последовательностью пород (снизу):

- 1. Дациты порфировые массивные темно-серые с обломками андезибазальтов верхнеталангуйской подсвиты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   90 м

2. Туфы дацитов сиреневато-коричневые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40 м

3. Дациты порфировые зеленовато-серые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120 м

4. Дациты порфировые коричневато-фиолетовые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 м

5. Туфы риодацитовые светло-серые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70 м

6. Агломератовые лавы дацитов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   55 м

7. Туфы дацитов слоистые темно-серые и буроватые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. 65 м

8. Дациты зеленовато-серые, вероятнее всего, принадлежащие прижерловой фации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  около 120 м

Мощность подсвиты  в этом разрезе  составляет  700 м  и является максимальной  для площади.  В других выходах наряду с дацитами присутствуют  линзы и горизон-ты  мощностью  до 20 м   андезитов и трахиандезитов,  трахибазальтов,  риодацитов,  алевритовых, псаммитовых и псефитовых туфов,  туфопесчаников,  туфогравелитов, туфоконгломератов.

Базальты и андезибазальты шадоронской серии массивного, пористого и минда-лекаменного сложения имеют порфировые и афировые структуры с пилотакситовой,  гиалопилитовой, интерсертальной и долеритовой структурами основной массы.  От-мечены элементы трахитоидной и вариолитовой текстур.  Вкрапленники в количест-ве  5-20%  сложены лабрадором,  часто раскисленным до альбита,  авгитом,  роговой обманкой, редко оливином.  В андезитах плагиоклаз представлен андезином, а среди темноцветов преобладают роговая обманка и биотит.

Дациты  содержат  до 25-50% вкрапленников  (2-5 мм)  олигоклаз-андезина  или андезина, опацитизированного буроватого амфибола и биотита.Текстуры их массив-ные и флюидальные,  структуры основной массы микропойкилитовые,  реже микро-призматическизернистые и интерсертальные.  В основной массе  значительную роль играют калишпат и кварц. Туфы относятся к лито-, кристалло- и кристалловитрокла-стическим разностями с псефитовой,  псаммитовой и алевритовой размерностью об-ломков разного состава.  Акцессорные  минералы  вулканитов  основного и среднего  состава представлены  магнетитом, гематитом, пиритом, хромитом, ильменитом, ру-тилом, шпинелью, апатитом. В дацитах отмечены бастнезит, циркон, тантало-ниоба-ты. сфалерит, шеелит.  Не исключено,  что часть этих минералов  связана с наложен-ными рудными процессами.

Породы серии  по химическому составу  (прил.7, анализы 1-5)  являются весьма высокоглиноземистыми,  существенно  калиевого ряда,  нормальной  и  повышенной щелочности.  Они относятся к известково-щелочной ассоциации андезитовой конти-нентальной формации.

Геохимический  спектр  пород   характеризуется  повышенными  содержаниями свинца,  бария,  лантана, гафния, фосфора, а в базальтоидах и хрома.  Намечается их золото-полиметаллическая геохимическая специализация. Породы немагнитны и то-лько у андезибазальтов  значения магнитной восприимчивости  составляют  309х10-5 ед. СИ.  Магнитное поле над ними ровное, преимущественно отрицательное. По сра-вненению  с древними  образованиями  эффузивы  менее плотные - 2,52 г/см3  и  над участками с максимальной мощностью их наблюдаются аномалии Δg,  сливающиеся с понижениями над позднемезозойскими впадинами.  По радиоактивности, содержа-ниям урана, тория и калия породы не отличается от окружающих образований.

Породы шадоронской серии перекрывают более древние подразделения, а галь-ка пород,  сходных  с описанными,  присутствует в верхнеюрской патринской свите. На обеих подсвитах залегает  нижнемеловая тургинская свита.  Определения  радио-логического  возраста  (прил.8)  дают,  по-видимому,  омоложенные  цифры  141-153 млн.лет.  Эти факты и материалы по соседним районам /2, 53/ позволяют датировать верхнеталангуйскую и  верхнекипринскую подсвиты средней юрой.

- Верхний отдел

Патринская свита (J3pt)  сложена  конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами,  туфами кислого состава,  туфопесчаниками,  туфоконг-ломератами. Она выполняет наложенные впадины - Моронскую, Северо-Аргунскую  и  Серебрянскую,  полукольцом окружающие  Ишагинский  гранито-гнейсовый мас-сив,  а также цепочку структур  в бассейнах падей Ишага,  Алея,  Мотогор,  Крючки, приуроченных к близмеридиональному Пограничному разлому.  Свита получила на-звание по бывшему с.Патрино в Серебрянской впадине.  Базальные части свиты изу-чены  на правобережье пади Серебрянка и на левобережье пади Крючки,  где в небо-льших выходах наблюдаются валунные и разногалечные конгломераты, быстро сме-няющиеся по латерали гравелитами, песчаниками и алевролитами.  Состав обломоч-ного материала  очень изменчив. Так,  на правобережье пади Серебрянка,  восточнее г.Крестовая,  валуны и гальки  представлены почти исключительно кварцевыми пес-чаниками, а уже в 2 км севернее  обломки и цемент конгломератов имеют чисто кар-бонатный состав. Неравномерно распределена и галька эффузивов.

Сводный разрез свиты,  составленный по частным разрезам, описан В.И.Винни-ченко и др. /22/ для Моронской впадины (снизу):

1. Переслаивание гравелитов, песчаников, алевролитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    75 м

2. Песчаники полимиктовые и аркозовые разнозернистые с прослоями гравелитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     443 м

3. Гравелиты с прослоями песчаников и конгломератов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200 м

4. Песчаники олигомиктовые разнозернистые со слоями гравелитов  .  .  .  .  . 40 м

5. Алевролиты темно- и зеленовато-серые с прослоями мелко-  и крупнозернис-тых песчаников   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  495 м

6. Переслаивание песчаников и алевролитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   310 м

7. Конгломераты разногалечные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 м

Мощность  свиты  в  приведенном  разрезе  составляет  1663 м.  Округленная до 1650 м она принимается за полную, возможно, завышенную мощность.

В Северо-Аргунской впадине свита отличается присутствием прослоев туфов ки-слого состава, туфопесчаников, туфоконгломератов. В приустьевой части пади Мос-товка установлен выход фангломератов. В бассейне пади Олочи мощность свиты до-стигает 560 м.  Во впадинах,  приуроченных  к Пограничному разлому,  вблизи Иша-гинского и Урюмканского массивов значительную часть разреза составляют конгло-мераты и гравелиты,  а при удалении от них  возрастает доля  песчаников, алевроли-тов и аргиллитов.  Разрезы имеют ритмичное строение с обособлением двух- и трех-компонентных ритмов разных порядков и мощности.

Состав пород полимиктовый, олигомиктовый, аркозовый,  зависящий от характе-ра подстилающих образований.  В туфогенных разностях  присутствует пирокласти-ческий материал.  Цемент базального, пленочного и порового типа состоит из гидро-окислов железа,  бурых гидрослюд,  каолинита  и  криптокварца. Участками он сиде-ритовый.  Присутствует углистое вещество, сульфиды.  Туфы светлой окраски пред-ставлены кристаллокластическими пелитовыми или алевритовыми разностями.

Большинство элементов-примесей присутствуют в содержаниях, близких к клар-ковым. Породы немагнитны и обладают пониженной плотностью, а иногда,  совмес-тно с более молодыми образованиями,  отражаются  в гравитационном поле  локаль-ными минимумами Δg.  Содержания радиоактивных элементов в породах низкие. На АФС  выходы свиты  опознаются  по пологосклонному  рельефу  с широкими  слабо расчлененными водоразделами.

Тесное переплетение  в патринской свите  фаций  озерного, аллювиального,  про-лювиального и коллювиального генезиса позволяет относить ее отложения к форма-ции континентальных моласс.

Предыдущими  исследователями   охарактеризованные  образования   полностью или частично относились к нижне-среднеюрской калганской свите /27/,  к среднеюр-ской верхнегазимурской свите /37/, к низам верхнеюрско-нижнемеловой или нижне-меловой устькарской серии /23, 27, 55/,  к верхней юре-нижнему мелу без уточнения /25/ или к балейской и кутинской свитам и аргунской фации нижнего мела /2, 24/.

Патринская свита с угловым и стратиграфическим несогласием залегает на венд-кембрийских отложениях, в гальке ее конгломератов установлены эффузивы, подоб-ные описанным в шадоронской серии, а факты налегания на отложения свиты эффу-зивов более молодой тургинской свиты зафиксированы по пади Онохой, в верховьях пади Серебрянка, в бассейнах рек Мотогор и Сивачи.  В долине пади Онохой  в вер-хах свиты  собраны органические остатки,  включающие насекомых - Onokhoia  ono-khoiensis Y u. P o p., Sondalia  kovalevi Y u. P o p., Kovalevia onokhoica A.R y v k., Tho-racotes cf. glabrus P o n o m.,  Terrindusia splendida V i a l. et S u k.,  бранхиопод (кон-хострак  и  нотострак)  -  Paleoleptestheria enoda  K r a s.,  Pseudestheria aff. dahuricus  K r a s,. Keratestheria sp., Defretinia pissovi (K r a s.), Prolepidurus sp., рыб -  Stichopte-ris sp., растительные остатки - Equisetum  semenense S r e b r.,  E. corrugatum S r e b r.,  Coniopteris sp,. Carpolithes minor P r i n.  По мнению  ряда исследователей,  среди пе-речисленных остатков присутствуют как юрские, так и раннемеловые виды. Насеко-мые, по В.В.Жерихину, являются эндемиками и, скорее  всего,  указывают на ранне-меловой возраст.  Однако, редкие  находки  Thoracotes glabrus известны на соседних территориях  в комплексе с другими  насекомыми  позднеюрского  ундинодаинского биостратиграфического горизонта. Домики ручейников, по И.Д.Сукачевой,  характе-ризуют низы  раннего мела.  По мнению  Е.К.Трусовой,   Pseudestheria  aff. dahuricus K r a s., Keratestheria sp. являются  раннемеловыми формами.  Растительные остатки  отнесены И.Н.Сребродольской  к кутинскому раннемеловому фитокомплексу,  охва-тывающему  тургинские и кутинские отложения.  В спорово-пыльцевых спектрах  из характеризуемых отложений, определенных А.А.Сиротенко,  доминируют характер-ные для юры формы, хотя присутствуют и раннемеловые виды  /65/. С учетом геоло-гических данных, возраст свиты принят позднеюрским.

- Меловая система, нижний отдел

Тургинская свита.  Осадочно-вулканогенные образования  тургинской свиты вы-полняют   наложенные  позднемезозойские  впадины - Верхне- и  Нижне-Урюмканс-кие,  Урово-Мотогорскую,  Джамбуринсную,   Поперечно-Зерентуйскую,  Гидаринс-скую и Северо-Аргунскую.  Свита сформирована  в результате проявления  несколь-ких вулканических циклов.  Продукты раннего цикла  с изменением состава эффузи-вов  от основного до умеренно кислого  и кислого   выделены  в нижне- и среднетур-гинскую подсвиты.  Более поздние вулканиты контрастного трахиандезибазальтово-го  и риолитового  составов  объединены  в верхнетургинскую  подсвиту.  В  разрезе Урюмканских,  Урово-Мотогорской и Поперечно-Зерентуйской впадин  присутству-ют и нижняя, и средняя подсвиты,  а в остальных нижняя подсвита отсутствует. Вер-хняя подсвита развита во всех позднемезозойских структурах.

Нижняя подсвита (K1tr11)  представлена только нижней пачкой,  в которой преоб-ладают трахиандезиты, андезиты, андезибазальты,  дациандезиты,  базальты,  трахи-базальты, трахиандезибазальты;   в переменных количествах развиты их туфы, туфо-конгломераты, туфогравелиты, туфопесчаники, туфоалевролиты,  конгломераты, пе-счаники, алевролиты; редко дациты.  Выходы подсвиты  обычно приурочены  к при-бортовым частям впадин,  реже  к брахиантиклинальным поднятиям  в Урово-Мото-горской впадине. В отдельных участках подсвита изучена только в скважинах.

В Верхне-Урюмканской впадине,  на левобережье пади Гарджигуй, скважиной 1 подсвита  пересечена на полную мощность  /25/.  На доломитах  нижнекембрийской быстринской свиты залегают (снизу):

1. Туфоконгломераты, переходящие в конгломераты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    4,2 м

2. Агломератовые лавы трахиандезитов и андезитов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15,5 м

3. Агломератовые лавы дациандезитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,3 м

4. Агломератовые лавы трахиандезитов и андезитов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112,3 м

5. Перемежаемость лав трахиандезитов и дациандезитов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26,0 м

6. Агломератовые лавы андезитов и трахиандезитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    38,7 м

Общая мощность 198 м.   Выше залегают  туфогенно-осадочные породы средней подсвиты. Разрез фациально невыдержан.  В разных частях Верхне- и Нижне-Урюм-канских впадин  преобладают то трахиандезиты,  то туфы дацитового или дацианде-дезитового состава  с прослоями трахиандезитов,  пемз и туфоконгломератов,  то ту-фоконгломераты. Мощность уменьшается до полного выклинивания подсвиты.

В Урово-Мотогорской впадине  полный разрез подсвиты  описан на левобережье пади Сивачи по скважине 5 /52/,   где на терригенных породах  патринской свиты за-легают (снизу):

1. Туфоконгломераты валунно-галечные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    66 м

2. Агломератовые лавы андезитов и трахиандезитов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   21 м

3. Дациты псевдослоистые и флюидальные   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   32 м

4. Туфы дацитов алевритовые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    8 м

5. Туфы андезитов псефито-псаммитовые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 м

6. Дациты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2 м

7. Туфы андезитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    15 м

Общая мощность около 150 м.  В западной части впадины в подсвите преоблада-ют трахиандезибазальты, андезибазальты и трахибазальты,  чередующиеся с туфами андезитового состава, алевролитами и аргиллитами.  В северо-восточном блоке этой структуры, в бассейне р.Ороча,   в основании подсвиты залегают конгломераты,  пе-рекрытые трахибазальтами с прослоями гравелитов и конгломератов.

В Поперечно-Зерентуйской впадине   подсвита представлена  трахиандезитами и базальтами,  чередующимися с туфами дацитового и андезитового состава, туфокон-гломератами,  туфогравелитами  и  туфопесчаниками.  Мощность подсвиты здесь не менее 500 м.

Средняя подсвита  расчленена  на три пачки,  из которых  нижняя и верхняя  сло-жены осадочными породами и вулканитами кислого состава, а средняя,  иногда вык-линивающаяся - лавами  среднего-основного  состава.  Выходы  подсвиты  известны  по периферии всех впадин.  Разрез фациально невыдержан и изменяется по мощнос-ти и строению в разных участках впадин.

Нижняя пачка (К1tr21).  Ее разрез  в Верхне-Урюмканской  впадине  составлен  по скважинам 1 и 2  в долинах  рек Такша  и  Гарджигуй  /25/,  где на андезитах нижней подсвиты залегают (снизу):

1. Тонко переслаивающиеся туфоалевролиты и риолитовые туфы алевритовые     и пелитовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    6,4 м

2. Алевролиты с прослоем пелитового туфа   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    9,6 м

3. Переслаивание туфоалевролитов и туфопесчаников с прослоями туфов и алевролитов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27,3 м      
      4. Туфы риолитов псаммито-псефитовые и алевритовые со слойками

гравелитов, алевролитов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    26,9 м

5. Риолиты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5,8 м

Мощность пачки 76 м. Выше залегает средняя пачка.

В других  частях  Верхне- и Нижне-Урюмканской  впадин  иногда увеличивается роль риолитов и их туфов,  появляются туфоконгломераты и конгломераты.

В Урово-Мотогорской впадине, в низовьях падей Сивачи, Изеча и Мотогор свод-ный разрез пачки, характеризующий, по-видимому, ее прижерловые фации, предста-вляется  в виде грубого чередования горизонтов массивных,  флюидальных и сферо-литовых риолитов, их кластолав, псаммитовых и псефито-псаммитовых туфов,  ред-ко перлитов,  мощностью от 2 до 88 м,  при общей мощности  около 600 м.  При уда-лении  от центров извержений  возрастает  роль туфов,  туфоконгломератов,  а затем появляются и озерные фации,  представленные  туфопесчаниками,  туфоалевролита-ми, алевролитами.  Аналогичное строение пачки установлено также в Поперечно-Зе-рентуйской, Гидаринской и Джамбуринской впадинах.

В Северо-Аргунской впадине  в разрезе пачки,  залегающей на патринской свите,  наблюдаются морионовые риолиты и их спекшиеся туфы  (междуречье Олочи-Иша-га), трахидациты и трахириолиты и их туфы (левобережье пади Онохой), слагающие жерловины и прижерловые постройки  (скв.6, 7),  и  также замещающиеся по латера-ли  туфами и туфогенно-осадочными  породами.  Мощность пачки  достигает  500 м /52/. На юго-западе Урово-Мотогорской впадины, в сложно построенном Дучарском палеовулкане  в разрезе пачки  наблюдается чередование жерловых и покровных фа-ций дацитов, риодацитов, риолитов, трахириолитов с перлитами, туфами, конгломе-ратами, гравелитами, песчаниками и алевролитами.

Средняя пачка (K1tr22)  выделена в разрезе подсвиты в Урюмканских, Урово-Мо-тогорской, Поперечно-Зерентуйской и Северо-Аргунской впадинах. Во всех случаях она представлена андезибазальтами и их туфами.  Мощность пачки не превышает 70 м, но она является маркирующей для подсвиты.

Верхняя пачка (K1tr23).   В Верхне-Урюмканской  впадине  в скважинах  1 и 3  на средней пачке залегают (снизу):

1. Алевролиты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     2,2 м

2. Туфы риолитов алевритовые и псаммитовые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47,3 м    
      Мощность пачки 49,5 м. Выше залегает верхняя подсвита.

Разрез пачки фациально невыдержан  и в разных выходах в различных сочетани-ях  присутствуют риолиты,  риодациты,  их туфы,  туфоалевролиты, туфопесчаники, туфоконгломераты,  алевролиты.  Максимальная мощность пачки достигает 150 м, а мощность всей средней подсвиты - 820 м.

Нижне- и среднетургинская подсвиты  перекрывают  нижнеюрские (левобережье р.Урюмкан, падь Мал.Бамбуя) и более древние отложения, шадоронскую серию (ле-вобережье р.Уров)  и патринскую свиту  (Северо-Аргунская впадина,  верховья пади Серебрянка,  низовья  р.Мотогор).  Нижнетургинская  подсвита  охарактеризована  в Поперечно-Зерентуйской впадине остатками остракод, по данным С.М.Синица, поз-днеюрского  дауринового комплекса - Daurina  aff.  eggeri  S i n.,  Rhinocypris sp., а  в бассейне пади Сивачи - конхостраками  позднеюрско (?)-раннемелового комплекса - Defretinia cf. pissovi (K r a s.)  (определение E.К.Трусовой).  В среднетургинской под-свите  конхостраки в низах и середине разреза  (падь Шинкалька),  по Е.К.Трусовой, представлены  раннемеловым  байрдэстериевым комплексом - Bairdestheria  takeche-nensis  (K o b. et  K u s.), а в средних и верхних частях (падь Павловка) наряду с ними встречаются  представители  также раннемелового гардинcкого комплекса - Bairdes-theria ex gr. middendorfi  (J o n e s),   B.  sinensis  (C h i).  В подсвите выделен  единый тургинский комплекс остракод, отвечающий по доминированию представителей Da-urina  aff.  subita  S i n.,  D.  aff. eggeri  S i n.,  D. sp., Ussuriocypris sp.,  Mantelliana  sp.  раннемеловому,  по С.М.Синица, возрасту.  Кроме того,  подсвита охарактеризована неокомским,  по В.В.Жерихину, комплексом насекомых (падь Павловка),  включаю-щем  Ephemeropsis trisetalis E i c h w.,  Coptoclava  longipoda  P i n g. и домики ручей-ников,  разных по конструктивному совершенству. Остатки рыб (падь Павловка) Ly-coptera  middendorfii  M ű l., Stichopteris reissi J a k., по Е.А.Сычевской, и моллюсков  (падь Сивачи) Limnocyrena cf. shantungensis  (G r a b.), Leptesthes sp., по Г.Г.Мартин-сону, из середины и верхов разреза характерны для нижнего мела. Из растений (падь Павловка)  Ю.В.Тесленко и И.Н.Сребродольской  определены  Archaeolarix argunen-sis T e s l., Cžekanowskia  rigida  H e e r,  Sphenobaiera  angustiloba  (H e e r)  F l., Equi-setum cf. argunense S r e b r. раннемелового кутинского комплекса /65/.  Спорово-пы-льцевые комплексы  представлены,  по А.А.Сиротенко,  позднеюрскими-раннемело-выми видами /52/. Таким образом, возраст тургинской свиты по спорово-пыльцевым спектрам  определяется  как позднеюрско-раннемеловой,  по другим комплексам ор-ганики - как раннемеловой.  Последняя  точка зрения  и отражена на представленной карте.  Определения радиологического возраста пород (прил.8 ) по современным ме-тодическим принципам получения и интерпретации калий-аргоновых данных нельзя считать  достоверными.  Вполне корректные  определения,  отвечающие  нынешним требованиям,  выполнены сотрудниками  ВСЕГЕИ.  Для  дацитов  нижнетургинской подсвиты  в бассейне  р.Мотогор  по биотитам и полевым шпатам  получены  цифры  157±11 млн.лет,  а для  риолитов  верхнетургинской  подсвиты  Северо-Аргунской и Урово-Мотогорской   (в  районе  г.Дучары)   впадин - 109-135 млн.лет.  Определения  возраста  риолитов  рубидий-стронциевым методом  дали цифры  от 129  до 143 млн. лет  (К.М.Худолей, 1984 г.).

Верхняя подсвита тургинской свиты, развитая во всех позднемезозойских впади-нах,  характеризуется ритмичным чередованием  осадочно-вулканогенных пород ос-новного и кислого состава. Установлено два полных ритма, начинающихся с базаль-тов и завершающихся риолитами или осадочными породами,  и один неполный, пре-дставленный только основными вулканитами. Образования этих ритмов выделены в самостоятельные пачки - нижнюю, среднюю и верхнюю.

Нижняя пачка (K1tr31) сложена трахиандезибазальтами, андезибазальтами, трахи-базальтами,  а также риолитами,  трахиролитами,  их туфами, туфоалевролитами, ту-фопесчаниками, туфоконгломератами, конгломератами,  гравелитами,  песчаниками,  алевролитами  с прослоями  бурых  углей.  Полный  разрез  пачки  изучен  в Верхне-Урюмканской впадине  по скважинам 2 и 3  /25/.   На среднетургинской подсвите за-легают (снизу):

1. Туфы трахибазальтов псаммито-псефитовые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     50,0 м

2. Трахидолериты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    88,5 м

3. Туфы риолитов алевро-пелитовые и псаммитовые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25,9 м

4. Туфоконгломераты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1,1 м

5. Песчаники, туфопесчаники, туфоалевролиты   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29,9 м

6. Туфы риолитов алевритовые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    7,0 м

7. Переслаивание туфопесчаников и туфоалевролитов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   22,6 м

8. Туфы риолитов алевро-псаммитовые   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   51,0 м

9. Туфы риолитов псаммитовые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14,0 м

Мощность пачки 290 м.

В Урово-Мотогорской и Гидаринской впадинах  мощность базальтоидов  в низах пачки  существенно превышает мощность туфогенных пород в ее верхах.  В Северо-Аргунской впадине разрез несколько отличен.  Здесь на андезибазальтах, трахибаза-зальтах и трахиандезибазальтах,  слагающих низы пачки, залегают туфопесчаники и песчаники, участками переходящие в конгломераты, гравелиты и алевролиты,  иног-да содержащие  линзы базальтоидов  и туфов кислого состава.  В районе пади Олочи  установлены прослои бурых углей  (до 1,5 м).  В Джамбуринской впадине и в запад-ных частях Урово-Мотогорской и Поперечно-Зерентуйской впадин  пачка представ-лена  только  трахиандезибазальтами,  трахибазальтами,  иногда слагающими и суб-вулканические  постройки  (г.Караган,  г.Круглая).  В частных  разрезах  выделяется несколько потоков  мощностью от 5-10 до 50 м,  в которых  чередуются  массивные,  пузыристые и миндалекаменные разности.  В основании покрова  и отдельных пото-ков иногда залегают конгломераты и песчаники. Максимальная мощность пачки до-стигает 450 м.

Средняя пачка (K1tr32)  имеет  состав,  практически  аналогичный  нижней.  В ней также в низах разреза выделяются горизонты эффузивов основного состава,  а в вер-хах - кислые вулканиты  и осадочные породы.  Она развита  в Верхне-Урюмканской, Гидаринской и Северо-Аргунской впадинах,  а также  в восточной части  Урово-Мо-тогорской. На левобережье р.Мотогор в разрезе пачки выделяется нижний андезиба-зальтовый  и верхний туфогенно-осадочный уровни мощностью по нескольку десят-ков метров.  В Северо-Аргунской впадине  основной объём пачки составляют трахи-андезибазальты, трахибазальты, трахидолериты.  В верхах ее установлен пакет пест-рого фациального состава с конгломератами,  гравелитами,  песчаниками,  алевроли-тами, линзами эффузивов основного состава, риолитовых туфов, бурых углей. Мощ-ность пачки около 150 м. В Верхне-Урюмканской впадине  пачка представлена толь-ко трахибазальтами-трахидолеритами мощностью до 200 м.

Верхняя пачка (K1tr33)  развита во впадинах восточной части площади - Гидарин-ской, Северо-Аргунской и северо-восточном блоке Урово-Мотогорской.  В ее строе-нии участвуют трахиандезибазальты, трахибазальты,  слагающие потоки с чередова-нием массивных и пористо-миндалекаменных разностей. Верхняя пачка согласно за-  легает на средней,  располагаясь в ядрах пологих складок  или смещаясь к одному из бортов асимметричных впадин.  Мощность ее  колеблется  от 80 м в Северо-Аргунс-кой впадине до 150 м в Урово-Мотогорской. Мощность подсвиты достигает 800 м.

В нижней пачке верхнетургинской подсвиты  вблизи сел Аргунcкие Ключи, Оло-чи  и по пади Борщевка,  кроме  ряда форм,  общих  со среднетургинской подсвитой, установлены остатки раннемеловых моллюсков Daurinia marginata (K o l.),  Sphaeri-concha amgensis (M a r t.),  Musculiopsis cf. angarensis  K o l., Unio  grabaui M a r t., U. cf. elongatus M a r t. (определения Г.Г.Мартинсона и И.А.Жуйковой), насекомых Lia-dytes sp. и  Memptus sp.,  встречающихся в юре,  а также  Mesogyrus striatus P o n o m. (определение A.Г.Пономаренко),  Baissocorixa sp. (определение Ю.А.Попова)  и пос-ленеокомских, по В.В.Жерихину, домиков ручейников,  собранных в одних и тех же слоях,  но резко отличающихся по конструктивному совершенству.  Из остракод об-наружена только  Daurina  eggeri  S i n. (по С.М.Синица). Из раннемеловых растений отметим   Neozamites verchojanensis  V a c h r.  и  Equisetum   cf.  semenenses   S r e b r. (определения  И.Н.Сребродольской).  В спорово-пыльцевых спектрах,  по А.А.Сиро-тенко, преобладают раннемеловые формы.  В средней пачке на левобережье р.Мото-гор обнаружен  Ephemeropsis trisetalis E i c h w.  Перечисленные остатки относятся к комплексам,  обычным в региональном  тургинском биостратиграфическом горизон-те,  но появляются и элементы более молодого - кутинского комплекса /52/.  Опреде-ления возраста  калий-аргоновым методом дают цифры от 81,5 до 165 млн.лет (прил. 8).  На этих основаниях  возраст подсвиты, как и всей тургинской свиты, принимает-ся раннемеловым.

- Общая мощность тургинской свиты составляет около 2100 м и в ее строении уча-ствуют породы очень различного петрографического и химического состава.

Базальты,  андезиты,  их промежуточные и субщелочные разности  имеют темно-серый,  нередко зеленоватый,  коричневатый,  лиловатый  и кирпично-красный цвет, массивную,  флюидальную,  пузыристую (до пемзовой)  и миндалекаменную тексту-ру.  Структуры мелкопорфировые и афировые,  иногда долеритовые.  Вкрапленники (до 10-15%) представлены андезином и лабрадором, пироксеном, амфиболом,  редко оливином. Основная масса гиалиновая, гиалопилитовая, пилотакситовая и интерсер-тальная. Стекло нередко девитрифицировано. Миндалины размером до 20 см выпол-нены друзами кварца, переходящего в аметист,  карбонатом, халцедоном концентри-чески- и горизонтально-полосчатого сложения,  цеолитами, палагонитом.  В дацитах количество вкрапленников достигает 30%,  в них появляются  олигоклаз,  калишпат, биотит. Основная масса микропойкилитрвая, микроаллотриоморфнозерниотая.

Риолиты обладают светло-,  реже темно-серой окраской  с желтоватыми,  розова-тыми, сиреневатыми, лиловатыми и коричневатыми оттенками. Строение их массив-ное, флюидально-полосчатое,  сферолитовое, перлитовое.  Встречаются вулканичес-ские бомбы размерами до 0,5 м  с линейно- и  концентрически-полосчатым  текстур-ным рисунком. Вкрапленники сложены кварцем, олигоклазом, калишпатом, саниди-ном, биотитом, редко пироксеном.  Основная масса стекловатая,  микрофельзитовая, микропойкилитовая, микрогипидиоморфнозернистая.

Туфы разного состава  относятся  к псефитовым,  псаммитовым,  алевритовым и пелитовым, по составу - к  лито-, кристалло- и витрокластическим.  В туфогенных  и эффузивных породах проявлены различные метасоматические изменения, в том чис-ле  в бассейнах падей Сивачи,  Мотогор и в других местах  отмечена  цеолитизация с развитием минералов группы гейландита-ломонтита,  стильбита и эпистильбита,  то-мсонита, анальцима.  Терригенные породы имеют полимиктовый, реже олигомикто-вый состав.

Породы серии  являются  калиево-натриевыми  и относятся  к щелочно-известко-вой ассоциации, к трахибазальт-риолитовой формации.  Специфической  особеннос-тью верхней подсвиты  является практически полное отсутствие пород промежуточ-ного состава  между базальтоидами и риолитами.  Отличительным признаком свиты являются повышенные содержания щелочей и двуокиси титана в базальтоидах.

Набор элементов-примесей  в породах нижне- и среднетургинской подсвит  соот-ветствует оловянной или висмут-оловянной ассоциации и олово-свинцовой с приме-сью серебра или висмут-олово-свинцовой - в верхнетургинской.  Почти  отсутствует мышьяк.

Породы свиты разнообразны по физическим свойствам.  Значения плотности  ва-рьируют  от 2,32  до  2,61 г/см3  при среднем  2,37 г/ см3,   т.е.  наблюдается  дефицит плотности  в 0,25-0,35 г/см3  по  сравнению с  более  древними  породами. В  связи  с этим большей части депрессий  соответствуют минимумы Δg  интенсивностью до 2-6 мГл. Риолиты и их туфы немагнитны, а магнитная восприимчивость пород средне-го и основного состава  колеблется от 216 до 1300х 10-5 ед.СИ.  Присутствие в разре-зе  нескольких горизонтов  магнитных пород  создает  сложно  дифференцированное знакопеременное поле с напряженностью от -500 до 500 нТл, резко отличное от наб-людаемого  над шадоронской серией.  По данным АГСМ-съёмки,  фоновые концент-рации радиоактивных элементов над выходами тургинской свиты составляют: урана - (2-4)х10-4%,  тория - (8-12)х10-4%,  калия - 2-3%  с повышениями над крупными по-лями риолитов и их туфов  общей радиоактивности до 10-15 мкР/ч,   содержаний ка-лия - до 3-6%, тория - до (20-40)х10-4%,  урана - до (8-12)х10-4%.  Породы  свиты  от-личаются  по деструкционным  свойствам.  Для толщ  основного состава  характерен более крутосклонный рельеф с грубым рисунком,  обусловленным наличием множе-ства гребней выдержанной или разноплановой ориентировки.  По этому признаку,  а также по резким перегибам склонов  на аэрофотоснимках  в ряде случаев  удается не только опознать  поля развития вулканитов кислого и основного состава,  но и дово-льно точно провести их границы.

Квартер

В составе кайнозоя  выделены  верхненеоплейстоценовые, верхненеоплейстоцен-голоценовые, голоценовые,  а также нерасчлененные четвертичные образования вер-шинного и склонового комплексов.

Неоплейстоцен. Верхнее звено.  К нему отнесен аллювий первой, второй и треть-

ей  надпойменных террас  речных долин  и аллювиально-пролювиальные отложения

погребенных врезов.

Аллювий  третьих надпойменных террас (a3III1-2),  выделенных  по левобережью р.Аргунь и по правобережью пади Камара,  представлен песками,  галечниками и ва-лунниками  мощностью не более 1 м  /51, 52/.   На основании  палеонтологических и палинологических данных  по сопредельным площадям,  время  формирования  этих осадков  включает  первое  межледниковье  и  оледенение  (сувинский и томпинский горизонты) позднего неоплейстоцена /4, 52/.

- Отложения вторых надпойменных террас (a2III3)  выделены в долине р.Аргунь и по пади Камара /18, 22, 52/.   На левобережье р. Аргунь, южнее с.Домасово, по сква-жинам 9 и 10 /24/ описан следующий разрез отложений террасы (сверху):

1. Почвенно-растительный слой   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1,5 м

2. Суглинки темно-серые с желтоватым оттенком иногда с гравием, галечни-ками и щебнем (до 20-25%)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    5-5,4 м

3. Песчано-гравийно-галечный материал с глинистым заполнителем (до 10-       20%) желтовато-серого цвета, с линзами крупнозернистого хорошо отсортирован-ного желтого песка   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13-16 м

4. Суглинки зеленовато-серого цвета, содержащие до 20% обломков             коренных пород   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   до 1 м

Отложения слоя 4 принадлежат элювию.  Таким образом, максимальная мощно-

сть отложений второй надпойменной террасы  составляет 22,9 м.   Из глинистого за-полнителя слоя 3 получен бедный спорово-пыльцевой спектр, характеризующий  ус-ловия  неоплейстоцена /24/.  Более точные  стратиграфические,  палинологические и палеонтологические данные по Приаргунью позволяют сопоставить время формиро-вания вторых надпойменных террас  со вторым межледниковьем  позднего неоплей-стоцена (степановский горизонт) /4, 52/.

Осадки первых надпойменных террас (a1III4) установлены по долинам всех более или менее крупных рек.  Они изучены  при поисках  россыпей  золота  и касситерита /18, 35/  и характеризуются значительной фациальной изменчивостью  с замещением руслового и пойменного аллювия склоновыми образованиями (солифлюкционными, пролювиальными, делювиальными) мощностью до 41 м.  Так, осадочный чехол пер-вой надпойменной террасы р.Мотогор в ее нижнем течении  имеет мощность от 8 до 25 м. В его разрезе  чередуются глины и суглинки с различным содержанием песков,  галечников,  щебня, а также разнозернистые пески, песчано- и валунно-галечные от-ложения /32/.  На левобережье р.Урюмкан,  ниже пади Жунтали /25/ описан следую-щий разрез отложений первой террасы (сверху):

1. Глины желтовато-коричневые со щебнем и галькой   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,4 м

2. Глины темно-серые со щебнем   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,2 м

3. Глины желтовато-коричневые со щебнем   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,0 м

4. Глины и суглинки с галькой   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,6 м

5. Глины желтовато-серые с валунами, галькой, песком   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,4 м

6. Глины темно-серые с галькой   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,7 м

Общая мощность 17,3 м. Слои 2-3  могут принадлежать делювиально-солифлюк-ционым образованиям.

По левобережью пади Камара  /23/   разрез  отложений террасы  описан  следую-щим образом (сверху):

1. Суглинки темно-серые с отдельными гальками  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   1,1 м

2.  Пески крупнозернистые с включением (до 30%)  окатанной гальки  .  .  . .8,0 м

Общая мощность 9,1м.  На основании геоморфологического положения террасы,  убедительных  палинологических материалов,  полученных  по соседним территори-ям,  а также учитывая наличие криогенных деформаций в охарактеризованных отло-жениях,  время  формирования  последних  сопоставляется  со  вторым  оледенением  позднего неоплейстоцена (ошурковский горизонт) /4, 52/. С отложениями первой те-рассы связаны россыпи золота,  касситерита,  Уровское месторождение песчано-гра-вийной смеси.

Отложения верхнего звена нерасчлененные  (apIII?)  представлены,  в основном, аллювиально-пролювиальными образованиями,  которые установлены  в переуглуб-ленных участках долин рек Уров, Мотогор, Ороча,  где мощность осадков  явно пре-вышает  соответствующую  рекам  такого  масштаба  (35,  60).   Обобщенный  разрез

этих отложений по скважине 167 /35/ в долине р.Ороча  представлен (сверху):

1. Песчано-галечные отложения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,2-10 м

2. Глины и суглинки с плохо окатанной галькой   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    до 18 м

3. Печано-глинистые отложения со щебнем   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,5-2,5 м

Максимальная мощность 30,5 м. Сверху отложения перекрыты аллювием первой надпойменной террасы. Возраст отложений принят условно на основании их страти-граФического положения,  а также по анологии с сопредельными площадями /52/.  В отложениях  установлены горизонты, обогащенные касситеритом.

- Верхний  неоплейстоцен-голоцен  (pdIII-H)   представлен  пролювиально-делюви-альными образованиями,  которые окаймляют пологие сухие склоны, формируя пре-дгорные шлейфы. В разрезах преобладают галечники, пески, супеси,  суглинки, гли-ны с дресвой и щебнем. Мощность отложений достигает15 м . Их возраст определен на основании геоморфологической позиции и палинологических данных /52/.

К голоцену  отнесены  пойменные и русловые  отложения  водотоков  различного порядка, а также аллювиально-пролювиальные отложения конусов выноса.  При ма-лых площадях выходов эти породы, на картах не показаны.  Разрезы пойменного ал-лювия (aН)  изучены при поисках россыпных месторождений  /17, 18, 35, 47/.   Уста-новлена частая фациальная изменчивость разрезов в продольном и поперечном сече-чениях.  Так,  в долине р.Уров,   в 4 км выше устья р.Хива,  под почвенно-раститель-ным слоем   залегают  разобщенные линзы  шириной  50-100 м  и мощностью до 2 м илов  и песчано-глинистых пород.  Между ними и ниже  вскрыты гравийные,  галеч-ные и валунно-галечные отложения с глинистым заполнителем. Выше устья р.Годы-мбой  аллювий представлен уже преимущественно галечно-валунными образования-ми.  Мощость аллювия  от 5 до 22 м.  В более мелких долинах  в аллювии возрастает роль  глинистого и грубообломочного материала  различной степени окатанности,  а мощности уменьшаются до 3-5 м.  
   Полный разрез аллювия поймы р.Аргунь  описан по скв.13  в устье пади Борщевка /22/. Здесь вскрыты (сверху):

1. Почвенно-раститеьный слой   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,0 м

2. Галечники, валунники, щебень с примесью (до 40%) песчано-гравийного

материала   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11,5 м

3. Суглинки с редкими прослоями галечников   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2,5 м

4. Пески разнозернистые со слоями галечников и единичными валунами . .  4,0 м

5. Суглинки с редкими мелкими гальками   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 м

6. Галечники с примесью глины и песка   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    7 м

Общая мощность 29 м.

Аллювиально-пролювиальные отложения (арН)  в устьевых частях падей форми-руют конусы выноса, сложенные песчано-галечно-валунными отложениями, супеся-ми, суглинками, глинами с дресвой, щебнем,  глыбами  мощностью от 4 до 6 м  /23/.  Современный возраст отложений  установлен  по их геоморфологическому  положе-нию. С пойменными отложениями  связаны россыпи  касситерита (верховья рек Мо-тогор,  Ороча,  Бол.Ильдикан)  и золота  (россыпи Урово-Гидаринской группы и бас-сейна пади Аркия).

К квартеру нерасчлененному отнесены вершинный и склоновый комплексы рых-лых пород. На плоских водораздельных поверхностях развиты элювиальные образо-вания (e), представленные дресвяно-щебнисто-глыбовым материалом  с супесчаным  или суглинисто-глинистым заполнителем  мощностью от 2 до 6 м.  На субгоризонта-льных приводораздельных пространствах  развиты элювиально-делювиальные обра-зования (ed).  Нижние,  иногда средние части пологих склонов  покрыты делювиаль-ными (d) отложениями,  состоящими из глыб,  щебня,  дресвы  с песками,  супесями,  суглинками, глинами мощностью до 20 м. На наиболее крутых склонах развиты кол-лювиальные образования (с),  переходящие  с уменьшением крутизны склона  в кол-лювиально-делювиальные (cd).  Это  крупноглыбовые  скопления  с незначительным содержанием  супесчаного или суглинистого заполнителя  мощностью до 10 м.  Ши-рокое развитие  получили делювиально-солифлюкционные образования (ds),   разви-тые в нижних частях переувлажненных склонов и в днищах долин.  Они представле-ны  щебнисто-дресяно-суглинистым материалом  мощностью от 1 до 10 м.  Незначи-тельно распространены  коллювиально-солифлюкционные отложения (cs),   предста-вленленные суглинками с глыбами, щебнем и дресвой мощностью до 1,5 м.

3. Интрузивные и ультраметаморфические образования

Плутонические породы  занимают  около 40% площади.  На основании  изучения  их  петрологических особенностей,  соотношений  со стратифицированными образо-ваниями и друг с другом они подразделены на раннепротерозойские,  раннепалеозо-йские, ранне- и позднепермские, пермско-раннетриасовые, раннетриасовые (?),  сре-дне-позднеюрские, позднеюрские и раннемеловые.
         Раннепротерозойские интрузивные и ультраметаморфические  образования

Урюмканский  комплекс  гранодиорит-гранитовый. Третья фаза (γ3PR1u).   
      Раннепротерозойские  гранитоидные образования  совместно с одновозрастными метаморфическими и более поздними магматическими породами слагают Урюмкан-ский и Ишагинский гранито-гнейсовые купола.  Урюмканский массив,  являющийся петротипическим для комплекса,  представляет собой ограниченный разломами тек-тонический блок угловатой,  удлиненной  в северо-восточном направлелении формы  при  протяженности  30 км  и ширине  11-18 км.   Близмеридиональное  направление  имеет Ишагинский массив,  протягивающийся на 32 км при ширине 5-12 км.  Масси-вы сложены гранитами,  плагиогранитами,  гранодиоритами,  граносиенитами, квар-цевыми диоритами массивными и гнейсовидными,  гранито-гнейсами, мигматитами. Широкое развитие  первично гнейсовидных гранитоидов  и ассоциирующих  с ними теневых мигматитов  позволяет при картировании  отличать этот комплекс от неско-лько сходных образований кутомарского комплекса. Их массивы имеют в целом фо-рму сводов  и осложнены  локальными купольными поднятиями и синформами,  вы-рисовывающимися  по распределению реликтов субстрата,  различных фаций грани-тоидов и замерам ориентированных текстур. Размеры син- и антиформ в плане изме-няются от 2х3 до10х12 км.  В их центральных частях обнажаются  преимущественно биотитовые граниты  мезо- и  лейкократовые,  с  массивными  и  ориентированными текстурами. Подчиненное значение  имеют породы плагиогранитного и гранодиори-тового состава,  переходящие  в теневые мигматиты. Встречаются скиалиты гнейсов и кристаллических сланцев.  В межкупольных  понижениях  и по направлению  к пе-риферии массивов  возрастает доля  меланократовых  биотитовых и биотит-амфибо-ловых гранитов, переходящих в граносиениты,  гранодиориты и кварцевые диориты, биотитовые  и биотит-амфиболовые.  Появляются  и очень мелкие  тела  диоритов  и габбродиоритов.  Перечисленные породы  часто и незакономерно  чередуются с раз-личными гранитами.  Вероятно,  среди гранитов  сохранились реликты  образований первой и второй фаз комплекса. Мощность доступных наблюдению частей массивов составляет 1,2-1,5 км, а по геофизическим данным достигает 5 км.

Соотношения отдельных петрографических разновидностей пород друг с другом и с вмещающими образованиями  различны.  Диориты  и габбродиориты  с метамор-фическими породами не контактируют.  Кварцевые диориты, гранодиориты и плаги-ограниты  с гнейсами и кристаллическими сланцами  связаны постепенными перехо-дами за счет минеральных и структурных превращений и только со сланцами основ-ного состава  обнаруживают  резкие согласные контакты.  В мелано- и мезократовые граниты они также переходят постепенно, хотя иногда видны и довольно резкие гра-ницы этих пород. Доминирующие в массивах мелко-среднезернистые мезо- и лейко-кратовые граниты  с другими  раннепротерозойскими  породами  имеют  как  резкие границы, так и постепенные переходы с образованием гранито-гнейсов на границе  с субстратом.  Выделяются  и лейкократовые граниты,  иногда аплитовидные и пегма-тоидные,  слагающие жилы,  согласные со структурами вмещающих пород или секу-щие их.  Все гранитоиды  участвуют  в строении мигматитов  по нижнепротерозойс-ким гнейсам и сланцам.  Интенсивно проявлены явления порфиробластеза. Крупные выделения калишпата развиваются в гранитах,  чаще в гранодиоритах и граносиени-тах, обуславливая отклонение их составов в сторону сиенитов, и в гнейсах.

Текстуры пород изменяются от массивных до гнейсовидных и полосчатых, стру-

ктуры мелко- и среднезернистые, нередко порфиробластовые. Степень идиоморфиз-ма минералов  различна  и наряду  с гипидиоморфнозернистыми и аллотриоморфно-зернистыми структурами часто наблюдаются гранобластовые,  лепидо- и нематогра-нобластовые.  В кварцевых диоритах содержание олигоклаз-андезина составляет 50-70%,  калишпата - 5-20%, кварца - 5-10%, темноцветных минералов - до 40%.  В гра-нитах увеличивается содержание кварца до 40%, калишпата - до 45% и уменьшается количество  фемических минералов до 1-7%.  Последние  представлены  роговой об-манкой  серовато-  и травяно-зеленого  цвета,  серовато- и зеленовато-бурым  биоти-том, изредка бесцветным пироксеном. В гранитах встречаются гранат, мусковит, ту-рмалин. Калишпат нерешетчатый или слабо решетчатый с немногочисленными пер-титовыми вростками. Установлено замещение  пироксенов амфиболами,  амфиболов биотитом и плагиоклазов калишпатом.  Среди акцессорных,  кроме различных мине-ралов железа и титана, определены монацит, ксенотим, циркон, арсенопирит, сфале-рит, молибденит, гюбнерит, касситерит, уранинит,  при максимальных концентраци-ях их в пегматоидных гранитах.

Химический состав пород различных групп (прил.7, анализы 28-30) соответству-ет семействам  нормального и субщелочного  рядов.  Породы принадлежат  калиево-натриевой серии и являются высокоглиноземистыми и весьма высокоглиноземисты-ми. В породах Ишагинского массива несколько повышены содержания свинца, сере-бра,  висмута  и бора  (1,5-6,5  кларка),   а в гранитах  Урюмканского - свинца, олова, молибдена,  лития, бериллия, цезия,  гафния, циркония, лантана и церия  (1,2-5 клар-ков), при общем повышенном фоне фосфора, рубидия и бария. В гранодиоритах уве-личены содержания  хрома, олова  и фтора.  Гранитоиды немагнитны  и имеют сред-
нюю плотность 2,65 г/см3. Наблюдаемые над массивами повышенные значения Δg и ΔТ обусловлены свойствами приближенного к поверхности  предположительно ран-неархейского гранулитового комплекса /48/.  Напряженность гамма-поля  над грани-тоидами  составляет 10-15 мкР /ч.  Содержания  урана  достигают 12х10-4%,   тория - 26 х 10-4%,  калия - 6%  на фоне до 3%.  Повышенные концентрации  этих элементов тягоготеют к ядрам и периферии локальных купольных поднятий.

На АФС ядрам куполов соответствуют массивные пологие формы рельефа, иног-да с останцами выветривания.  В краевых  частях массивов  дешифрируется  расчле-ненный средне- и крутосклонный рельеф с острыми гребневидными водоразделами.

Особенности строения массивов  свидетельствуют о возникновении пород в про-цессе гранитизации  гнейсов и кристаллических сланцев,  протекавшей с привносом кремнезема и щелочей,  из которых на ранних стадиях преобладал натрий, а на позд-них - калий.  Породы габбродиоритового состава частично могут являться продукта-ми базификации.В начале формировались метасоматические гранитоиды, затем про-исходило частичное,  а местами и полное расплавление  с возникновением автохтон-ных, возможно, и аллохтонных гранитоидов. По петрологическим особенностям  по-роды соответствуют мигматит-гранитовой формации.

Породы гранито-гнейсовых массивов ранее относились к калеледонским или ва-рисским /2, 22, 25, 33, 41/,  а части из них  давался и протерозойский возраст /24, 36/. В.В.Павлова и др. /55/  гранитоиды Урюмканского массива выделяли в позднепалео-зойский кутомарский комплекс,  а сходные породы  Ишагинского массива  относили к раннепалеозойскому  урулюнгуевскому комплексу.  Радиологические определения возраста  (прил.8),  давшие цифры 158 и 143 млн.лет,  отражают, по-видимому,  про-цессы  мезозойской регенерации.  В соответствии  с палеогеографическими реконст-рукциями предполагается, что кварцевые песчаники и гравелиты верхнебелетуйской подсвиты и ерниченской толщи  являются  продуктами  переотложенных кор вывет-ривания по охарактеризованным гранитоидам,  что  косвенно свидетельствует  о до-позднепротерозойском возрасте последних /52/. Валуны и гальки гнейсовидных гра-нитоидов наблюдаются в конгломератах нижней юры. Субстратом для гранитов слу-жили  нижнепротерозойские  и,  возможно,  архейские  метаморфические толщи.  По условиям становления гранитоиды изофациальны с условно нижнепротерозойскими отложениями,  что позволяет рассматривать их в качестве одновозрастных.  Охарак-теризованные гранитоиды  петрологически близки к образованиям  позднестанового комплекса Западно-Становой структурно-формационной зоны,  датируемым ранним протерозоем.  Изложенное  позволяет принять  для урюмканского комплекса  ранне-протерозойский возраст.

- Раннепалеозойские интрузии

Богдатский комплекс гранитовый  (γPZ1b)  представлен  штоками гранитов и да-йками пегматитов (ρPZ1b).  Граниты  на водоразделе  р.Мотогор,  падей Волга и Бол. Ильдикан слагают Богдатский шток  размером  5 х 7 км,  являющийся петротипичес-ским для комплекса.  В нем  сложно переплетены  фации  мелко- и среднезернистых,  иногда микрозернистых гранитов, участками имеющих порфировидное строение.  В 2 км северо-западнее,  по пади Волга,  выявлен небольшой сателлит штока,  сложен-ный мелкозернистыми гранитами.  Граниты обладают светлой желтоватой или розо-ватой окраской и имеют массивное сложение.  Микроструктура их  гипидио- и алло-триоморфнозернистая, аплитовидная.  Состоят они из альбит-олигоклаза, микрокли-на, кварца и биотита (до 5%).  Эпимагматические изменения  выражены в альбитиза-ции,  грейзенизации,  серицитизации,  окварцевании,  флюоритизации.  Вмещающие терригенные породы ороговикованы  в зонах шириной до 1 км,  а карбонатные - ска-рнированы.  Жильная серия представлена единичными дайками или мелкими штока-ми пегматитов,  переходящих в граниты,  которые вскрыты скважинами в верховьях р.Мотогор /35/. Для них характерна амазонитизация.

Комплекс имеет  редкометальную  геохимическую специализацию. С  гранитами связана оловянно-бериллиевая и урановая,  а с амазонитовыми пегматитами и грани-тами - тантало-ниобиевая минерализация.

Граниты  комплекса  прорывают  отложения венда и кембрия  и присутствуют  в гальке конгломератов нижнего мела.  Определения  радиологического возраста  гра-нитов и связанных с ними измененных пород  калий-аргоновым методом  давали ци-фры 168-145 млн.лет /32, 44/,   хотя по скарнам и грейзенам  были получены и значе-ния в 185, 204, 256 и 278 млн.лет.  Изохронным рубидий-стронциевым  методом воз-раст гранитов определен в 404±14 млн.лет.  Это,  с учетом данных  по сопредельным территориям /53/,  позволило  принять  возраст комплекса  раннепалеозойским,  хотя имеются мнения о принадлежности охарактеризованных тел к позднеюрскому куку-льбейскому комплексу /52/.
                                                   Раннепермские интрузии

Ундинский  комплекс  гранит-гранодиоритовый.    Раннепермские   образования слагают два крупных массива - Уровский и Аркиинский в восточной части площади. Первый  занимает  водораздел рек Мотогор и Уров,  сочленяясь  на северо-востоке с Ассимунским массивом /10/.  Он прослежен на 40 км при ширине до 20 км.  Аркиин-ский массив огибает с запада и северо-востока  в форме дуги Ишагинский раннепро-терозойский  гранито-гнейсовый  купол.  Небольшие выходы  интрузий  ундинского комплекса известны  в низовьях пади Алея,  р.Гидари,  в междуречье Уров-Аркия,  в бассейне пади Серебрянка и в междуречье Уров-Урюмкан в западной части террито-рии. Массивы сложены породами первой, второй и третьей фаз комплекса.

Первая фаза.  Габбродиориты, габбро (νδ1), диориты (δ1P1u) слагают выходы пло-щадью до 10-12 кв.км  в долине р.Уров,   в бассейнах рек Гидари,  Аркия  и  Камара.  Первоначальная форма массивов  нарушена при внедрении более молодых интрузий  и только в междуречье Уров-Аркия сохранилось серповидное тело среди венд-кемб-рийских отложений. Контакты массивов круто- и пологопадающие, секут структуры рамы; реже их простирания совпадают с направлением складок.  В их составе преоб-ладают  габбродиориты и габбро,  изредка  встречаются  диориты.  Переходы  между ними постепенные. В эндоконтактах породы приобретают мелкозернистое строение. Вмещающие терригенные породы  рвутся дайками габбро и диоритов  и в зонах  ши-риной от 100-200 до 800 м  преобразованы в роговики  амфибол- или пироксен-рого-виковой фации.  В карбонатных породах  бассейна пади Аркия  известны магнетито-вые скарны.

Габбро и диориты  темного зеленовато-серого цвета  имеют массивное строение,  мелко- и среднезернистую структуру, гипидиодиоморфно- и панидиоморфнозернис-тую. Содержания андезина № 32-лабрадора № 58 колеблются от 20-25% в габбро до 60-65%  в диоритах. Темноцветные  представлены  уралитизированным пироксеном, буровато- и травяно-зеленой роговой обманкой, а в диоритах - и биотитом.  В после-дних иногда присутствуют кварц и калишпат.

Химический состав пород (прил.7, анализы 31-32) соответствует семействам габ-бро и диоритов  и их  субщелочных аналогов - субщелочным габбро  и  монцодиори-там.  Породы принадлежат к калиево-натриевой серии,  они высокоглинозеземистые или  умеренно глиноземистые. Содержания в них  меди,  кобальта,  никеля,  ванадия и марганца  ниже кларковых.  В повышенных  концентрациях  установлены фосфор, титан и хром, а также олово, бор, иттрий.

Габбро и диориты относятся к породам повышенной плотности - 2,86 г/см3.  Поэ-тому над наиболее крупными телами их зафиксированы локальные максимумы Δg в 2-4 мГл.  Магнитная восприимчивость  составляет в среднем 234х10-5 ед.СИ,   а в от-дельных  разностях - до 2200х10-5 ед.СИ  и над некоторыми выходами  наблюдаются аномалии ΔТ в 200-700 нТл.

Вторая фаза.  Гранодиориты  (γδ2P1u)  второй фазы  в западной части территории слагают восточную оконечность Солонечного массива и небольшое (10 кв.км), огра-ниченное разломами тело  на юго-западном фланге  Урюмканского  гранито-гнейсо-вого купола. Тела сложены среднезернистыми,  иногда порфировидными  массивны-ми и слабо трахитоидными гранодиоритами, изредка переходящими в кварцевые ди-ориты и монцодиориты.  Породы имеют зеленовато-серый цвет, гипидиоморфнозер-нистую структуру и состоят из олигоклаза (40-60%),  калишпата (5-30%),  кварца (5-25%), биотита и роговой обманки (до 15%). Вмещающие Солонечный массив терри-генные породы венда ороговикованы в зонах шириной до 500-800 м.

Третья фаза.  Граниты, гранодиориты, граносиениты (γ3P1u) третьей фазы  разви-ты в большинстве перечисленных для комплекса выходов. Уровский массив, по дан-ным картирования  и интерпретации геофизических материалов,  имеет  батолитооб-разную форму.  Небольшие выходы гранитов  по его южной периферии,  по-видимо-му, представляют собой сателлиты батолита, кровля которого в целом полого погру-жается под вмещающие породы,  хотя непосредственно наблюдаемые контакты име-ют крутые углы падения.  Массив  пересекает  складчатые структуры венда-кембрия и тела первой фазы комплекса.  Большая часть его  сложена  среднезернистыми пор-фировидными гранитами с содержаниями биотита от 1 до 5%. В центре массива гра-ниты  местами постепенно переходят в сходные по облику граносиениты -сиениты и даже кварцевые сиениты.  В юго-восточной части массива граниты иногда становят-ся  более меланократовыми  и переходят  в гранодиориты.  Большей частью,  в зонах эндоконтактов шириной 1-3 км  развиты мелко-среднезернистые разноссти биотито-вых гранитов.

Аркиинский массив протягивается на 40 км при ширине от 1 до 6 км,  располага-ясь между раннепротерозойскими и венд-кембрийскими образованиями. Его контак-ты с теми и другими породами полого (15-30°)  погружаются в направлении от цент-ра купольной структуры.  Таким образом,  он представляет пластообразное межфор-мационное тело  мощностью 1,5-2 км,  сформировавшееся на границе раздела ранне- двух структурно-формационных комплексов. Его нижняя часть сложена порфирови-дными биотитовыми гранитами,  а вблизи кровли преобладают мелко-среднезернис-тые лейкократовые граниты. Жильная серия фазы представлена дайками аплитовид-ных гранитов, реже гнездами и жилообразными обособлениями кварц-полевошпато-вых пегматитов.

Граниты имеют первично массивную текстуру,  аллотриоморфно- и гипидиомор-фнозернистую,  иногда гранофировую  структуру.  Их состав:  олигоклаз  или олиго-клаз-андезин - 20-30%, микроклин - 30-50%, кварц - 30-40%, биотит - 1-5%. В грано-сиенитах и гранодиоритах содержание кварца уменьшается до 10-15%, а количество биотита и зеленой роговой обманки  достигает 10%.  Микроклин  имеет  решетчатое строение и обычно содержит  многочисленные пертитовые вростки альбита  пятнис-то-ветвистой и ленточной формы.  Гранитоиды в большей части выходов рассланцо-ваны и превращены  в катаклазиты,  бластокатаклазиты,  реже в бластомилониты.  В Уровском массиве по замерам вторичной сланцеватости вырисовывается изометрич-ный купол с мелкими телами юрских гранитов в центре структуры - в бассейне пади Мызинская Верея.  В восточной части сланцеватость облекает крупный мезозойский массив.
      В Аркиинском выходе  ориентировка сланцеватости  подчинена  строению  Иша-гинского гранито-гнейсового купола в целом.  В катаклазитах  и бластокатаклазитах  реликты  зерен  исходных  пород  (от 10  до 90%)  сцементированы  мелкозернистым гранобластовым агрегатом,  в котором кроме гранулированных плагиоклаза,  кварца и биотита появляется и новая генерация микроклина с четко решетчатым строением, практически не содержащего пертитовых вростков.

В гранитах  и их  измененных разностях  часто присутствуют  турмалин  и флюо-рит, а из акцессорных,  кроме обычных магнетита, циркона, сфена и апатита, устано-влены монацит, дюмонтит, флюоцерит,  торит, ортит, ксенотим,  при частом присут-ствии сульфидов, касситерита, гюбнерита.

Характер контакта гранитов  с раннепротерозойскими образованиями  затушеван вторичным  рассланцеванием.  В терригенных породах  венда-кембрия  в зонах экзо-контактов шириной от 200 м до 2-3 км  сформировались  роговики с биотитом,  мус-ковитом, гранатом, андалузитом, кордиеритом. В известковистых разностях развиты хлорит, эпидот, амфиболы, пироксен,  а в карбонатных породах на локальных участ-ках сформировались небольшие залежи магнетитовых, гранат-пироксеновых и акти-нолит-эпидотовых скарнов.  Кварцевые песчаники преобразованы в кварциты. С по-родами первой фазы граниты имеют нормальные интрузивные соотношения, иногда с явлениями фельдшпатизации в экзоконтактах, со второй фазой не контактируют.

Химический состав пород  (прил.7, анализы  33,  34 ) соответствует  низкощелоч-ным и субщелочным гранитам и лейкогранитам.  Они принадлежат  калиево-натрие-вой серии и являются весьма высокоглиноземистыми.  Комплекс в целом  относится к щелочно-известковой серии.  Для гранитов,   в той или иной  степени  измененных последующими  процессами,  характерны  повышенные содержания  свинца,  олова, бериллия (1,8-3 кларка),  молибдена,  галлия, рубидия, циркония, ниобия, цезия, лан-тана  (1-1,6 кларка),  а также  бора и фтора  (1,5-16 кларков).  Радиохимическое  поле над гранитами неоднородное с содержаниями калия 2-6%, тория - от 10 до 40х10-4%,  урана - от 2 до 20х10-4%.  Плотность пород 2,59 г/см3.  Над участками с большой мо-щностью тел  зафиксированы минимумы Δg  в 4-6 мГл.  Граниты немагнитны и поле ΔТ над ними ровное отрицательное.

Интрузии комплекса  относятся  к гранит-гранодиоритовой формации.  Возраст-ными реперами для них  являются факты прорывания ими  различных уровней венд-кембрийских отложений  и присутствие гальки и валунов гранитов  в конгломератах нижней юры.  Определение  радиологического  возраста  калий-аргоновым  методом гранодиоритов  из дайки на правобережье пади Луковская  (по амфиболу)  дало  283 млн.лет,  а возраст гранитов третьей фазы из Уровского массива (152 млн.лет)  соот-ветствует  мезозойскому этапу преобразования пород.  В соседних районах  установ-лено прорывание сходными гранитоидами  фаунистически охарактеризованного  де-вона и нижнего карбона  и интрудирование их  образованиями  позднепермского ка- даинского комплекса /53/,  что позволяет отноносить  охарактеризованные интрузии  к раннепермским.  Предыдущими  исследователями  массивы  или  их части  относи-лись  к протерозойским  /24/,   ранне- и позднепалеозойским  или  каменноугольным /23, 32, 41/.   В.В.Павлова с соавторами /55/  значительные части  Уровского и Арки-инского массивов датируют ранним палеозоем, а наименее измененные граниты Ар-киинского массива и ряд мелких тел  относят  к позднепалеозойскому и каменноуго-льному ундинскому  комплексам.  Граниты  западной  части Уровского массива ими рассматриваются в качестве протерозойских. Нам представляется, что отнесение пе-трографически однотипных пород,  кстати, резко отличных от раннепротерозойских, к различным возрастным комплексам неоправданно.  В более поздней работе /4/  не-которые  выходы  охарактеризованных образований  В.В.Павловой  отнесена к куто-марскому и борщовочному комплексам, а частично и к рифейским образованиям.

- Позднепермские интрузии

Кадаинский комплекс монцодиорит-гранитовый. Породы комплекса слагают це-почку  массивов  в полосе  северо-восточного простирания,  протягивающуюся  от с. Бол.Зерентуй до устья р.Мотогор, и относятся к образованиям второй и третьей фаз.

Вторая фаза.  Гранодиориты,  кварцевые  монцодиориты  (γδ2P2k);  граносиениты (γξ2P2k) изучены в телах в районе с.Бол.Зерентуй (Большезерентуйский массив)  и  в Урово-Гидаринском  междуречье  (Булаткинский массив).  Массивы  имеют  северо-восточную ориентировку  с отклонениями  в северо-западном и широтном направле-ниях. Они явно несогласны со структурами венда-кембрия, а на значительных участ-ках ограничены разломами.  Большезерентуйский массив  сложен  преимущественно гранодиоритами,  переходящими в кварцевые монцодиориты,  а в краевых частях - и в кварцевые диориты. Для Булаткинского массива характерны граносиениты.

Гранодиориты  представляют собой  зеленовато-серые массивные среднезернис-тые, участками порфировидные породы,  обладающие гипидиоморфнозернистой ми-кроструктурой и состоящие из олигоклаза,  калишпата, кварца,  биотита, роговой об-манки.  Граносиенитам  присущи желтоватые и розоватые  тона окраски.  Они также среднезернистые, реже порфировидные и крупнозернистые. В их составе доминиру-ют олиглклаз и обычно решетчатый микроклин с переменными количествами перти-товых вростков.  Содержание биотита 1-5%.  Породы Булаткинского массива содер-жат повышенные количества свинца, олова, бериллия,  галлия, бора, рубидия, ланта-на, циркония,  бария (1,2-2 кларка),  а также фосфора,  гафния,  висмута и тория (2,5-4,5 кларка); концентрации золота в неизмененных и измененных породах достигают 2,4-4,3 кларка.

Третья фаза комплекса  представлена  гранитами  (γ3P2k),  слагающими  ряд тел в контурах Большезерентуйского массива. Это розовато-серые массивные мелко-сред-незернистые породы,  обладающие  гранитовой и аплитовидной структурой,  состоя-щие из олигоклаза № 10-25,  калишпата и кварца,  присутствующих в примерно рав-ных количествах, и биотита (1-5%).

Породы комплекса  прорывают, ороговиковывают и скарнируют венд-кембрийс-кие отложения,  а сами секутся  дайками  нерчинскозаводского комплекса.  Совмест- ные контакты с образованиями ундинского комплекса,  довольно близкого по петро-логическим характеристикам, отсутствуют. С учетом определений  радиологическо-го возраста пород  на сопредельных территориях  /53/  и  упоминавшихся  соотноше-ний с гранитами ундинского комплекса,   возраст  кадаинского комплекса  принима-ется позднепермским.   Для гранитоидов комплекса  установлена  повышенная золо-тоносность и, по-видимому, не случайно в зоне их влияния сосредоточено большин-ство россыпей золота и выявлены коренные проявления.

- Пермские-раннетриасовые интрузии

Кутомарский  комплекс  гранит-гранодиоритовый  представлен  образованиями второй и четвертой фаз,  развитых в пределах  северо-восточной оконечности  Куто-марского купола,  а также  в центре и по  периферии Урюмканского гранито-гнейсо-вого купола.

Вторая  фаза.  Кварцевые  монцодиориты  и  гранодиориты  второй  фазы  (qμ2P-T1k)  слагают единственный выход  на правобережье р.Уров и в бассайне пади Колу-кша.  Это среднезернистые,  порфировидные или порфиробластовые  породы  с мас-сивной и ориентированной текстурой,  которая частично является первичной,  а час-тично возникшей при рассланцевании. Простирание плоскостей сланцеватости севе-ро-западное,  соответствующее контуру замыкающегося здесь Кутомарского купола.  Углы падения - 15-500 на северо-восток. Состав пород близок описанному во второй фазе ундинского комплекса.

Четвертая фаза представлена гранитами (γ3P-T1k),  которые развиты в изученной части Кутомарского массива, в ядре одной из антиформ Урюмканского купола (Але-инский массив)  и в небольших,  преимущественно дайкообразных телах  по перифе-рии последнего. В Кутомарском массиве выход мелко- среднезернистых,  часто пор-фировидных биотитовых гранитов, массивных и гнейсовидных, структурно увязан с устройством тела более ранних пород второй фазы. Ориентированные текстуры гра-нитов  обусловлены первичными кристаллизационными  и наложенными динамоме-таморфическими  процессами. Алеинский массив  имеет изометричную (6 х 8 кв.км) форму,  вписывающуюся  в структуру  вмещающих  раннепротерозойских гранитои-дов. По геофизическим данным, предполагается линзовидная форма тела с выклини-ванием его к флангам купола.  Допустимо существование таких гранитов  на различ-ной глубине на всей площади Урюмканского купола. Сложен Алеинский массив ме-лкозернистыми биотитовыми и лейкократовыми гранитами, массивными и приобре-тающими вблизи контактов ориентированные текстуры. В телах по периферии Урю-мканского купола  закартированы мелкозернистые лейкократовые граниты,  перехо-дящие в пегматоидные и рассланцованные разности. Отмечены дайки пегматитов.

Граниты  имеют  светлую желтоватую окраску.  Структуры их  аллотриоморфно-зернистые, панидиоморфнозернистые;  часты пойкилитовые прорастания различных минералов.  Состав обычен для гранитов,  но иногда  наблюдаются повышенные  (до 50%)  содержания плагиоклаза или увеличение его основности до олигоклаз-андези-на. Калишпат нерешетчатый, пертитовые вростки для него не характерны. Содержа-ние биотита колеблется от 0 до 5-7%. Акцессории разнообразны,  но присутствуют в малых количествах. В пегматитах отмечены турмалин, топаз, берилл.

Химический состав пород соответствует субщелочным гранитам (прил.7,  анали-зы 43, 44).  Они являются высокоглиноземистыми  и принадлежат к калиево-натрие-вой серии.  Породы немагнитны  и имеют плотность  2,6 г/см3.  Радиоактивность,  по данным АГСМ-съёмки, колеблется от 10 до 30 мкР/ч  при содержаниях калия до 6%, тория - 5-25х10-4%,  урана - до 8х10-4%.  Более  высокие  содержания  установлены  в раннепротерозойских образованиях вокруг Алеинского массива, куда, по-видимому, выносились радиоэлементы при формировании гранитоидов.
      Осадочные породы вблизи гранитных тел ороговикованы, а в небольших скиали-тах даже превращены в мигматизированные гнейсы и кристаллические сланцы. Сле-дует отметить и наличие широких (до 2-3 км) зон ороговикования  вокруг Кутомарс-кого и Урюмканского гранито-гнейсовых куполов,  связанных, вероятнее всего, с те-пловыми потоками при регенерации этих структур в мезозое.

Породы комплекса  возникли,  очевидно,  при магматическом замещении  ранне-протерозойских и венд-кембрийских образований. Крупные тела являются параавто-хтонными, а мелкие - типично интрузивными и относятся к мигматит-гранитовой по генезису  и  гранодиорит-гранитовой по составу  формации.  Они прорывают  ранне-протерозойские и вендские образования  и пересечены массивами гранитов  условно раннетриасового возраста.  Цифры радиологичского возраста 139 и 148 млн.лет,  по-лученные калий-аргоновым методом,  по-видимому,  отвечают  самым поздним  эта-пам преобразований пород.  Ранее  характеризуемые породы  относились  к протеро-зойским  /25/,  палеозойским  /33/  и даже  средне-позднеюрским /52/.  Формационно они сходны с образованиями  пермотриасового кутомарского,  а также  средне-позд-неюрского борщовочного комплексов.  С учетом радиологических данных по сопре-дельным территориям  /53/,  возраст  кутомарского комплекса  принят как пермский-раннетриасовый. С комплексом связаны убогие проявления бериллия в пегматитах и радиоактивные аномалии преимущественно ториевой природы.

- Раннетриасовые (?) интрузии

- Лубиинский  комплекс  гранит-лейкогранитовый  (γT1?l).  К этому комплексу от-несена южная оконечность Орочинского  (Лубиинского)  массива  на левобережье р. Ороча, считающегося петротипическим,  довольно крупное тело в верховьях рек Го-дымбой и Хива  и массив в северо-восточной части Кутомарского гранито-гнейсово-го купола.  Два первых массива  явно несогласны  со структурами вмещающих венд-кембрийских пород  и содержат ксенолиты последних.  Третий  массив  с пилообраз-ной формой северного контакта  вписывается  в структурный рисунок Кутомарского плутона.

Все тела сложены  мелко- и среднезернистыми  массивными,  реже слабо гнейсо-видными  лейкократовыми  биотитовыми гранитами. Структуры пород  гранитовые, аплитовидные,  иногда близкие к порфировым.  Сложены граниты  альбит-олигокла-зом (до 30%),  решетчатым микроклин-пертитом (30-45%),  кварцем (25-30%) и жел-товато-бурым биотитом (до 5%)  при обычном для гранитов наборе акцессорных ми-нералов. Химический состав  отвечает лейкогранитам (прил.7).  Геохимический спе-ктр  невыразителен. Граниты слабо магнитны и имеют плотность 2,53-2,58 г/см3.

Характеризуемые граниты моложе образований кутомарского комплекса. Радио-логический возраст  подобных пород в Приаргунье  составляет 220-230 млн.лет /53/,  что позволяет датировать их условно ранним триасом. Породы комплекса иногда ха-рактеризуются несколько повышенными концентрациями  тантала,  ниобия и радио- активных элементов, не исключена связь и ними и оловорудной минерализации.

- Средне-позднеюрские интрузии

Шахтаминский  комплекс  монцодиорит-гранодиорит-гранитовый  представлен интрузивными массивами первой и второй фаз.

Первая фаза. Габбродиориты, габбро, диориты, монцониты (νδ1J2-3š) слагают Зер-гунский массив на левобережье р.Урюмкан  площадью 8 кв.км,  имеющий  удлинен-ную  в северо-западном  направлении  форму  с извилистыми  контурами.  Контакты  пересекают  структуры венда-кембрия,  а частично  осложнены разломами или пере-крыты верхнемезозойскими и четвертичными отложениями.  Основную роль играют среднезернистые габбродиориты, переходящие в габбро, диориты и монцониты. По-роды  массивные  темного  зеленовато-серого цвета  с  гипидиоморфнозернистыми и призматическизернистыми структурами в диоритах  и  панидиоморфнозернистыми - в габбро.  В них содержится плагиоклаз № 40-56 - от 25 до 75%, уралитизированный клинопироксен,  буровато-зеленая  роговая обманка,  хлоритизированный биотит.  В знаковых количествах установлены  магнетит, ильменит, анатаз, пирит, галенит, мо-либденит, циркон, ортит, флюорит. Химический состав пород (прил.7) отвечает суб-щелочным габбро и диоритам.  Породы относятся  к калиево-натриевой и натриевой сериям, высокоглиноземистые. Геохимические свойства обычны для пород основно-го состава. Габбро и диориты обладают повышенной плотностью - 2,85 г/см3, а  маг-нитная восприимчивость их  составляет 990х10-5 ед. СИ  и над Зергуноким массивом наблюдается аномалия ΔТ интенсивностью до 800 нТл.

Вторая фаза.  Граниты (γ2),  гранодиориты (γδ2),  граносиениты, сиениты (γξ2J2-3š) cлагают многочисленные неправильные по форме штоки, дайкообразные тела и дай-ки,  закартированные в бассейнах падей Поперечная,  Крючки,  Кутычи,  Немты, Хи-ва,  Годымбой  и  Мал.Бамбуя.  Ряд небольших тел  установлен  в центральной части Ишагинского купола и севернее его.

Состав и строение массивов довольно разнообразны.  В бассейнах падей Годым-бой, Хива, Кутычи, Крючки и Поперечная  массивы имеют преимущественно грани-товый и гранодиоритовый состав;  лишь изредка  в эндоконтактах  появляются квар-цевые диориты.  Немтынский массив  в верховьях пади Немты  сложен порфировид-ными гранитами, иногда близкими к гранодиоритам и граносиенитам,  с эндоконтак-товой фацией мелкозернистых порфировидных гранитов.  Порфировидные биотито-вые граниты слагают массив в центральной части одной из антиформ раннепротеро-розойского  Ишагинского купола.  Они резко отличаются от окружающих раннепро-терозойских образований,  обнаруживая  значительное сходство  с породами  типич-ных массивов шахтаминского комплекса. Группа массивов граносиенитового-сиени-тового  состава  закартирована  в долине р.Урюмкан,  выше устья  пади Ильдикан,  в бассейнах падей Олочи,  Борщевка,  Аркия и Середянка.  Они сложены мелко- и сре-днезернистыми,  иногда порфировидными граносиенитами и сиенитами  биотитовы-ми,  амфиболовыми и пироксеновыми.  В эндоконтактах появляются кварцевые дио-риты-монцониты или мелкозернистые породы близкие к граносиенит-порфирам. Эк-зоконтактовые  изменения  проявлены  в развитии роговиков  пироксен- и  амфибол-роговиковой фации  в зонах шириной  до 2 км  и  в слабом скарнировании  карбонат-ных пород.

Породы второй фазы массивные,  структуры их гипидиоморфно- и аллотриомор-фнозернистые  с элементами пойкилитовых.  В кварцевых диоритах  содержание ан-дезина № 40 составляет до 60%,  калишпата и кварца - по 5-20%,  роговой обманки и биотита - до 10-15%  каждого.  В граносиенитах  содержание микроклина  достигает 60%. Граниты содержат примерно равные количества олигоклаза, микроклина и ква-рца и 1-5% темноцветных минералов.  Гранодиориты и граносиениты  имеют проме-жуточные составы.  Микроклин в гранодиоритах и гранитах представлен нерешетча-той или слабо решетчатой разновидностью, а в  граносиенитах он четко решетчатый с переменным,  иногда значительным содержанием выделений альбита.  Роговая об-манка травяно- и бледно-зеленая, биотит бурый и серовато-коричневый, а авгит бес-цветный.  Акцессорные минералы - магнетит, ильменит,  сфен,  апатит, циркон.  Хи-мический состав пород (прил.7) соответствует изменчивому минералогическому  со-ставу.  Породы относятся  к калиево-натриевой серии,  высоко-  и весьма высокогли-ноземистым.  Гранитоиды характеризуются повышенными концентрациями  (1,2-3,5 кларка) свинца, бериллия, бора, фосфора, циркония, гафния, лантана и бария.

Породы обладают средней плотностью (2,61-2,63 г/см3),  немагнитны и слабо ма-гнитны. Над крупными массивами отмечается понижение значений Δg.  Над Немты-нским массивом установлена и аномалия ΔТ интенсивностью до 800 нТл,  связанная  с предполагаемым наличием внутри массива  ксенолитов скарнированных карбонат-ных пород.  По данным АГСМ-съёмки, для большинства выходов характерны фоно-вые содержания радиоактивных элементов  и лишь Немтынский массив  выделяется среди окружающих пород значениями общей радиоактивности в 10-25 мкР/ч.

Шахтаминский комплекс в целом  относится к монцодиорит-гранодиорит-грани-товой формации.  По химизму породы комплекса  во многом сходны  с  эффузивами шадоронской серии и, по-видимому, комагматичны им.  Большинство тел обеих фаз принадлежит типично трещинным интрузиям.

Породы второй фазы прорывают раннепротерозойские,  венд-кембрийские,  ран-непермские и нижнеюрские образования с формированием зон роговиков пироксен-и амфибол-роговиковой фации шириной до 2 км и секутся дайками нерчинскозавод-ского, кукульбейского и абагайтуйского комплексов.  Определения радиологическо-го возраста (прил.8)  дали цифры 128, 129 и 170 млн.лет.  На основании этих фактов, с учетом комагматичности интрузий эффузивам шадоронской серии,  возраст  комп-лекса  принимается средне-позднеюрским. С комплексом, по видимому, связаны ме-лкие проявления молибденовой, медной и золоторудной минерализации.

Акатуйский  комплекс  монцонит-сиенитовый.  Третья фаза. Кварцевые сиениты (qξ3J2-3a).  Породы фазы  слагают  единственный  Большезерентуйский  шток, уходя-щий за южную рамку листа. Он сложен фациально переходящими друг в друга розо-выми и лиловато-серыми мелко-, средне- и крупнозернистыми массивными граноси-енитами, кварцевыми сиенитами и сиенитами лейкократовыми  биотитовыми,  реже амфибол-биотитовыми. Они содержат переменные количества плагиоклаза № 20-35, решетчатого микроклин-пертита, 10-15% кварца и не более 5% темноцветных.  Мак-роскопически  породы  резко отличаются  от образований кадаинского и шахтаминс-кого комплексов,  обнаруживая определенное сходство с образованиями третьей фа- зы акатуйского комплекса  сопредельных территорий.  Они прорывают и ороговико-вывают отложения венда-кембрия и вулканиты шадоронской серии. Изложенное по-

зволяет датировать комплекс средней-поздней юрой.

- Позднеюрские интрузии

Позднеюрский возраст  имеют интрузии  нерчинскозаводского и кукульбейского комплексов.

Нерчинскозаводский комплекс гранит-порфир-лампрофировый объединяет мно-гочисленные дайки диорит-порфиритов (δת),  лампрофиров (χ),  гранодиорит-порфи-ров (γδת),  граносиенит-порфиров (γξת)  и гранит-порфиров (γתJ3nz).  Дайки  этих по- род  закартированы  в разных частях территории,  но наиболее многочисленны они в пределах четко выраженного пояса протяженностью 25 км при ширине 4 -5 км,  про-слеженного в северо-восточном направлении  в бассейнах падей Большой и Попере-чный Зерентуй,  Заводская  и  Бол.Ильдикан.  Значительное  количество  даек  пород среднего состава  сосредоточено на левобережье р.Урулюнгуй.  Протяженность даек колеблется  от десятков метров  до 1-2 км,  а мощность - от десятков сантиметров до 200-300 м. Простирание тел преимущественно северо-восточное, падение крутое.

Диорит-порфириты,  обладающие  зеленовато-серой  окраской,  содержат  вкрап-ленники андезина, роговой обманки и биотита.  Основная масса в них микропризма-тическизернистая, пойкилитовая. Лампрофиры представлены спессартитами. Грано-диорит-порфиры  содержат выделения  калишпата и кварца,  а в граносиенит-порфи-рах  повышены  содержания  калишпата.  Акцессорные  минералы - магнетит,  гема-тит, ильменит, сфен,  пирит, пирротин, халькопирит,  циркон, монацит, торит, ортит, касситерит,  вольфрамит.  Эндоконтактовые  изменения  выражены  в  более  слабой  раскристаллизации  пород  в  зальбандах даек.  Экзоконтактовые изменения  обычно макроскопически незаметны,  хотя иногда  различимо окремнение  осадочных и вул-канических пород.  Постмагматические изменения  выражены  в слабой  грейзениза-ции и альбитизации,  а также в хлоритизации,  эпидотизации,  карбонатизации, сери-цитизации, каолинизации, в образовании вторичных кварцитов.

Дайки нерчинскозаводского комплекса  прорывают все домезозойские образова-ния, а также нижнеюрские отложения, эффузивы шадоронской серии и породы шах-таминского комплекса.  На основании этого комплекс датируется поздней юрой.  Ра-диологический возраст гранодиорит-порфиров из дайки по пади Зыряниха составля-ет 129 млн.лет.  С этим комплексом в Приаргунье традиционно увязывается полиме-металлическое и золотое оруденение.

Кукульбейский комплекс  гранит-лейкогранитовый.  Первая фаза.  Граниты (γ1) и гранит-порфиры (γπ1J3k) комплекса слагают многочисленные тела различной формы и размеров  в разных частях территории.  Самый крупный Вереинский массив на во-доразделе рек Мотогор,  Уров и Ороча  имеет  размеры  20х10 км  и плавно изгибаю-щиеся  контакты,  круто погружающиеся  под вмещающие породы.  Массив  сложен мелко-среднезернистыми гранитами,  приобретающими в эндоконтакте порфировую структуру, а в юго-восточной его части развиты среднезернистые граниты. В между-речье  Мотогор-Мызинская  Верея  расположен  Мызинский  шток   мелкозернистых гранитов (3х1,5 км), окруженный на расстоянии 4-7 км дайками таких же пород. Эти тела, как и Вереинский массив,  приурочены к центральным частям купольных стру-ктур,   подчеркнутых  рассланцеванием   вмещающих   раннепермских  гранитоидов. Группа небольших, неправильных по форме тел лейкократовых гранитов протягива-ется  в правобережной части  долины р.Уров,  северо-восточнее долины р.Гидари. И, наконец ,  рой даек  гранитов и гранит-порфиров  закартирован  в осевой части Гази-мурского хребта.
      Граниты представлены  биотитовыми мезо- и лейкократовыми разностями с мас-сивной текстурой.  Структуры их гипидиоморфнозернистые, аллотриоморфнозерни-стые,  иногда аплитовидные, гранофировые, микропегматитовые.  Состав соответст-вует лейкогранитам, редко граносиенитам, содержащим до 70% микроклина. После-дний в мелких телах и краевых фациях крупных массивов  представлен четко решет-чатой разновидностью, почти не содержащей пертитовых вростков, а в центральных частях массивов он насыщен выделениями альбита.  Количество биотита,  реже бес-цветного и буровато-синего амфибола  изменяется  от 0 до 7%.  Гранит-порфиры ха-рактеризуются порфировыми структуры  при микропойкилитовом,  микрогранитном и аплитовом  строении  основной  массы.  Поздне- и  постмагматические  изменения проявлены  в калишпатизации,  альбитизации,  слабой грейзенизации,  турмалиниза-ции  и флюоритизации,  установленных  и во вмещающих породах.  Изучен  богатый спектр акцессорных минералов - магнетит,  гематит,  ильменит,  рутил, сфен, анатаз, брукит,  апатит,  пирит, арсенопирит,  молибденит,  галенит, сфалерит, халькопирит, золото, касситерит, шеелит, тантало-ниобаты,  ксенотим, монацит, торит, ортит, бас-тнезит, циркон, топаз. В экзоконтактах терригенные породы ороговикованы.

Химический состав пород  (прил.7)  соответствует  нормальным  и субщелочным гранитам, низкощелочным и субщелочным  лейкогранитам.  Породы весьма высоко-глиноземистые  и принадлежат к калиево-натриевой,  реже к калиевой серии.  В гра-нитах установлены повышенные концентрации свинца, молибдена, лития, бериллия, олова,  ниобия,  циркония,  иттрия, иттербия,  лантана, церия,  рубидия, фтора (1,2-3 кларка),  а также вольфрама, висмута, бора, гафния и тория (3-9 кларков). Плотность гранитов  2,57 г/см3  и  наиболее  крупным - Мызинскому  и Вереинскому  массивам  соответствуют  локальные  понижения  Δg.  Породы  немагнитны  и слабо магнитны. Значения радиоактивности - от 10 до 35 мкР/ч,  содержания  калия - 2-6%,  тория - 8-9х10-4%,  урана - 2-15х10-4%.

Граниты и гранит-порфиры прорывают все более древние образования,  включая гранитоиды шахтаминского комплекса,  и присутствуют в гальке  конгломератов ни-жнего мела.  Кукульбейский  комплекс  в Забайкалье  большинством исследователей датируется  поздней юрой.  Правда, принадлежность части охарактеризованных мас-сивов к этому комплексу  иногда ставится под сомнение /55/.  С комплексом связано оловянно-вольфрамовое,  урановое и флюоритовое оруденение.

- Раннемеловые интрузии

Абагайтуйский комплекс  трахибазальт-риолитовый представлен дайками, сил-лами и штоками субвулканических пород основного и кислого состава.

Трахибазальты,  трахидолериты (τβ),  трахиандезибазальты  (ταβ K1a)  развиты  в пределах позднемезозойских впадин и в их обрамлении. Наиболее крупное тело рас-положено в низовьях падей Годымбой и Шинькалька. Это полукольцевой выход, об-ращенный выпуклой стороной на запад,  имеющий в диаметре около 8 км  и ширину от 0,5 до 2,5 км.  По геофизическим данным, это гарполит с крутым подводящим ка-налом в западной части тела.  Он сложен трахидолеритами, постепенно переходящи-ми в зонах контакта  в покровные базальты верхнетургинской подсвиты. Тело анало-логичных пород закартировано в верховьях пади Грязная.

Силлы  базальтоидов  в туфах  тургинской  свиты  установлены  на правобережье пади Гарджигуй, в окрестностях с.Поперечный Зерентуй  и в ряде скважин в различ-ных впадинах. Они,  по-видимому, довольно многочисленны и среди базальтоидных покровов свиты,  но не выделены  при картировании  ввиду сходства составов с пок-ровными фациями  эффузивов.  На левобережье  пади Крючки  силл  трахибазальтов  залегает в породах  патринской свиты.  Установленная протяженность силлов дости-гает 2-6 км  при мощности  до 50-100м.  На левобережье пади Поперечный Зерентуй  трахибазальты  слагают  отпрепарированный  некк  диаметром  около 700 м.   Дайки трахиандезибазальтов  и других  близких  по  составу  пород  известны  в различных впадинах  и в контурах  Урюмканского  и Ишагинского гранито-гнейсовых куполов. Длина даек колеблется от десятков метров до 4,5 км, мощность - до 50 м.

Трахибазальты и трахиандезибазальты аналогичны описанным в тургинской сви-те. Трахидолериты с субофитовыми и долеритовыми структурами сложены лабрадо-ром № 50,  часто деанортитизированнымванным,  моноклинным  пироксеном,  реже роговой обманкой, биотитом, с примесью кварца и калишпата. Встречаются псевдо-морфозы иддингсита с каймами рудных минералов по оливину.  Акцессорные - маг-нетит, гематит,  ильменит,  пирит, арсенопирит,  халькопирит,  анатаз, рутил, апатит, торит, циркон, флюорит, барит и др.

Химический состав (прил.7)  соответствует  типовому трахидолериту  и близок к составу основных вулканитов тургинской свиты. То же можно сказать  о геохимиче-сческих и петрофизических свойствах. В депрессиях субвулканические породы, сов-местно с покровными базальтоидами,  формируют резко дифференцированные поля,  а за пределами впадин иногда создают линейные пикообразные аномалии  интенсив-ностью 200-1000 нТл.

Риолиты (λ),  гранит-порфиры  (γπК1a)  также развиты  в пределах раннемеловых впадин и их обрамления. .Дайки риолитов в Урюмканских впадинах  единичны и от-мечены на правобережье пади Жунтали, в приустьевой части пади Баргиши и в сква-жинах вблизи юго-восточного борта.  Группы даек закартированы в бассейнах падей Крючки, рек Мотогор и Сивачи,  в Кутомарском и Урюмканском гранито-гнейсовых массивах, в бассейнах падей Серебрянка и Ишага, в Моронской и Северо-Аргунской впадинах.  Длина даек изменяется от десятков метров до 4 км,   мощность - от 1-2 до 20-30 м и только у ряда дайкообразных тел она увеличивается до 300-400 м. Прости-рание даек северо-восточное, реже северо-западное, падение крутое. В Урово-Мото-горской,  Гидаринской и Северо-Аргунской впадинах выделено и несколько неболь-ших штокообразных построек, сложенных субвулканическими риолитами.

По строению,  минералогическому и химическому  (прил.7) составу  риолиты  не отличаются от описанных в тургинской свите.  В гранит-порфирах повышено содер-жание  вкрапленников  и лучше  раскристаллизована  основная  масса.  Большинство даек представляет собой  подводящие каналы риолитовых магм,  образовавших пок-ровы в тургинской свите.

Раннемеловой возраст  кислых и основных  субвулканических пород  принимает-ся на основании несомненного родства их  с эффузивами тургинской свиты  соответ-ствующего состава,  с которыми они образуют единые вулкано-плутонические стру-ктуры.  Радиологический возраст риолитов 120±5 млн.лет  /К.М.Худолей, 1984 г./,  а трахидолеритов - 103 млн.лет  (калий-аргоновый метод).  C абагайтуйским комплек-сом связано урановое, флюоритовое и, по-видимому, эпитермальное золото-серебря-ное орудение, а также процессы цеолитизации осадочно-вулканогенных пород.

4. Тектоника

Изученная территория  расположена в пределах Аргунского массива,  входящего в Монголо-Охотскую складчатую область. Массив имеет раннедокембрийское криc-таллическое  основание,  на котором  в последующие  тектонические эпохи  развива-лись  локальные миогеосинклинальные прогибы,  орогенные структуры  и рифтоген-ные впадины.  Стратифицированные и плутонические комплексы  отнесены к ранне-протерозойскому,  вендскому-раннепалеозойскому, позднепалеозойскому-раннетри-асовому (?), юрскому и раннемеловому структурным этажам.

Раннепротерозойский этаж  доступен для изучения  только в пределах  регенери-рованных гранито-гнейсовых куполов.  В целом же, по геофизическим данным, кри-сталлический фундамент, выделяемый в диорит-метаморфический слой (ДМС)  /48/,  имеет  гетерогенное строение.  Под гранито-гнейсовыми  куполами  и в направлении их простираний,  а также северо-западнее Урюмканского и юго-восточнее Ишагинс-кого куполов на карте осредненных значений Δg и ΔТ  выделены блоки плотных ма-гнитных и слабо магнитных пород,  сопоставимых  по физическим свойствам  с ран-неархейским  гранулитовым комплексом  севера  Читинской области.  Между  этими блоками в фундаменте выделяется Уровский прогиб,  выполненный плотными нема-гнитными породами предположительно раннепротерозойского возраста с вертикаль-ной мощностью 3-5 км. В пределах куполов раннепротерозойские образования име-ли,  вероятно,  пониженную  мощность.   Известно  два  гранито-гнейсовых  купола - Урюмканский и Ишагинский, в пределах которых развита формация гнейсов и крис-таллических сланцев амфиболитовой фации  и возникшие по ним  мигматиты,  авто-хтонные и аллохтонные  гранитоиды  мигматит-гранитовой  формации.  По наличию  грубообломочных фаций  в верхнебелетуйской  подсвите  предполагается также  бы-лое существование Уровского и Кутомарского куполов  в междуречье Мотогор-Оро-ча-Уров и Уров-Колукша,  полностью замещенных  палеозойскими  и мезозойскими интрузиями.

Наблюдаемые в современном срезе выходы раннедокембрийских пород предста-вляют собой  блоково-купольные поднятия  с прямолинейно-угловатыми очертания-ми в плане, ограниченные разломами.  Их внутреннее строение характеризуется  со-четанием локальных пологих куполов,  разделенных синформными понижениями. В центральных частях купольных структур  в метаморфических породах наблюдаются мелкие простые пологие складки,  участками осложненные  мелкой дисгармоничной складчатостью, вплоть до плойчатости.  В гранитоидах,  слагающих согласные и по-лусогласные тела со структурами рамы, реликтовые слои компетентных пород буди-нированы.  В краевых частях куполов  увеличиваются углы падения текстурных эле-ментов,  появляются  пакеты  сжатых  изоклинальных складок,  вторичные  стержне-вые текстуры.  Строение куполов  осложнено  полусогласными  и секущими  телами интрузивных пород позднепалеозойского и мезозойского возраста.

Вендский-раннепалеозойский этаж образован морскими формациями вендского-среднекембрийского яруса с суммарной мощностью 8,4 км и интрузиями раннепале-озойской орогенной стадии.  Присутствие в разрезе  венда-кембрия  мощной извест-тняково-доломитовой,  алевролитово-песчаниковой  и алевролитово-кварцевопесча-никовой формаций  при очень  ограниченном развитии  эффузивов  позволяет  отно-сить быркинскую и аргунскую серии к разряду миогеосинклинальных образований.

Ведущая роль  в тектоническом  устройстве этажа  принадлежит  существованию древних гранито-гнейсовых куполов,  которые являлись в эту эпоху, по нашим пред-ставлениям, конседиментационными  поднятиями,  определявшими  закономерности  распределения различных фаций осадков и положение локальных прогибов, а следо-вательно,  и синклиналей  первого порядка.  Эти поднятия  облекаются  белетуйской свитой с наращиванием разреза в направлении осевых частей прогибов,  то-есть пре-дставляют собой структуры, подобные окаймленным гранито-гнейсовым куполам.

Расположенные между куполами  синклинали первого порядка - Газимурская на левобережье р.Урюмкан,  Ильдиканская  в верховьях рек Мотгор и Ороча,  Уровская и Камаринская  в пространстве между Урюмканским и Ишагинским  куполами,  сох-ранились  фрагментарно.  Они плавно сочленяются  одна с другой  и имеют  ширину  до 30-40 км.  На  крыльях синклиналей  наблюдается  пологое  падение  белетуйской свиты к центру структур,  а положение их осей  определяется по выходам быстринс-ской свиты и ерничинской толщи. Строение синклиналей осложнено складками вто-рого, третьего и более высоких порядков.  Это простые открытые линейные и брахи-альные структуры с ундулирующими шарнирами, с размахом крыльев от 2 до 5 км и углами падения от 10 до 65°.  В крупных полях карбонатных пород  намечаются  ко-робчатые и веерообразные складки. Оси складок  ориентированы,  главным образом,  в соответствии  с положением  более крупных  структур  и лишь вблизи  глубинного Пограничного разлома  они приобретают почти меридиональное простирание. Скла-дчатые структуры  сопровождаются зонами рассланцевания с плоскостями, ориенти-рованными, в основном, согласно слоистости. Установлены межслоевые срывы,  ме-лкие складки волочения, флексуры,  микросбросы и другие формы нарушений.

Граниты богдатского комплекса,  внедрившиеся в орогенную стадию цикла,  об-разуют  в междуречье  Урюмкан-Мотогор,  типичные  штоки,  резко несогласные  со структурами  венд-кембрийских отложений.

Позднепалеозойско-раннетриасовый (?) этаж  представлен только интрузивными образованиями орогенной стадии  ранне- и позднепермского,  пермско-раннетриасо-вого и раннетриасового (?) возраста.  Раннепермские интрузии представлены Уровс-ким батолитом, сформированным  на месте предполагаемого  раннепротерозойского гранито-гнейсового  купола,  Аркиинским  межформационным  телом,  вписанным в периферическую часть Ишагинской купольной структуры в зоне контакта раннепро-терозойских и венд-кембрийских образований,  и рядом мелких трещинных тел, час-тично представляющих сателлиты крупных массивов.  Уровский батолит пересекает структуры венд-кембрийских отложений,  а форма Аркиинского массива в большин-стве участков  подчинена строению  раннепротерозойского и вендского-раннепалео-зойского этажей.

Позднепермские  интрузивы  кадаинского комплекса  образуют цепочку типично трещинных тел северо-восточного простирания,  протягивающуюся  более чем на 50 км в зоне Пограничного разлома при ширине до 6 км.  Они, естественно, резко несо-гласны со структурами рамы.

Своеобразна позиция и форма массивов гранитоидов кутомарского комплекса. В северо-восточной части  Кутомарского  гранито-гнейсового  купола,  ограниченного разломами, выходы пород второй и четвертой фаз комплекса подчинены общей фор-ме массива.  Плоскости гнейсовидности в породах падают под углами 15-500 от цен-тра  массива.  В Урюмканском  куполе,  в ядре  одной  из  антиформ, сформировался изометричный в плане Алеинский массив полусогласный с устройством древней ку-польной структуры. Группа мелких дайкообразных тел гранитов четвертой фазы ко-мплекса обрамляет по периферии весь Урюмканский купол.

Граниты лубиинского комплекса  на левобережье р.Ороча и в междуречье Урю-мкан-Годымбой  слагают  дискордантные массивы,  а  тело гранитов  в Кутомарском куполе  с пилообразным  северным контактом  подчинено строению  пермско-ранне-триасовых образований.  Наряду с массивными породами  отмечены и их гнейсовид-ные разности,  являющиеся, по-видимому,  частично сингенетичными, частично воз-никшими в более поздние эпохи.

Юрский структурный этаж подразделен  на ряд ярусов. Раннеюрский ярус обра-зован морской и прибрежно-морской конгломератово-песчаниковой формацией,  на-копившейся в обширном миогеосинклинальном прогибе /2/.  Нижнеюрские  отложе-ния сохранились в небольших блоках-грабенах.  В разобщенных выходах установле-ны пологие (до 40°) углы падения слоев,  указывающие  на наличие  мелких складок  или моноклиналей, связанных с перекосами блоков фундамента.

Средне-позднеюрский ярус,  сформированный  в период  главной орогенной ста-дии,  образован покровами  андезитовой формации шадоронской серии  и монцодио-рит-гранодиорит-гранитовой формации шахтаминского комплекса.

Эффузивы  шадоронской серии  выполняют Зерентуйский  вулканогенный  про-гиб,  протягивающийся  в северо-восточном направлении на 35 км при ширине до 10 км.  Покровы  имеют близкое к горизонтальному залегание,  реже подошва их  слабо изогнута  в результате сингенетичных  или поздних деформаций.  Строение  прогиба нарушено  продольными и поперечными разломами.  Большинство массивов  шахта-минского комплекса  дискордантно  к структурам рамы  и только шток на левобере-жье  р.Ишага  вписывается  в антиформу  Ишагинского  гранито-гнейсового  купола. Большезерентуйский шток пород акатуйского комплекса  по структурным особенно-стям  не отличается  от трещинных  массивов  шахтаминского  комплекса.  Все  тела сложены массивными породами и обладают автономным внутренним строением.

Позднеюрский  позднеорогенный ярус объединяет образования континентальной  молассы патринской свиты, дайковые поля и пояса нерчинскозаводского комплекса, штоки и дайки кукульбейского комплекса.  Патринская свита выполняет межгорные впадины - Алеинскую, Моронскую, Патринскую и Серебрянскую, которые тяготеют к периферии положительных тектонических форм  предыдущей стадии развития и к Пограничному глубинному разлому.  Длина впадин  достигает 35 км  при ширине от 0,5 до 8 км.  Они,  в большинстве случаев, ограничены разломами.  Для Алеинской и Серебрянской впадин характерно грабен-синклинальное строение,  для других - аси-мметричное моноклинальное  с падениями слоев  в западном,  северо-западном  нап-равлении. Реже отмечаются встречные падения,  свидетельствующие о наличии мел-ких приразломных складок. Углы падения слоев - 10-40°.  Участками  верхнеюрские отложения с угловым несогласием залегают на более древних образованиях.

Дайки  нерчинскозаводского комплекса  образуют поля и пояса с различной сте-пенью насыщенности.  Они приурочены  к разломам  и зонам трещиноватости  преи-мущественно северо-восточного простирания и пересекают выходы всех более древ-них образований.  Сходную тектоническую позицию занимают и тела кукульбейско-го комплекса,  в котором, кроме даек,  известны и штоки различных размеров,  секу-щие структуры вмещающих пород.
       В целом,  в регионе на орогенной стадии развития юрской геосинклинали  сфор-мировался  Восточно-Забайкальский  мегасвод   с локальными  кольцевыми и линей-ными структурами.  Существование одной из концентрических структур намечается и на площади листа.  Это крупное кольцевое поднятие с диаметром по внешнему пе-риметру около 70 км, фиксируемое цепочкой тектоно-магматических структур.  Оно включает  регенерированные  Кутомарский,  Урюмканский  и  Ишагинский гранито-гнейсовые купола с массивами гранитоидов ундинского, кутомарского,  шахтаминс-кого и кукульбейского комплексов  и замыкается  южнее характеризуемой площади.  К радиальному разлому этой структуры  приурочены массивы кадаинского комплек-са,  средне-позднеюрский  Зерентуйский вулканический прогиб,  широкий пояс даек нерчинскозаводского комплекса,  Мызинский и Вереинский массивы  кукульбейско-го комплекса.  Еще одна радиальная структура  намечается по цепочке интрузий гра-нитов кукульбейского комплекса, протягивающейся  через бассейн р.Гидари  в меж-дуречье Уров-Аркия-Камара.

Раннемеловой  этаж  включает  в  себя  контрастную  трахибазальт-риолитовую

формацию тургинской серии и абагайтуйского комплекса.  Его структуры  формиро-вались на стадии разрушения Восточно-Забайкальского мегасвода в целом  и  выше-описанного кольцевого поднятия в частности, в результате процессов континенталь-ного рифтогенеза.  Раннемеловые  наложенные впадины  частично наследуют струк-туры предыдущего этапа (Северо-Аргунская  впадина), частично пересекают их (Се-ребрянская и Гидаринская впадины).  Урово-Мотогорская,  Поперечно-Зерентуйская  и Гидаринская впадины,  расположенные в центральной части  упомянутого кольце-вого поднятия,  по-видимому,  представляли собой  единую  насводовую структуру с диаметром около 40 км, нарушенную более поздними разломами. Северо-Аргунская и Урюмканские  межсводовые впадины  приурочены к внешнему контуру поднятия,  а при заложении  Джамбуринской впадины  и северо-восточного блока Урово-Мото-горской могли использоваться радиальные разломы кольцевой структуры.

Впадины  ориентированы  в северо-восточном направлении.  Протяженность их изменяется от 15 до 80 км, а  ширина - от 1,5 до 20 км.  Границы обычно тектоничес-кие, реже наблюдается нормальное  налегание тургинской свиты  на  более  древние образования.  Впадины  относятся  к грабенам и грабен-синклиналям  с пологими (5-200) падениями крыльев  к центру структур  и обособлением локальных мульд в осе-вых частях.  В Поперечно-Зерентуйской впадине  ось прогиба  смещена к  северо-за-падному борту, а Джамбуринская и Гидаринская впадины представляют собой одно-сторонние грабены с моноклинальными падениями слоев к  северо-западному текто-ническому борту.  В бассейнах рек Годымбой и Хива  установлены брахиантиклина-льные поднятия,  в ядрах которых обнажается нижнетургинская подсвита, а  верхне-тургинская подсвита  несогласно перекрывает  эти структуры.  Аналогичная картина  наблюдается и в Поперечно-Зерентуйской впадине. В других структурах существен-ных несогласий не установлено. Вблизи тектонических бортов впадин иногда карти-руются  линейные приразломные складки,   как например,  в низовьях падей Дагча и Шинкалька.  Суммарная мощность верхнемезозойских отложений во впадинах коле-блется  от 100-200 до 2000 м.  Слоистое строение тургинской свиты  местами ослож-нено вулканическими постройками. Вулканический  купол  в среднетургинской под-свите с размерами 5-6 км в поперечнике и с выходами жерловых фаций в центре  ус-тановлен  в районе  г.Рассыпка.  Более мелкие  субвулканические тела  выделены  на левобережье пади Такша,  в приустьевой части пади Изеча,  в верховьях пади Сереб-рянка и в других местах. Вулканические постройки диаметром от 0,7 до 5-6 км,  сло-женные базальтоидами, описаны в районе гор Круглая и Караган.

Важную роль  в тектоническом устройстве изученного участка территории  игра-ют разрывные нарушения, отличающиеся по морфологии, генезису и возрасту.  Наи-более крупным  из них  является  неоднократно  упоминавшийся  Пограничный  глу-бинный разлом.  В бассейнах рек Алея, Гидари и Мотогор он имеет практически ме-ридианальное простирание,  изгибаясь к северо-западу в долине р.Урюмкан и к юго-западу в долине пади Гидаринский Зерентуй.  Он выражен  высокоамплитудной гра-витационной ступенью (около 20 мГл)  с горизонтальным градиентом до 2-4 мГл/км.  Западная граница ступени удалена от следа разлома на поверхности на 20-25 км, что позволяет оценить средний наклон  плоскости сместителя в 60°,  при наличиии  кру-того участка  в нижней части коры.  Эта ступень  является  границей  Приаргунского регионального максимума силы тяжести и Восточно-Забайкальского минимума,  где мощность земной коры значительно увеличена.  Разлом долгоживущий. Он наруша-ет структуры вендского-раннепалеозойского и позднепалеозойского-раннетриасово-го этажей. Ему соподчинены интрузивные тела кадаинского и кутомарского компле-ксов. В позднем мезозое в зоне его влияния сформированы покровы  вулканитов ша-доронской серии  и  часть массивов   шахтаминского  и кукульбейского  комплексов. Вдоль него заложены  впадины, выполненные  патринской свитой.  Строение  разре-зов  и структурные особенности раннемеловых впадин также отличаются по обе сто-роны от разлома.

Из других  крупных  разломов  можно отметить  Северо- и Южно-Урюмканский, Хилинский, Северо- и Южно-Мотогорский, Северо- и Южно-Уровский,  Северо-Ар-гунский  и Зерентуйскую зону разломов. Северо-Урюмканский разлом представляет собой сброс,  ограничивающий Верхне-Урюмканскую впадину,  а Южно-Урюмканс-кий - это  аркогенный надвиг,  по которому  образования  Урюмканского купола  на-двинуты на отложения  этой впадины  с амплитудой 2-5 км.  Это подтверждается ха-рактером магнитного поля,  типичного для базальтоидов  над краевой частью Урюм-канского купола. Хилинский разлом является крупным сбросом, разделяющим Урю-мканский купол и Урово-Мотогорскую впадину. Северо- и Южно-Мотогорский раз-ломы ограничивают северо-восточный блок  Урово-Мотогорской  впадины.  Первый из них,  по-видимому,  является крутым сбросо-сдвигом,  а другой - надвигом.  Мор- фология последнего  подтверждена  на левобережье р.Мотогор,  где скважинами под раннепермскими  гранитами  вскрыты  отложения  патринской  свиты. Северо-Уров-ский разлом,  на левобережье р.Уров  пересекает  разновозрастные породы и, в част-ности,  ограничивает с северо-запада раннемеловую Джамбуринскую впадину.  Юж-но-Уровский разлом  закартирован как надвиг с юго-восточным падением плоскости сместителя,  по  которому  нарушено  залегание  разновозрастных  пород,  вплоть до верхнеюрских.  Зерентуйская зона разломов  контролирует размещение интрузий ка-даинского комплекса,  одноименного вулканического  средне-позднеюрского проги-ба, дайковый пояс образований нерчинскозаводского комплекса  и частично опреде-ляет границы раннемеловых впадин.  Северо-Аргунский сброс  ограничивает с севе-ро-запада одноименную позднемезозойскую впадину.

Перечисленные разломы  имеют  преимущественно  северо-восточное  простира-ние.  Кроме того, закартированы разрывные нарушения меридианальной ориентиро-вки, оконтуривающие на западе Урово-Мотогорскую впадину, а также с запада и во-стока Моронскую впадину. Отмечены и разломы северо-западного направления.

Все разломы  картируются по присутствию интервалов с незакономерной сменой пород,  по наличию зон милонитов, катаклазитов, брекчий  шириной до 2-3 км,  гид-ротермальных жильных  и метасоматически измененных  пород.  Фрагменты  разло-мов дешифрируются на КС и АФС  по линеаментам различной протяженности,  сме-не  рельефа  и характера фотоизображения.  Часть из них  фиксируется  магнитными аномалиями и гравитационными ступенями с различными градиентами или по изме-нению полей и нарушениям корреляции аномалий.  Линии разломов прямолинейные или слабоизвилистые.  Амплитуды сбросов достигают 1-2 км, а  горизонтальные  пе-ремещения по надвигам - 5-6 км.  В последних  углы падения плоскостей сместителя  колеблются от 0 до 450.  Разломы разных направлений часто пересекаются и опреде-лить относительный возраст отдельных систем невозможно.

Существуют и ареалы тектонитов изометричной и неправильной формы. Так, во-круг  Мызинского  и  Вереинского  штоков  гранитов  кукульбейского комплекса  по вторичной  сланцеватости  вырисовываются  несколько  асимметричные  купольные структуры с радиусами от 5 до 20 км.  В бассейне пади Уровская Верея  обе структу-ры плавно сочленяются одна  с другой.  Углы падения их крыльев  колеблются от 20 до 700.  В периферических частях Ишагинского купола  отмечены зоны бластокатак-лазитов по раннепермским гранитам и вмещающим их породам  шириной до 7-8 км,  при углах падения плоскостей катаклаза 10-35°.

На космических  снимках  отдешифрированы  кольцевые  структуры  и  дуговые разломы  в  висячем боку  Пограничного разлома,  в районе  г.Караган  и  в пределах Ишагинского купола.  Их диаметр изменяется  от 10 до 22 км. Они частично контро-лируют расположение средне-позднеюрских интрузивов, осложняют устройство по-зднемезозойских впадин,  определяя особенности размещения полей вулканитов ша-доронской и тургинской серий.  На основании этих фактов они рассматриваются как вулкано- и плутоно-тектонические.

5. История геологического развития

По современным представлениям /3, 53 и др./  на территории  Приаргунья  в ар-хее  была сформирована первичная земная кора,  сложенная гранулитовым комплек-ксом.   В раннем протерозое  в пределах  листа  на архейском  основании  заложился Уровский прогиб,  выполненный  хемогенно-терригенными породами, позднее мета-морфизованными  в  условиях  амфиболитовой  фации,  относимыми  к  ишагинской толще.  В зонах разломов,  ограничивающих прогиб,  протекали процессы  щелочно-кремниевого метасоматоза,  приведшие  к возникновению массивов  ультраметамор-фогенных  гранитоидов урюмканского комплекса, представляющих собою  гранито-гнейсовые купола.  Эти структуры  с развитыми в них формациями  неблагоприятны для возникновения  эндогенных месторождений и здесь известны только проявления графита и незначительные концентрации редкоземельных элементов в продуктах за-ключительных стадий гранитизации.  К венду  раннедокембрийские структуры были уже сильно эродированы.

С венда до среднего (?) кембрия  на территории листа существовал мелководный морской бассейн с участками суши,  развивавшийся по типу миогеосинклинального.  На ранней стадии в нем накапливались тонкообломочные осадки нижнебелетуйской подсвиты. В связи с изостатическим всплыванием  наиболее легких среди пород фу-ндамента гранито-гнейсовых куполов  возникали локальные поднятия морского дна, на которых временами  отлагались горизонты карбонатных пород.  К концу раннебе-летуйского времени  эти поднятия были,  по-видимому,   выведены на поверхность и на них формировалась  кора химического выветривания,  а по всей области седимен-тации отложился карбонатный горизонт. В дальнейшем, при тектоническом оживле-нии  происходил размыв коры выветривания  с отложением в прибрежных условиях  и в направлении подводных потоков  кварцевых песчаников и гравелитов,  а в участ-ках  со спокойным гидродинамическим режимом - тонкообломочных пород  верхне-белетуйской подсвиты.  В основании подсвиты  в прогибах  возникали  местные раз-мывы подстилающих пород, а на крыльях конседиментационных поднятий имелись, по всей вероятности,  краевые несогласия  с налеганием высокозрелых пород на раз-личные горизонты нижнебелетуйской подсвиты и даже  на раннепротерозойские об-разования,  замаскированные  последующим  рассланцеванием и метаморфизмом.  В очень ограниченных масштабах проявился кислый вулканизм.

Известняки и доломиты быстринской свиты  являются продуктами седиментоге-неза мелководного теплого морского бассейна,  временами осолоненного.  Обломоч-ный материал  поступал  в ограниченном  объёме,  преимущественно  в углубленные части бассейна. Периоду накопления карбонатов соответствовала новая эпоха хими-ческого выветривания пород суши,  приуроченного, вероятно, к блокам гранито-гне-йсовых куполов.  При формировании ерниченской толщи  повторилась палеогеогра-рафическая обстановка, охарактеризованная для верхнебелетуйской подсвиты.

Таким образом,  можно полагать,  что на месте раннепротерозойских купольных структур  в венде-кембрии  были сформированы  сингенетичные  морским прогибам геоантиклинальные поднятия,  преобразованные в течении последующих тектониче-ских эпох в структуры, напоминающие окаймленные гранито-гнейсовые купола. Ра-зделяющие их морские прогибы  в результате последующей складчатости трансфор-мировались в крупные синклинории, осложненные складками более высоких поряд-ков. Осадочные породы претерпели метаморфизм низких ступеней зеленосланцевой фации.  В породах венда-кембрия не отмечены повышенные содержания золота,  что может объясняться  геохимической спецификой  пород  гранито-гнейсовых куполов,  являвшихся областями сноса.  Но, тем не менее,  кайнозойские россыпи золота тяго-теют  к полям  развития  высокозрелых  пород  верхнебелетуйской подсвиты и ерни-ченской толщи. В карбонатных породах быстринской свиты  отмечены повышенные концентрации свинца и серебра,  что в последуещем  предопределило формирование  полиметаллических  месторождений  и рудопроявлений.  Разные свиты,  но главным образом, быстринская, содержат крупные запасы карбонатного сырья и несут прояв-ления фосфора. Карбонатные породы явились и благоприятной средой для локализа-ции мезозойских месторождений цветных и редких металлов.

В орогенную раннепалеозойскую стадию внедрились интрузии богдатского ком-плекса, с которым связано редкометальное оруденение скарнового, пегматитового и гидротермального типов,  а в экзоконтактах тел  развились  и роговики с высокогли-ноземистыми минералами.

В среднепалеозойскую эпоху  на сопредельных территориях  накапливались кар-бонатно-терригенные  отложения  миогеосинклинального  типа,   отсутствующие  на площади листа. Здесь развиты только интрузивные породы орогенного позднепалео-зойского-раннетриасового (?) цикла. В ранней перми на месте предполагаемого ран-непротерозойского купола  сформировался Уровский батолит,  а по периферии Иша-гинского купола - Аркиинский межформационный массив.  Небольшие тела  гранит-гранодиоритовой формации  внедрились  и в западной части территории.  С гранита-ми  связано  образование  зон роговиков и скарнов.  На последние  местами  наложи-лось более позднее оловянное оруденение.

С орогенным этапом этого цикла  связано и заложение  мощной зоны Погранич-ного разлома.  В поздней перми  северо-западнее его  внедрились трещинные интру-зии монцодиорит-гранитовой формации кадаинского комплекса.  С ними,  вероятно,  связана  редкоземельно-магнетитовая и золоторудная минерализация,  но не  исклю-чен и более молодой возраст ее.  В перми-раннем триасе  над крутым участком  Пог-раничного разлома  произошло формирование  массивов  мигматит-гранитовой фор-мации кутомарского комплекса.  Гранитоиды,  по-видимому,  заместили северо-вос-точный фланг древнего Кутомарского купола. В одной  из антиформ Урулюнгуйско-го купола  возник Алеинский  массив  гранитов,  а  по периферии  купола  внедрился ряд  мелких дайкообразных тел  таких же гранитов.  С формированием  гранитоидов связано  перераспределение  радиоактивных элементов и отмечены крайне  незначи-тельные  проявления  бериллиевой  минерализации  в пегматитах.  В  раннем  триасе (?)  в контурах гранито-гнейсовых куполов и за их пределами возникли тела  гранит-лейкогранитовой формации  лубиинского комплекса.  Оформились  основные черты систем разрывных нарушений  и  главных тектонических  структур  территории.  По периферии Урюмканского, Кутомарского и  Ишагинского куполов,  а также в преде-лах Уровского батолита появились зоны тектонитов различной ширины.

Таким образом,  на протяжении  длительного периода развития - с конца раннего палеозоя по начало мезозоя включительно в районе доминировали процессы денуда-ции, обусловившие значительную эрозию древних и синтектонических структур.

В ранней юре на площади листа существовали морские прогибы, отвечающие по типу развития  миогеосинклинальным,  выполненные конгломератово-песчаниковой формацией государевской свиты. Главная орогенная стадия цикла, приходящаяся на среднюю-позднюю юру,   ознаменована заложением Зерентуйского прогиба,  выпол-ненного эффузивами  шадоронской серии,  и внедрением трещинных интрузий  мон-цодиорит-гранодиорит-гранитовой  формации  шахтаминского и монцонит-сиенито-вой  акатуйского комплексов.  На позднеюрский позднеорогенный  этап  приходится заложение  наложенных  грабен-синклиналей  и грабенов  с развитой  в  их пределах  континентальной молассой патринской свиты,  а также формирование  дайковых по-лей и поясов  пород  нерчинскозаводского  комплекса,  относящихся к формации ма-лых  интрузий  пестрого  состава  (гранит-порфир-лампрофировой),  штоков  и  даек  гранит-лейкогранитовой формации кукульбейского комплекса.

В результате юрского орогенеза  оформились  основные тектонические структу-ры территории: приобрели  почти современные очертания  гранито-гнейсовые купо-ла,  частично регенерированные в позднем мезозое,  подновились или вновь заложи-лись линейные разломы различных направлений,  обозначились кольцевые вулкано-плутоно-тектонические структуры, наметились контуры позднемезозойских впадин. В результате орогенических процессов сформировался мегасвод,  в центральной или юго-восточной части которого  расположена  характеризуемая территория.  Со сред-не-позднеюрским магматизмом  связаны  разнообразные  гидротермально-метасома-тические изменения пород,  с которыми  ассоциируют  проявления  полиметалличес-ской, золоторудной, редкометальной и флюоритовой минерализации, определяющие  металлогенический облик района.
      В раннем мелу  в результате процессов континентального рифтогенеза  произош-ло разрушение  Восточно-Забайкальского мегасвода.  В его центральной части обра-зовался  крупный  насводовый  прогиб,  в целом,  вписавшийся  в ранее заложенную,  уже упоминавшуюся  крупную  кольцевую структуру.  Этот  прогиб  по радиальным разломам был разбит на Урово-Мотогорскую,  Поперечно-Зерентуйскую и Гидарин-скую впадины.  В долинах современных рек Урюмкан и Аргунь  заложились  линей-ные  межсводовые  впадины - Верхне- и Нижне-Урюмканская  и  Северо-Аргунская.  Во впадинах, в зонах краевых разломов и по расколам фундамента  происходили из-лияния  центрального  и трещинного  типа  лав  трахибазальт-риолитовой  формации тургинской свиты и внедрялись  субвулканические тела  абагайтуйского  комплекса.  Накопление  вулканогенно-осадочных  толщ  протекало  в изменчивых  фациальных условиях,  в связи с чем отмечается сложное переплетение фаций озерных котловин,  аллювиальных долин и вулканических куполов и покровов. Между отдельными сос-тавляющими тургинской свиты  имеются перерывы и угловые несогласия,  наиболее отчетливо проявленные в Урово-Мотогорской и Поперечно-Зерентуйской впадинах. В результате подновления и заложения новых сбросов, сдвигов и надвигов  впадины разбиты на отдельные блоки,  их отложения смяты в очень пологие складки и части-чно размыты. В общем плане, образования тургинской свиты соответствуют ранней, существенно вулканогенной стадии рифтогенеза,  а угленосно-терригенные отложе-ния поздней стадии (кутинская свита) на площади листа отсутствуют.

Для  раннемеловой  ассоциации  пород,  в целом,  характерна  висмут-оловянно-свинцово-серебряная геохимическая специализация, но известны проявления только эпитермальной золоторудной,  урановой и флюоритовой  минерализации;  отмечены процессы  цеолитизации пород.  В терригенных пачках  верхнетургинской подсвиты имеются маломощные пласты бурых углей.

С позднего мела  на территории листа формировался пенеплен и район  вступил  в платформенную  стадию  развития,  сменивщуюся  в  неогене  орогенным эпиплат-форменным циклом, более подробно охарактеризованным в следующей главе.

6. Геоморфология

Территория листа расположена  в пределах Газимуро-Заводской зоны Восточно-Забайкальского геоморфологического района,  которая характеризуется  средне-низ-когорным  рельефом,  выраженным  линейной системой  хребтов  северо-восточного направления  и разделяющих их узких межгорных впадин /14/. Рельеф имеет гетеро-генное строение,  обусловленное  дифференцированными вертикальными перемеще-ниями  отдельных  неотектонических блоков.  Выделяются блоки  максимально при-поднятые: Газимурский, Урюмканский, Урово-Мотогорский, Кутомарский, Ишагин-ский, Широкинский; умеренно приподнятый - Урово-Гидаринский; слабо приподня-тые:  Газимуро-Урюмканский,  Мотогорский, Гидаринский, Южно-Аргунский.  Гра-ницы блоков  часто совпадают с основными докайнозойскими разломами  и в значи-тельной части  приурочены  к речным  долинам.  Кроме того,  эти  границы  местами подчеркнуты в рельефе структурно-денудационными и тектоническими уступами.

Блоки первой группы, в основном, соответствуют осевыми частям  Газимурско-го и Урюмканского  хребтов,  а  также  Ишагинскому,  Уровскому  и  Кутомарскому массивам. Значения абсолютных отметок водоразделов в блоках первой группы сос-тавляет  1000-1300 м,  второй группы – 900-1100 м,  третьей - 700-900 м при наличии отдельных  субвулканических  построек  с высотами  более 1000 м – горы Рассыпка, Караган, Круглая. В пределах всех групп блоков развиты различные типы рельефа.

Структурно-денудационный рельеф  занимает около 90% площади листа, неско-лько отличаясь по морфологии в пределах различных геологических структур и нео-тектонических блоков.  Развитый на разновозрастных  осадочно-метаморфических и интрузивных образованиях  в пределах максимально приподнятых блоков рельеф,  в целом,  характеризуется  резкими  очертаниями:   высокой  степенью  вертикального  (относительные превышения водоразделов над днищами долин  составляют  350-600 м) и горизонтального расчленения,  значительной крутизной склонов (20-450),  часто узкими водоразделами  со скалистыми гребнями  и денудационными останцами.  На водоразделах и склонах часто отмечаются курумы.  Гидросеть имеет ветвистый,  пе-ристый  рисунок.  Долины  хорошо  выработаны,  прямолинейны.  Продольный  про-филь их крутой, поперечный - V-образный. В верховьях водотоков развиты долины-курумы, замещающиеся вниз по течению долинами-марями.

Этот же тип рельефа,  развитый на разновозрастных осадочно-метаморфических,  вулканогенных  и  интрузивных  образованиях  в  пределах  умеренно  приподнятого Урово-Гидаринского блока, имеет более сглаженные формы. Относительные превы-шения здесь снижаются до 200-400 м,  уменьшается крутизна склонов,  водоразделы часто становятся более широкими. Меньше развиты курумы. Речные долины приоб-ретают  корытообразную  форму,  более  пологий  продольный  профиль.  В долинах увеличивается ширина пойм, появляются террасы.

Структурно-денудационный  рельеф  на  осадочных  и  осадочно-вулканогенных образованиях мезозойских впадин,  развитый  в пределах блоков со слабыми неотек-тоническими  поднятиями  характеризуется  низкой  вертикальной и горизонтальной  расчлененностью  и часто имеет  грядово-холмистый облик.  Относительные  превы-шения составляют 50-120 м. Здесь типичны уплощенные водоразделы, широкие, по-логие долины корыто- и блюдцеобразной формы. На осадочных и туфогенных поро-дах  развиваются  пологие  формы рельефа,  на базальтоидах - средне- и крутосклон-ные с куэстообразными перегибами  на границах потоков.  Специфическими форма-ми являются субвулканические постройки - горы Рассыпка, Караган, Круглая.   
      Денудационный рельеф представлен фрагментами древней поверхности выравни-вания,  занимающими различное гипсометрическое положение  в пределах неотекто-нических блоков  с разными амплитудами поднятий.  Это довольно ровные  площад-

ки, покрытые курумами.

- Денудационно-аккумулятивный  рельеф  преставлен  делювиально-солифлюкци-онными поверхностями нижних частей пологих склонов, днищ падей и распадков  и поверхностями пролювиально-делювиальных шлейфов.  Делювиально-солифлюкци-онные поверхности имеют широкое распространение  и часто осложнены  солифлю-кционными валами  и террасами.  Пролювально-делювиальные  шлейфы  окаймляют подножья сухих пологих склонов и имеют меньшее развитие.

Аккумулятивный рельф  развит в пределах речных долин и представлен надпой-менными террасами и поймами. В долине р.Аргунь наблюдаются три уровня террас.  Третья эрозионно-аккумулятивная терраса имеет высоту 50-80 м и ширину 1-1,5 км.  Вторая надпойменная терраса,  также эрозионно-аккумулятивная,  развита  в долине р.Аргунь и по правобережью пади Камара . Ее ширина составляет 1-1,2 км.  Обе тер-расы  имеют довольно ровные площадки с наклоном в сторону русла (2,5-50),  доста-точно четко выраженные уступы и сглаженные тыловые швы.  Поверхность террасы по пади Камара заболочена.  Первые надпойменные террасы аккумулятивные  и рас-пространены  практически по всем речным долинам.  Их высота  составляет,  в сред-нем,  3-10 м.   По долинам  крупных рек  площадки  имеют  значительную  протяжн-ность.  Террасы  хорошо выражены в рельефе,  хотя часто имеют слабо выраженные бровки и тыловые швы,  затянутые склоновыми образованиями. Из мелких форм ре-льефа наиболее распространены овраги.

Основы современного рельефа  заложились  в позднем мезозое,  когда  сформи-ровались  положительные тектонические структуры  и разделяющие их  впадины.  В позднем мелу-палеогене существовал спокойный геотектонический режим, который привел к формированию обширной поверхности выравнивания,  фрагменты которой  сохранились  на различных гипсометрических уровнях  до настоящего времени.  От-ложения  плиоценовой коры выветивания,  эоплейстоцена-среднего неоплейстоцена, фиксирующие  соответствующие этапы развития рельефа  на сопредельных террито-риях /53/,  подверглись сильному размыву и были уничтожены.  Наиболее древними установленными отложениями  являются  нерасчлененые верхненеоплейстоценовые аллювиально-пролювиальные, сформировавшиеся, вероятно, в один из межледнико-вых  оптимумов,  скорее всего,  в казанцевский.  В поседующие эпохи  позднего нео-плейстоцена  при попеременном похолодании и потеплении  климата  существовали периоды  очередных  врезаний,  в результате  которых  сформировались  террасовые уровни,  и сопутствующей аккумуляции.  При этом врезы  уже никогда не достигали древнего аллювио-пролювия, что способствовало его сохранению. В голоцене после очередного понижения базиса эрозии  оформились поймы речных долин. Склоновые процессы,  начавшиеся  в неоплейстоцене  и  протекающие  до настоящего  времени, также повлияли на современный облик рельефа.

Изучение  современного  геоморфологического устройства долин  и литолого-ге-нетических особенностей разрезов осадков  показывает  примерное соответствие со-временных процессов  с таковыми  на протяжении  всей эпохи осадконакопления.  А именно, эпоха аккумуляции характеризуется  довольно быстрым заполнением долин склоновыми,  в большей части солифлюкционными,  отложениями со слабым после-дующим русловым воздействием.  Это не способствовало  образованию нормальных русловых  россыпей  различных  металлов.   Благоприятными  были  лишь  короткие промежутки смены режимов аккумуляции на эрозию и обратно. При наличии корен-ных источников,  в таких условиях  во многих долинах  сформировались  малые рос-сыпи золота и касситерита.  При близости  коренных источников  к мелким долинам в последних  могли накапливаться  аллювиально-пролювиальные,  пролювиальные и пролювиально-делювиальные россыпи золота и касситерита.

7. Полезные ископаемые

Территория листа  расположена на границе полиметаллического и редкометаль-ного поясов  Юго-Восточного Забайкалья,  выделенных С.С.Смирновым (1944 г.)  и включает фрагменты четырех рудных районов: Будюмкано-Култуминского, Газиму-ро-Заводского,   Богдатско-Аркиинского  и  Нерчинско-Заводского.  Здесь  известны месторождения, проявления и пункты минерализации железа, свинца, цинка, молиб-дена, вольфрама, олова, тантала, ниобия, бериллия, ртути, мышьяка, сурьмы, висму-та, лантана, иттрия,  золота, серебра,  урана,  а также флюорита, барита, боросилика-тов,  фосфоритов, графита, битумов, бурых углей, поделочных камней,  месторожде-ния обломочных пород, доломитов и известняков.

- Твердые горючие ископаемые

Бурый уголь.  В Северо-Аргунской впадине  известны  три проявления  бурых уг-лей  в осадочных породах верхнетургинской подсвиты. Олочинское проявление (IV-4-9) в 2 км севернее с.Олочи  представлено двумя пластами мощностью 1,25 и 0,4 м, прослеженными на 1000 и 120 м.  Угли  низкого качества:  зольность 33,37 - 62,02%, выход летучих - 39,5-41%,  коксообразование – от 17,2  до 25,6%.  Ориентировочные запасы первого пласта  700 тыс.т (И.Г.Рутштейн, 1953 г.).  Аргун-Ключевское (IV-4-7)  и Филипповское  (IV-4-10)  проявления представлены  пластами аналогичных уг-лей мощностью 1,5 и 0,5 м,  вскрытыми единичными скважинами.  Угли всех прояв-лений могут использоваться только для местных нужд.

Металлические ископаемые
Черные металлы

Железо.  На площади выявлено  по два  рудопроявления и пункта минерализации железа.  Большезерентуйское рудопроявление (IV-1-8) в 3 км от с.Бол.Зерентуй при-урочено к метасоматическим гематит-магнетитовым вторичным кварцитам,  развив-шимся в зоне надвига по гранитоидам кадаинского комплекса.  Выявлено 10 кулисо-образно расположенных  рудных тел  мощностью до 60 м  и протяженностью до 320 м.  Руды вкрапленные и прожилково-вкрапленные.  Кроме магнетита, гематита, мар-тита и лимонита в них установлены ксенотим, монацит, циркон,  а также пирит, пир-ротин,  халькопирит.  Средние  содержания железа  в телах  колеблются  от 22,17  до 43,17%,  содержание иттрия (по спектральным анализам проб)  достигает 0,2%,  лан-тана - до 1%. Запасы железа категории С2  до глубины 40-80 м оценены в 13,059 млн. т. Как железорудный объект рудопроявление  интереса не представляет,  а на редкие земли оно ранее не оценивалось. Аркиинское рудопроявление (III-4-3)  и пункты ми-нерализации  I-4-4  и II-4-5  представлены  мелкими телами  магнетитовых скарнов и кварц-магнетитовых пород.

- Цветные металлы

Медь.  В бассейнах падей Ильдикан, Летник и Жердовка  выявлены гидрохими-ческие ореолы меди (I-2-1 и III-2-7) площадью 10 и 5 км2  с содержаниями меди в су-хом остатке 0,01 - 0,5%.  В отдельных пробах присутствуют Zn - до 0,015% и Ba - до 0,07%.  Ореолы приурочены к площадям с известной сульфидной минерализацией.

Свинец, цинк.  Проявления полиметаллической минерализации наиболее много-численны: 2  малых месторождения, 12 рудопроявлений,  25 пунктов минерализации и две гидрохимических аномалии.

Поперечно-Зерентуйское  месторождение  (IV-2-8)  в 7 км  севернее  с.Попереч-ный Зерентуй,  разведанное  в 1954-57 гг. /72/,  приурочено  к надвигу,  по  которому венд-кембрийские породы надвинуты на нижнеюрские. Последние прорваны штока-ми и дайками  позднеюрских  интрузивных  пород.  Основные  запасы  прожилково-вкрапленных руд  с галенитом,  сфалеритом,  пиритом  сосредоточены  в жилообраз-ной, ветвящейся  на флангах  залежи  среди известняков, прослеженной параллельно надвигу на 260 м  при средней мощности 4,5 м и максимальной 13 м  и изученной на глубину 70-100 м.  Среднее содержание  Pb 6,02%.  Содержания Zn достигают 0,2%,  Cu - 0,05%,   As - 0,4-1%,  Sb - 0,2-1%,  Ag -1,4-9645 г/т,  Au - следы-20,4 г/т.  Запасы свинца категории С2 определены в 6717 т  /72/, но они списаны с балланса .

Козулинское месторождение (IV-2-4),  расположенное северо-западнее Попере-чно-Зерентуйского,  изучалось в 1955-6О гг. /73/. Оруденение приурочено к дацитам шадоронской серии  и локализовано  в разломе  северо-восточного простирания,  па-раллельных  и оперяющих  зонах  дробления.  Рудоносная зона  прослежена  на 8 км при мощности от 10 до 100 м. На юго-западном фланге разведано 5 рудных линз, ра-зветвляющихся по падению и простиранию.  Они прослежены на 100-700 м по прос-тиранию и на 25-155 м по падению  при мощности 0,29-2,36 м и средних содержани-ях по телам  Pb 1,03-8,27%  и Zn - до 2,85%.  Руды прожилково-вкрапленные,  содер-жат  пирит,  галенит, сфалерит, халькопирит,  буланжерит,  блеклую руду, бурнонит.  Установлены  повышенные содержания Ag - 2,6-85,6 г/т, Au - 0,1-1 г/т,  а также As и Bi. По месторождению в целом средние содержания свинца составляют 2,3%, сереб-ра -7,3 г/т, Au - 0,3 г/т.  Подсчитанные запасы  категорий C1+C2  в количестве 28 515 т  свинца и 8032 т цинка, как и по Поперечно-Зерентуйскому месторождению, сняты с балланса, в виду несоответствия требованиям промышленности.

На Большезерентуйском рудопроявлении  (IV-1-6)   в известняках  быстринской свиты  выявлено 5 зон  сильно  окисленных  сульфидных  руд  протяженностью 150-300 м и мощностью 5-30 м с содержаниями Pb 0,2% и Zn - 3-5%.

Большинство других  полиметаллических  проявлений  малы  по размерам  и из них определенный интерес представляют лишь объекты в западной части Богдатско-го рудного узла. Рудопроявление Главной рудной зоны (I-3-9) и пункты минерализа-ции I-3-6, 10, 12   расположены  на водоразделе падей Волга и Бол.Ильдикан  и лока-лизованы  в близширотных  зонах дробления,  залегающих  согласно напластованию доломитов быстринской свиты.  Главная зона  прослежена  на 1,5 км  при  мощности  от 3 до 25 м и среднем содержании свинца около 0,5%. Выделено 5 рудных тел с со-держаниями Pb от 1 до 25,82%.  Руды  прожилково- и гнездово-вкрапленные,  содер-жат галенит, пирит, блеклые руды, англезит, гидроокислы железа.  Особенности рас-положения минерализованных тел говорят о возможности выявления здесь месторо-ждения стратиформного типа.

Аналогичная картина наблюдается и на водоразделе падей Ильдикан и Крючки,  где расположены  Ильдикан-Богдатское рудопроявление (I-2-3)  и пункты минерали-зации I-2-2, 5,  приуроченные к контакту  известняков и алевролитов  нижнебелетуй-ской  подсвиты.  Здесь  оруденелые  зоны  дробления  имеют  мощность  0,5-6 м,  со-
держания Pb 0,2-1,36%, Zn - 0,1-2,38%.

В гидрохимическом ореоле площадью 85 км2  в бассейнах падей Мызинская Ве-рея и Горевая (II-3-1),  охватывающем западную часть Уровского массива  гранитои-идов, содержание Zn  в сухом остатке 0,07-0,5%, Pb - 0,005-0,05%,  в отдельных про-бах Mo 0,005-0,1%, W - 0,002-0,005%, Sn - 0,003-0,007%.   Другой ореол с площадью 4 км2  находится в верховьях пади Ишага (III-3-33)  в поле вулканитов верхнетургин-гинской подсвиты. Содержания Zn 0,2-0,8%, Pb - от 0,005 до 0,05%, Cu - 0,01-0,05%, Sn - до 0,007%, W - до 0,01%.

Молибден. Молибденовая минерализация представлена лишь в одном пункте (I-1-7) в бассейне пади Немты.  В гранитах шахтаминского комплекса с маломощными кварцевыми   прожилками   установлено  содержание   Mo 0,015%,  Pb - 0,015%,  Bi - 0,0009%.  Геохимический ореол I-4-19 площадью 1,5 км2  с содержаниями Mo 0,001-0,002%  в верховьях пади Дыроватка  локализован в краевой части Вереинского мас-сива. Гидрохимическая аномалия I-1-3 совпадает с выходами  пород  венда-кембрия, прорванных дайками  нерчинскозаводского комплекса.  Содержание Mo  в сухом ос-татке 0,01-0,3%,  Pb - 0,005-0,05%,  в отдельных  пробах  Sn - 0,01-0,05%,  Ag - 0,001-0,005%.  Другой ореол (II-3-18) площадью 16 км2  в низовьях пади Мызинская Верея  приурочен к зонам  эндо- и экзоконтакта Уровского массива. Содержание  Mo 0,005-0,01%, в отдельных пробах Pb - 0,005-0,01% и Zn - 0,07-0,2%.

Вольфрам.  Три пункта минерализации (I-2-4, II-1-5, 6) по периферии Урюмкан-ского купола  приурочены  к брекчированным  алевролитам,  окварцованным  грани-там, гранодиоритам, содержащим 0,02-0,2% W.  Шеелит, реже вольфрамит, встреча-ются в аллювии ряда речных долин в знаковых содержаниях

Олово. В районе известно 8 рудопроявлений олова и 12 пунктов минерализации  скарнового,   касситерит-турмалинового  и  касситерит-сульфидного  типов,  а также россыпи касситерита, два геохимических ореола и одна гидрохимическая аномалия.

Представителем скарнового типа является Аркиинское рудопроявление (III-4-6)  на правобережье  пади Аркия.  В экзоконтакте  массива  раннепермских  гранитов  в карбонатных горизонтах нижнебелетуйской подсвиты  выявлено 11 залежей скарнов  магнетит-слюдисто-тальк-хлоритового состава.  Основное тело прослежено на 450 м по простиранию  и 100-130 м по падению  при мощности 2,5-25 м.  Кроме магнетита и  касситерита  в  рудах  присутствуют  халькопирит,  сфалерит,  висмутин, станнин,  вольфрамит, шеелит, флюорит, флюоборит, ашарит и аксинит.  Содержание Sn  в те-лах  колеблется  от 0,17  до  0,65%,  ВеО достигает 0,72%,  но обычно  не превышает 0,027%.  Вскрыто  и несколько зон  каолинизированных  гранитов с вкрапленностью магнетита, турмалина и флюорита, с содержаниями  Sn 0,02-0,83%, BeО - до 0,009%. Запасы олова в основном теле оценены  по категориям С1+С2  в 2850 т  /16/.  Юго-за-паднее Аркиинского рудопроявления в измененных гранитах  известно еще три пун-кта оловорудной минерализации (III-3-22, 23, III-4-12).

Таловское рудопроявление  (I-3-14)  расположено  в верховьях пади Бол.Ильди-кан.  Залегает  в карбонатных породах  быстринской свиты  в северном экзоконтакте Богдатского штока гранитов одноименного комплекса. В зоне северо-западного раз-лома подсечены две турмалин-тальковые линзы  мощностью 0,2-0,8 м с содержания-ями Sn 0,33-0,38%. В висячем боку зоны дробления выработками  вскрыты и три не-больших штокверка с содержаниями  Sn 0,015-0,7%.  Главные минералы руд: турма-лин, тальк, мусковит, касситерит, пирит. Богдатское-I рудопроявление  (I-3-21)  пре-дставлено   тремя  зонами  флюорит-слюдисто-магнетитовых  и  флюорит-пироксен-гранатовых скарнов. Мощность зон 6-24 м, протяженность 150 –900 м.  Выделено 10 рудных тел   мощностью 2-10 м  и  протяженностью 30-550 м   при  содержаниях  Sn 0,01-0,6%, ВеО - 0,01 -0,455%,  CaF2 - 13-26,9%.  Повышены  содержания Y,  Yb,  Ga и Ge.  С Богдатским штоком  связаны также  грейзеновые  рудопроявления.  Одно из них  в центре штока (I-3-18)  приурочено  к зоне катаклаза и грейзенизации,  просле-женной  на 1050 м  при ширине от 10 до 100 м  с  содержаниями  Sn  от 0,01 до 0,3%.  Остальные проявления  приурочены к гранитоидам позднеюрского и раннепермско-го возраста и представлены маломощными зонами  грейзенизации,  турмалинизации или скарнирования.

В Богдатском узле известны четыре промышленные и 6 непромышленных  рос-сыпей касситерита,  характеристика которых  приведена  в приложении 3.  Промыш-ленные участки россыпей, выявленые в начале 30-х годов, были, в основном отрабо-таны к началу 50-х годов. В шлихах касситерит  встречен в аллювии  многих речных долин,  так как он присутствует в виде акцесорного минерала почти во всех гранито-идах территории.

Геохимический ореол олова  I-3-8  площадью 17 км2  охватывает верховья падей Аргун, Волга и Бол.Ильдикан  и приурочен к контактовым зонам Богдатского штока и его сателлита. Ореол I-4-14  в верховьях пади Ниж.Бура  площадью 2 км2  располо-жен  в восточной части Вереинского массива.  В ореолах  содержание Sn  составляет 0,0007-0,15%, Be - 0,004-0,08%.  По пади Ниж.Бура в пробах отмечен  W до 0,0003% и  F – до 0,08-0,2%.

Гидрохимический ореол  III-4-5  площадью 4,5 км2  на стрелке падей  Широкая-Камара  характеризуется содержанием  в сухом остатке  Sn 0,015%,  Cu - 0,02-0,05%, Zn - 0,07-0,2%.

Ртуть.  Единственное Середянское рудопроявление ртути (II-4-7) расположено в вершине одноименной пади,  где грубообломочные породы  патринской свиты  на-двинуты  на алевролиты  ерниченской толщи  и гранитоиды.  В штуфных  пробах  из гравелитов содержания Hg достигают 0,1-0,6%. В распадках, дренирующих краевую часть аллохтона, на протяжении более 2 км  в шлиховых пробах присутствует  кино-варь  (до 1,75 г/т).   Повышенные содержания ртути  известны  в проявлениях золота IV-2-5, 7.  При отработке россыпей золота  киноварь встречена в аллювии всех золо-тоносных долин. Шлиховой ореол киновари I-1-11 выделен по пади Гарджигуй.

Мышьяк. Известно одно рудопроявление, 14 пунктов минерализации и два вто-ричных  геохимических ореола  мышьяка.  Рудопроявление  Каменистое  (III-3-8)  на правобережье р.Гидари представлено зоной брекчирования  карбонатных пород  мо-щностью  около 100 м  с кварц-карбонатно-сульфидным  цементом.  Содержание  As 0,5-1%,  Zn - до 0,1%.   Пункты  минерализации  представлены  кварцевыми  жилами или  зонами  окварцевания  с лимонитом  и  арсенопиритом,  содержание  As 0,1-1%.  Ореолы рассеяния мышьяка  по пади Жугдель  (II-1-7, III-2-2)  площадью 1,5 и 3 км2  приурочены  к  выходам  тургинской свиты. Содержание  As  0,01-0,05%, Au - 0,002-0,01 г/т.  Проявления мышьяка могут служить индикаторами золотого оруденения.

Сурьма.  Два пункта минерализации на левобережье пади Жунтали (II-1-2)  и на правобережье пади Мал.Бамбуя (III-1-5)  представлены свалами глыб кварца  с вкра-пленностью антимонита и содержанием Sb до 1%. Повышенные содержания сурьмы отмечены в ряде золоторудных и полиметаллических проявлений.

Висмут. Кутычинское рудопроявление (I-1-4) и три пункта минерализации вис-мута приурочены  к Немтынскому и Кутычинскому массивам  шахтаминского комп-лекса.  Рудопроявление  представлено  кварцевыми жилами  мощностью 0,2-0,8 м  и протяженностью до 10 м  и зонами  окварцевания  мощностью  0,3-10 м  с гнездовой вкрапленностью висмутина.  Содержания Bi 0,002-0,115%.  Пункт  минерализации I-1-5 расположен уже в доломитах быстринской свиты.

- Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы

Бериллий  является  сопутствующим компонентом оловянного оруденения и ус-тановлен в форме мелких кристаллов берилла в небольших пегматитовых телах,  за-легающих среди  раннепермских (III-1-6)  и раннепротерозойских (III-4-11, 13) обра-зований.  Геохимические ореолы  площадью 1-15 км2   выявлены  в пределах поздне-триасового (?) 0рочинского (I-3-5),   раннепалеозойского Богдатского (I-3-8)  и позд-неюрского  Вереинского (I-4-18),  а также раннепермских Уровского (I-3-27, II-3-11, 15, 25)  и Аркиинского (III-3-27)  массивов.  Содержание Be 0,001-0,008%,  спутники - Zn, Ag, Sn.

Тантал, ниобий. Зимнее рудопроявление (I-3-17) приурочено к перекрытым ры-хлыми отложениями  дайкам  или  небольшому штоку лепидолит-альбит-амазонито-вых  пегматитов и гранитов,  прорывающим  карбонатные породы быстринской сви-ты,  превращенные в зоне экзоконтакта  в актинолит-тремолитовые скарны. В амазо-нитовых  гранитах   отмечены   промышленные  содержания  Ta2O5 - 0,018-0,019%  и Nb2O5 - 0,027-0,031%.  Мощность рудных интервалов  от 2 до 4,7 м.  Прогнозные  ре-сурсы проявления категории Р2 - 16 тыс.т Ta2O5  и 24 тыс.т Nb2O5 /35/.

- Повышенные  содержания  тантала  и  ниобия  отмечены  в  альбитизированных граносиенитах  второй фазы  шахтаминского комплекса  на стрелке пади Сивачи и р. Урюмкан  и в раннетриасовых (?) гранитах в Кутомарском массиве.  Шлиховым  оп-робованием  знаки  тантало-ниобатов  установлены в аллювии долин,  дренирующих

- выходы мезозойских гранитоидов и эффузивов.

Иттрий  Максимальные концентрации  редких земель иттриевой группы и лан-тана характерны для руд Большезерентуйского рудопроявления железа,  охарактери-зованного выше.  Пункт минерализации  иттрия  III-4-9  в Аркиинском массиве  ран-непермских гранитов представлен милонитами  с содержаниями иттрия 0,2%,  олова и молибдена - 0,05%, свинца - 0,1%, цинка - 0,3%. Геохимические ореолы площадью 0,75-5 км2    над массивами кукульбейского комплекса  характеризуются содержания-ми Y 0,05-0,1%, La - 0,03-0,05%.

- Благородные металлы

Золото.  Известно 4 рудопроявления,  19 пунктов миинерализации, 22 промыш-ленных и 14 непромышленных россыпей золота, 4 геохимических ореола золота. Зо-лото  установлено также  во многих полиметаллических проявлениях.  Большинство россыпей  и проявлений  золоторудной минерализации  сосредоточено  в Булаткинс-ском рудном узле.

Булаткинское рудопроявление (III-2-12)  на водоразделе падей Жердовка,  Гряз-ная и Бол.Булатка в гранитоидах одноименного массива приурочено к мощной (150-270 м) зоне дробления,  окварцевания, сульфидизации, карбонатизации и эпидотиза-зации,  прослеженной на 3,5 км.  Рудные минералы - пирит, пирротин,  арсенопирит, галенит, сфалерит, халькопирит.  По данным опробования, выделены интервалы ши-риной 0,6-11 м с содержанием Au 0,01-0,5 г/т,  в одной пробе - 1 г/т.  Содержания Pb до 0,3%,  Zn - до 0,2%,  Cu - до 0,3%,  Ag - до 25,7 г/т.  Пункт минерализации  III-2-9 представлен  зоной  с аналогичной минерализацией.  В экзоконтакте  Булаткинского массива  расположено рудопроявление Фабришка (III-2-5),  представленное маломо-щными линзами слюдисто-магнетитовых скарнов  c содержаниями Au до 2,4 г/т,  Ag - до 22,1 г/т.  Г.С.Власовым /26/  выявлено несколько локальных геохимических оре-олов рассеяния  золота,  не выражающихся  в масштабе карты  и сопровождающихся аномалиями естественного поля,  проводимости и кажущегося сопротивления. Соде-ржания золота в ореолах достигают 0,01-0,3 г/т.

В Козулинском рудном узле,  в верховьях пади Прямая пункт минерализации IV-2-5  приурочен к зонам дробления (0,1-1,5 м) дацитов шадоронской серии, в которых содержание  Au  составляет  0,01-0,15 г/т. Рудопроявление  участка Прямой  (IV-2-7) приурочено  к зонам низкотемпературного окварцевания  вблизи  прибортового  раз-лома Поперечно-Зерентуйской впадины. Содержание Au 0,01-1,5 г/т, Ag до 0,0001%, Hg - до 99х10-6%.  Проявление сопровождается ореолом рассеяния золота площадью около 7 км2 (IV-2-6).

Несколько пунктов минерализации сосредоточено в зонах Булаткинского и Юж-но-Мотогорского надвигов.  Золото  в содержаниях  0,1-2 г/т  зафиксировано в поро-дах, подверженных прожилковому и метасоматическому окварцеванию,  каолиниза-ции, турмалинизации, пиритизации. В бассейне пади Мал.Бамбуя в пунктах минера-лизации IV-1-1, 3  в  низкотемпературном  кварце  с сульфидами  содержание Au  до 0,4 г/т. Два ореола рассеяния золота площадью 1-3 км2  с содержаниями 0,002-0,1 г/т  выявлены в верховьях пади Янешкина (I-4-11) и в бассейне пади Мостовка (III-3-32).

Россыпи золота  сконцентрированы  в Урово-Гидаринском междуречье  и  в бас-сейне р.Камара. Они относятся к мелкозалегающим, пойменным и террасовым, и на-капливались в аллювиальных,  реже пролювиально-аллювиальных  отложениях.  Па-раметры  россыпей  приведены  в приложении 3.  Россыпи открывались,  разведыва-лись и эксплуатировались  с середины XIX века по настоящее время. Из них  добыто более З т Au.

Серебро. Серебро играет роль спутника в комплексных полиметаллических и зо-лоторудных месторождениях и проявлениях.  Кроме того, в верховьях пади Янешки-на в эндоконтакте Вереинского массива выявлен пункт минерализации I-4-13,  пред-ставленный  cвалами глыб  вторичных кварцитов с содержаниями Ag 0,0015%,  Mo - 0,015%, W - 0,002% и Sb - 0,004%.

Геохимический ореол I-1-1  площадью 2,5 км2  с содержаниями Ag 0,00005%  на-ходится  на водоразделе падей Дулюшма-Ушумун,  в поле развития пород  нижнебе-летуйской подсвиты. Гидрохимические аномалии серебра площадью 5-17 км2  приу-рочены  к  обрамлению  Урово-Мотогорской  (II-2-8,  III-1-1, 3)  и Северо-Аргунской (IV-4-6) впадин и к выходу раннепермских интрузий (II-3-27).  Содержания Ag  в су-хом остатке от 0,001 до 0,05%, Pb, Mo - до 0,01%, Cu - до 0,1%, Sb - до 0,03%.

- Радиоактивные элементы

Уран.   Известно 3  малых  месторождения  урана,  несколько  рудопроявлений  и множество  пунктов минерализации  и радиоактивных аномалий, лишь частично по-казанных  на КПИ. АГСМ-съемкой  выялены   локальные  аномалии  радиоактивных элементов  в коренных породах,  геохимическими методами установлены  повышен-ные концентрации урана  в рыхлых отложениях, подземных и поверхностных водах.  Проявления радиоактивных элементов расположены как в полях развития верхнеме-зозойских отложений, так и в обрамлении позднемезозойских впадин.

К образованиям тургинской свиты  приурочены  малые месторождения Сивачи и Изеча, а также рудопроявления, пункты минерализации и различные аномалии. Мес-торождение Сивачи (II-3-20) на водоразделе падей Сивачи-Изеча  приурочено к вул-каногенно-осадочной среднетургинской подсвите. Характерны два типа оруденения: гидротермальный в зонах дробления  и инфильтрационный  в горизонтах туфопесча-ников.  Крутопадающие зоны дробления сопровождаются гематитизацией,  флюори-тизацией  и характеризуются  бедной  отенит-уранофановой минерализацией.  Мощ-ность рудных тел 0,5-5 м  при протяженности 0,8-1 км.  Содержания урана до 0,04%.  Пластовые рудные тела  приурочены  к контактам туфопесчаников с лавобрекчиями риолитов.  Продуктивный пласт прослежен на 880 м по падению  при мощности от 5 до 24 м.  Выделяются интервалы с содержаниями урана  0,01-0,07%  на 0,5-1 м мощ-ности и до 0,1% на 0,3 м /38/.

Месторождение Изеча (II-3-17)  на стрелке  пади Изеча и р.Мотогор  имеет  сход-ное строение. Оруденение представлено уранофаном, цейнеритом, ураноспинитом и отенитом  и локализовано  как в круто-,  так и  в пологопадающих  зонах  дробления. Последние  часто приурочены  к границам  туфогенно-осадочных и эффузивных  по-род и, возможно, связанные с ними руды являются инфильтрационными. Рудные те-ла с низкими содержаниями U (0,01-0,05%)  прослежены до 200 м по простиранию и до 30 м по падению.  Более богатые залежи  (0,05-0,465% U)  имеют гнездообразную форму с размерами  до 30-40 м по простиранию  при мощности до 5,85 м.  Содержа-ния Mo достигают 0,01%, Zn - до 0,03%, Pb, As, Sb - до 0,1% /38/.

Небольшие проявления, пункты минерализации урана и тория, а также аномалии

радиоактивности  в верхнемезозойских  отложениях  известны  в окрестностях Сива-чинского и Изечинского месторождений  (II-2-7),  а также в пределах северо-восточ-ного блока Урово-Мотогорской (I-3-28)  и в Северо-Аргунской впадине (III-4-15, IV-4-3, 4, 5, 11). Многочисленны проявления радиоактивных элементов и в обрамлении  позднемезозойских впадин. Самым крупным из них  является Антоновское месторо-ждение  (II-3-22)  на водоразделе рек Шивия, Мотогор и Уров  в юго-западной части аллохтона  Южно-Мотогорского надвига,  относящееся  к урановой  формации  в зо-нах  разломов  в лейкократовых  гранитах.  Оруденение  локализовано  в двух  зонах дробления северо-восточного простирания  мощностю 6-80 м,  прослеженных  на 1,2 и 1,3 км   в гранитах Уровского массива  раннепермского возраста.  Выявлено 8 руд-ных тел  протяженностью 180-340 м по простиранию и 70-175 м по падению мощно-стью 0,55-9,2 м. Средние содержания U  0,021-0,165%.  Рудные минералы  представ-лены настураном и смолками. Отмечена интенсивная флюоритизация пород, а также  присутствие сульфидов Pb, Zn, Cu, As, Sb /38/.

В зоне Южно-Мотогорского надвига  расположена еще целая группа проявлений урана и тория  (I-4-8, 10, 16, I-3-24, 26, II-3-7, 9 и др.),  приуроченных  к  разломам  в гранитах, реже в осадочно-метаморфических породах. Ряд радиоактивных аномалий явно тяготеет  к  Урюмканской   гранито-гнейсовой  структуре,  располагаясь  среди раннепротерозойских  и пермско-раннетриасовых  гранитоидов  и их  пегматоидных  разностей   (I-2-6, 7,  II-2-1, 3, 4, 5, 6  и  др.),   нередко  в  бортах  позднемезозойских впадин. Они имеют пегматитовый и гидротермальный генезис.

Торий

Проявления и пункты минерализации тория установлены в различной геологиче-ской  ситуации. В Гидаринской  впадине  пункт минерализации  IV-3-3  приурочен к субвулканическому телу риолитов абагайтуйского комплекса. Пункт минерализации аномалия № 40 (III-2-13)  расположен  в контакте дайки  гранодиорит-порфиров нер-чинскозаводского  комплекса  и андезибазальтов  шадоронской серии  и представлен зоной  кварц-альбитовых метасоматитов с  вкрапленностью пирита,  флюорита,  ред-ко молибденита и прожилками карбонатов.  Радиоактивность метасоматитов  80-350 мк Р/ч,  содержание  U до 0,04%  на 1 м  мощности, Th - до 0,26-0,47% на 0,5 м. Про-явления и аномалии урано-ториевой природы Чалдонского участка  (II-2-9)   локали-зованы в зонах дробления  граносиенитов шахтаминского комплекса  или на контак-те их  с карбонатными породами  быстринской свиты.  Проявление Большезерентуй-ского участка (IV-1-7)  приурочено  к зонам  динамометаморфизма  протяженностью до 1 км  в телах вторичных кварцитов и гранитоидов, несущих магнетитово-редкозе-мельную минерализацию.  Мощность зон 1,5-2,5 м, радиоактивность - 128-220  мкР/ ч, содержание  U - 0,001-0,006%,  Th - 0,05-0,2% /38/.  В  среднем  течении р.Гидари,  на Булаткинском участке  проявление тория и урана  III-2-13  тяготеет  к телу лейко-гранитов кукульбейского комплекса. Значения радиоактивности составляют 128-220 мкР/ч,  содержания U - 0,002-0,005%, Th - 0,2-0,35%.  Пункт минерализации III-4-8 и ряд аномалий радиоактивности,  не показанных на карте,  локализованы в зонах тур-малинизированных тектонитов по гранитам ундинского комплекса.

Для всех пунктов минерализации урана и тория  и радиоактивных аномалий  зна-чения радиоактивности колеблются от 70 до 1700 мкР/ ч,  обычно при малых площа-дных параметрах и низких содержаниях урана. Аномалии обусловлены скоплениями радиоактивных минералов:  циркона, торита, уранинита и á-уранотила в мигматитах и гранитах /38/.  Локальные аэрогамма-аномалии  характеризуются  показаниями ра-диоактивности 10-20 мкР/ч, при содержаниях урана до 15-20 х 10-5 %. В рыхлых оса-дках известны концентрации урана до 20-70 х 10-4%,  в водах - до n х 10-5-4 %. А в це-лом,   можно отметить,  что  количество проявлений  радиоактивной  минерализации функционально зависит от детальности изучения различных участков территории.

- Неметаллические ископаемые

Оптические материалы

Пъезокварц. Проявление пъезокварца Черные березы (IV-4-2) находится на лево-бережье р.Ишага.  Оно представлелено линзой пегматитов размерами 3х1 м в грани-тах шахтаминского комплекса.  Пегматит  сложен  кристаллами  калишпата и белого или дымчатого кварца размерами до 20-30 см.

Химическое сырье

Флюорит (флюс и химсырье).  Проявления флюоритовой минерализации  дово-льно многочисленны  и сконцентрированы на левобережье р.Мотогор.  Здесь извест-ны  непромышленное  месторождение  и 9 проявлений  плавикового шпата,  приуро-ченных к аллохтону Мотогорского надвига.

На  Шахматном месторождении  (II-3-10)  изучено 17 жил  протяженностью 20-

240 м  и мощностью от 0,4 до 5-51 м,  падающих под углами 50-70°  и содержащими

от 31,72 до 75,12% CaF2. Запасы флюорита по категории С2 оценены Б.А.Левичевым

в 123 737 т при среднем содержании СаF2 64% /45/.

В сходных по строению  Антоновском (II-3-24)  и Мотогорском (II-3-16)  прояв-лениях запасы CaF2 составляют  29,2 и 2,36 тыс.т, соответственно,  при содержаниях 35 и 42,73%.   Другие проявления этого типа представлены также среднетемператур-ными  кварц-флюоритовыми жилами или зонами оплавикования,  обычно слабо изу-ченными, частично отбракованными.

На Ерничном проявлении (III-1-4)   в западном борту  Урово-Мотогорской  впа-дины  известны две жилы  низкотемпературного кварца  протяженностью 50-120 м и мощностью 1,6-7 м с содержаниями CaF2 6,95 и 42,46%.

Барит.  Проявление барита III-3-18  в бассейне пади Бол.Булатка  представлено двумя  зонами дробления карбонатных пород  мощностью 1-2 м,  прослеженными на 20-25 м.  Обломки в брекчиях  сцементированы  друзовидным баритом. Содержание бария 10-12%.

Боросиликаты.  Единственное  рудопроявление  боросиликатов (II-3-28)   на во-доразделе пади Чебалиха и р.Уров приурочено к двум зонам дробления и лимонити-зации доломитов с ашаритом  мощностью 6 и 8 м.  Содержание бора в них  0,1-0,5%. Высокие содержания бора известны также в скарнах Аркиинского оловянного рудо-проявления.

- Минеральные удобрения

Фосфориты. Услонское проявление фосфоритов (IV-2-25) в 4 км западнее с.Ге-оргиевка  выявлено  в пачке переслаивания  известняков, мергелей, аргиллитов и уг-листо-кремнисто-глинистых  сланцев  в разрезе  среднебыстринской подсвиты.  При мощности 0,5-2 м  она прослежена  на 6,7 км.  Фосфаты  представлены  подолитом и дернитом.  Содержание  Р2О5  5,48-8,89%.  Прогнозные  ресурсы  оценены  /54/  в 2,2 млн.т руды  или  130 тыс.т  Р2О5. Фосфатоносные породы  могут использоваться  для нужд местного сельского хозяйства после проведения агрохимических испытаний.

- Горнотехническое сырье

Графит.  Проявление графита II-2-2, расположенное на водоразделе падей Пря-мые Сивачи-Изюбриха,  приурочено к горизонту андалузит-биотит-полевошпат-ква-рцевых сланцев с графитом  среди  нижнепротерозойских образований.  Содержание графита до 15-20%.

Цеолиты.  В  вулканогенных  породах,  преимущественно  в  риолитах,  кислых туфах и туффитах тургинской свиты,  довольно широко проявлены процессы цеоли-тизации (бассейны рек Мотогор, Сивачи). Стильбит, эпистильбит, томсонит и аналь-цим иногда присутствуют в повышенных концентрациях,  однако,  масштабы цеоли-тизации не ясны.

- Поделочные камни

Среди  широко  развитых  лав и туфов  кислого,  среднего  и  основного состава  встречаются линзы и горизонты пород с красивыми окрасками и текстурными рису-нками, но специальное изучение их не проводилось.  Имеется одно - Дучарское про-явление (IV-1-9),  известное еще c XIX века.  Оно представлено горизонтом псамми-то-псефитовых кислых туфов среднетургинской подсвиты. Туфы сложены сиренева-то-розовыми обломками вулканитов, сцементированными зеленовато-серым пелито-вым материалом. Ширина выхода горизонта 10-20 м, протяженность не установлена. Пригодны  для мелких поделок  и вулканические бомбы из прижерловой фации рио-литов  на правобережье р.Мотогор,  но запасы их  не ясны.  Возможно  обнаружение  декоративных разностей халцедонов и аметистов из миндалин базальтов  верхнетур-гинской подсвиты.  Как облицовочный и поделочный материал  могут использовать-ся офикальциты,  залежи которых  обнаружены  среди карбонатных пород белетуйс-кой и быстринской свит по падям Мал.Бамбуя и Аркия /52/.

Строительные материалы
       Карбонатные породы

Известняк, доломит.  Разведано крупное  Георгиевское месторождение  извест-тняков (IV-2-20)  и доломитов (IV-2-21)  в 2 км  западнее с.Георгиевка.  Оценены два пласта известняков  протяженностью  2,5 и 1,7 км,  мощностью 40-50 м,   пригодных для флюсов I-II сорта. Содержание в них  СаО  51,16-54,05%, МgО - 0,8-2,3%. Доло-миты, удовлетворяющие требованиям промышленности  к огнеупорам I-II сорта, со-держат СаО 31,35-33,25% и Мg0 - 17,13-18,6%.  Содержания примесей в известняках и доломитах  находятся в технически допустимых пределах.  Запасы категорий В+С1  составляют  48103 тыс.т известняков и 47067 тыс.т доломитов /15/.  Запасы сырья по обоим месторождениям на балансе не числятся.

- Обломочные породы

Песчано-гравийный материал. Песчано-гравийные и щебнистые отложения ис-пользуются  местными организациями  для строительства и ремонта дорог.  Данные по разведке имеются только для Уровского месторождения гравия  (IV-1-12),  приу-роченного к поздненеоплейстоценовой террасе р.Уров.  Мощность залежи 0,4-2,4 м, средний  гранулометрический  состав: валуны (7-20 см) - 0,4%,   гравий - 51,1%,  пе-сок - 48,5%.

- Прочие ископаемые

Битумы.  В  0,8 км  севернее с.Поперечный Зерентуй  при бурении скважины  в вулканогенных  отложениях  тургинской свиты  вскрыты  4 интервала  с примазками битумов по трещинам  (IV-2-16).  Битумы составляют от 0,332 до 15%  веса пород  и состоят из асфальтенов - 9,69%, масел - 32,84% и смол - 40,58% /27/.

8. Закономерности размещения полезных ископаемых

и оценка перспектив района

Условия формирования  всех видов  месторождений и проявлений полезных ис-копаемых обусловлены характером и стилем геологических событий  на разных эта-пах развития характеризуемого участка земной коры.

На раннедокембрийском этапе  геологические процессы  архея  остаются нерас-познанными и их роль в металлогении района не ясна.

В раннем протерозое,  на протогеосинклинальной  стадии развития,  накаплива-лись  карбонатно-терригенные  отложения  ишагинской  толщи,  преобразованные  в гнейсы и кристаллические сланцы, большей частью замещенные гранитоидами урю-мканского комплекса.  Последние формировались,  в целом,  в ультраметаморфичес-ких условиях,  что сопровождалось  выносом  рудных  компонентов  во вмещающие породы,  хотя на заключительных стадиях ультраметаморфизма  в гранитах и пегма-титах  и появлялись  локальные повышенные концентрации бериллия,  редкоземель-ных и радиоактивных элементов.

В венде-кембрии  при накоплении  отложений  быркинской  и  аргунской  серий  сформировались крупные залежи известняков и доломитов, маломощные горизонты фосфатоносных пород.  В высокозрелых породах верхнебелетуйской подсвиты и ер-ниченской толщи,  очевидно, присутствовали высокоустойчивые компоненты, такие как золото,  касситерит,  вольфрамит,  редкометальные и редкоземельные минералы.  В карбонатных породах и на границах их с терригенными образованиями могли воз-никать геохимические барьеры, благоприятные для осаждения свинца, цинка, сереб-ра и сопутствующих им элементов.  При этом  концентрации металлов  не достигали промышленных значений,  но  содержащие их породы  могли являться  источниками рудного вещества  для месторождений мезозойского возраста.  И,  действительно,  к выходам древних высокозрелых пород  чаще всего  тяготеют коренные и россыпные месторождения и рудопроявления  золота, олова, вольфрама,  редких и редкоземель-ных элементов,  а приуроченность  полиметаллического оруденения  к карбонатным породам или к границам их с терригенными образованиями была известна еще древ-ним рудознатцам.  С раннепалеозойским богдатским комплексом  связано оловянно-бериллиевое, тантало-ниобиевое и урановое оруденение.

С позднепалеозойскими интрузивными образованиями, большей частью сильно эродированными,  связаны  разнообразные  проявления  эндогенной  минерализации малого масштаба,  обычно не имеющие  практического значения.  Это магнетитовые скарны в экзоконтактах гранитных тел  ундинского и лубиинского  комплексов,  ми-нерализованные зоны  c магнетитовой и редкоземельной минерализацией в гранитах кадаинского комплекса,  возможно,  имеющие  более молодой возраст,   пегматиты с убогой вкрапленностью берилла  в кутомарском комплексе   и слабо танталоносные,  может быть, и оловоносные  граниты лубиинского комплекса.  В измененных грани-тоидах разного возраста  установлены  проявления урана и радиоактивные аномалии  ториевой,  урановой и смешанной природы.  В граносиенитах  второй фазы кадаинс-кого комплекса  установлены содержания золота,  превышающие кларк  в 2,4-4,3 ра-за,  и, по-видимому, не случайно,  здесь  и сконцентрирована  основная часть  кайно-зойских россыпей золота.

С шахтаминским и акатуйским  комплексами  на территории  листа  существен-ных проявлений  эндогенной  минерализации  не выявлено.  Прямые  доказательства рудоносности нерчинскозаводского комплекса отсутствуют,  но,  уже по традиции, с ним в регионе увязывается полиметаллическое и золотое оруденение. Материалы по территории листа не противоречат такому заключению, поскольку вблизи известных  проявлений  золото-полиметаллической минерализации обычно присутствуют дайки пород этого комплекса  и фиксируются разнообразные гидротермально-метасомати-ческие изменения. Тела лейкогранитов и гранит-порфиров кукульбейского комплек-са  также сопровождаются ареалами окварцованных,  турмалинизированных,  каоли-низированных, иногда грейзенизированных пород с оловянно-вольфрамовой, урано-вой  и флюоритовой  минерализацией,  типичной для этого подразделения.  И,  нако-нец, с субвулканическими интрузиями абагайтуйского комплекса и эффузивами тур-гинской свиты  связана  урановая, флюоритовая  и эпитермальная золото-серебряная минерализация, процессы цеолитизации пород.  По геохимическим характеристикам раннемеловые магматические образования имеют оловянно-висмут-свинцовую, ино-гда с серебром, специализацию.  Определенную роль в локализации эндогенных  ме-сторождений и проявлений играют и разрывные нарушения различной кинематики.

В кайнозое в осадках верхнего неоплейстоцена и голоцена  формировались рос-сыпи золота и касситерита, а также залежи строительных материалов.

Таким образом,   в качестве основных металлотектов  выступают высокозрелые  породы  верхнебелетуйской подсвиты  и  ерниченской толщи,  карбонатные  породы быстринской свиты,  массивы  лейкогранитов  богдатского комплекса,  интрузивные тела  нерчинскозаводского  и  кукульбейского  комплексов,  субвулканические обра-зования раннего мела. Определяющим фактором для формирования россыпных мес-торождений золота и олова,  кроме присутствия коренных источников,  является  на-личие верхненеоплейстоценовых и голоценовых отложений, накопившихся в огово-ренных выше геоморфологических условиях.

Неравномерность проявления различных металлотектов на площади листа  обу-словила разную металлогеническую специалиазацию ее отдельных участков.  Конк-ретно,  на площади листа расположены юго-восточная часть  Будюмкано-Култумин-ского,   восточная часть Газимуро-Заводского,  юго-западная часть  Богдатско-Арки-инского и северная часть Нерчинско-Заводского рудных районов.

В  Будюмкано-Култуминском  районе   золото-медь-молибден-олово-вольфрам-висмут-полиметаллическом,  на левобережье  р.Урюмкан  выделен Покаинский вис-мут-молибденовый рудный узел,  в пределах которого  развиты интрузии шахтамин-ского, нерчинскозаводского и кукульбейского комплексов, прорывающие различные  части разреза венда-кембрия. Эндогенное оруденение представлено в мелких прояв-лениях висмутовой и молибденовой минерализации.  Известны  гео- и гидрохимиче-ские ореолы рассеяния молибдена, серебра, непромышленные россыпи золота.

В Газимуро-Заводском районе, имеющего в целом золото-медь-молибден-олово -вольфрам-полиметаллическую и флюоритовую  специализацию,  в восточной части Солонечного рудного узла  известны проявление флюорита,  пункты минерализации вольфрама, бериллия и сурьмы, гидрохимические ореолы серебра и сурьмы.  В шли-ховых пробах отмечены  касситерит,  шеелит,  тантало-ниобаты, золото.  В строении этого участка  участвуют  разнообразные по возрасту и генезису образовавания, пре-имущественно слабо продуктивные в металлогеническом отношении.

В  Богдатско-Аркиинском  рудном  районе,  золото-олово-бериллий-ртуть-уран-флюорит-полиметаллическом,   выделены  Орочинский,  Богдатский,  Мотогорский, Аркиинский и Середянский рудные узлы.  В первом из них  на левобережье р.Ороча в контурах выхода гранитов лубиинского комплекса  известны проявления  магнети-товых скарнов и олова.  К гранитному массиву  тяготеют и непромышленные россы-пи касситерита в долине р.Ороча.  В Богдатском узле,  занимающем  водораздел рек Урюмкан,  Мотогор и Ороча,  широко развиты  отложения венда-кембрия,  прорван-ные  массивами лейкогранитов  богдатского и лубиинского комплексов  при ограни-ченной роли интрузий шахтаминского и нерчинскозаводского комплексов.  Это пре-допределило  возникновение  здесь  скарновых,   гидротермальных  и  пегматитовых проявлений  олова,  бериллия,  тантало-ниобатов,  а в западной части узла и полиме-таллических объектов.  В рыхлых отложениях  верхнего неоплейстоцена  и голоцена присутствуют промышленные и непромышленные россыпи касситерита.

Мотогорский рудный узел охватывает Уровский батолит раннепермских грани-тоидов,  содержащих  крупные  ксенолиты  венд-кембрийских образований  и  часто подвергнутых динамометаморфизму,  а также  включает  в себя  большую часть  тел гранитоидов кукульбейского комплекса,  включая  Мызинский и Вереинский штоки.  Здесь  известны проявления,  гео- и гидрохимические аномалии олова и сопутствую-щих элементов,  таких как  бериллий, иттрий, молибден, свинец и цинк.  В зоне Юж-но-Мотогорского надвига  сконцентрирована основная часть  флюоритовых и урано-вых проявлений территории.

Середянский  узел  на  правобережье  среднего течения  р.Уров  характеризуется присутствием проявлений фтора и ртути.

Аркиинский рудный узел  занимает  северо-западную часть Ишагинской куполь-ной структуры и ее обрамления,  где развиты раннепротерозойские,  венд-кембрийс-кие и динамометаморфизованные раннепермские образования, а в ограниченных ма-сштабах - нижнеюрские осадочные,  средне-позднеюрские интрузивные  (шахтамин-ский комплекс),  позднеюрские осадочные (патринская свита)  и дайковые (нерчинс-козаводский комплекс) образования,  а также малые тела раннемелового абагайтуйс-кого комплекса. Пестрота генетического и вещественного состава пород обусловила и широкий спектр минерализации. Наряду со скарновыми и гидротермальными про-явлениями олова  в пределах узла  выявлены  рудопроявления и пункты минерализа-ции  свинца, цинка,  золота,  мышьяка, урана, флюорита и других полезных ископае-мых. Имеются и россыпи золота.

В изученной части  Нерчинско-Заводского  рудного  района  с золото-полиметал-лической,  висмутовой,  оловянной  и  железорудной  минерализацией  расположены Булаткинский золоторудный узел и северные фланги Козулинского и Нерчинско-За-водского  полиметаллических узлов.  Площадь Нерчинско-Заводского узла  характе-ризуется широким развитием венд-кембрийских пород  при ограниченной роли юрс-ких и меловых  отложений,  а также  интрузивных  образований  палеозоя и мезозоя.  Ведущими полезными ископаемыми здесь являются свинец и цинк с сопутствующи-ми серебром и золотом.

На площади  Козулинского узла,  кроме  отложений  белетуйской и быстринской свит и ерниченской толщи, сосредоточены массивы кадаинского комплекса,  а также расположена  большая часть  Зерентуйской впадины,  выполненной эффузивами ша-доронской серии.  На правобережье р.Уров прослежен дайковый пояс пород нерчин-скозаводского комплекса,  присутствуют субвулканические тела раннемелового воз-раста.  Доминирующими  являются  свинцово-цинковые  проявления  и месторожде-ния, в числе которых Козулинское и Поперечно-Зерентуйское.  Известно редкоземе-льно-магнетитовое рудопроявление в гранитах кадаинского комплекса.

Булаткинский рудный узел  в целом совпадает с контурами одноименного масси-ва  гранитоидов  кадаинского комплекса,  прорывающего  венд-кембрийские породы при ограниченной роли  верхнемезозойских отложений.  На площади узла  известны провления золото-полиметаллической минерализации и расположена основная часть россыпей золота Урово-Гидаринской группы.

Оценка перспектив района. Территория листа расположена  в  непосредственной близости от предприятий Нерчинского полиметаллического комбината, на площади, где на протяжении столетий добывались полиметаллические руды.  Рядом  располо-жены  и крупные россыпи золота в долинах рек Нижняя и Средняя Борзя.  На терри-тории листа также проводилась эксплуатация россыпей золота и касситерита.  В свя-зи с этими обстоятельствами  характеризуемая площадь достаточно детально опоис-кована, выявленные коренные и россыпные объекты оценены  с различной степенью  детальности. Позднемезозойские впадины и их  обрамление  получили оценку на ра-диоактивное сырье  в результате  многолетних работ  специализированной организа-ции.  Поэтому,  выявление  новых  крупных  промышленных объектов  большинства  традиционных видов полезных ископаемых в пределах района представляется мало-вероятным.

На основании материалов, полученных при ГДП-200,  а таже предшествующих и последующих работ,  перспективы территории на различные виды минерального сы-рья представляются следующими.

Перспективы на бурый уголь незначительны. Для местных нужд могут использо-ваться и уже используются угли Олочинского проявления,  ресурсы  которого по ка-тегории Р2 оценены, по материалам И.Г.Рутштейна (1953 г.) в 700 тыс.т.  Для реали-зации прогноза необходима постановка поисково-оценочных работ.

Прогнозы на свинец и цинк связаны с Козулинским и Богдатским рудными узла-ми. В первом из них известны два малых полиметаллических месторождения - Козу-линское и Поперечно-Зерентуйское.  По ним  в 1958-60 гг.  были подсчитаны запасы категории С2 35 тыс.т Pb и 8 тыс.т Zn /72, 73/. В связи с изменением требований про-мышленности запасы сняты с баланса. За счет изучения этих месторождений на глу-бину и на флангах,  а также выявления новых объектов жильной свинцово-цинковой формации ресурсы Козулинского узла оцениваются по категории Р2 в 100 тыс.т Pb и 50 тыс.т Zn. Средние содержания  приняты в 3% Pb и 1,5% Zn.  Ресурсы по узлу оце-нены  до глубины 400 м  с расчетом на подземный способ отработки.  Возможно  по-путное извлечение из руд золота и серебра При средних содержаниях золота в рудах 3 г/т и серебра 30 г/т их количества могут составить 5 и 50 т, соответственно /52/.

В Богдатском рудном узле,  в бассейнах падей Волга и Бол.Ильдикан к карбонат-ным породам быстринской свиты  приурочены проявления,  пункты минерализации, вторичные геохимические ореолы Pb.  Здесь возможно существование группы поли-металлических месторождений. Наряду с обычными для района жило-, трубо- и гне-здообразными телами  могут быть выявлены и залежи свинцово-цинковой стратифо-рмной формации в карбонатных и силикатных породах. По продуктивности  локаль-ных геохимических ореолов ресурсы категории Р3 прогнозируемых объектов для по-дземной отработки до глубины 300 м при коэффициенте рудоносности 0,3 и  ожида-емых содержаниях Pb 2% и Zn - 1%  оцениваются в 180 тыс.т Pb и 90 тыс.т Zn /53/.

Для поисков оловорудных месторождений  в той или иной степени перспективна почти вся площадь  Богдатского,   Мотогорского и  Аркиинского рудных узлов,   где развиты лейкограниты  богдатского, лубиинского и кукульбейского комплексов.

В Богдатском узле,  в верховьях  падей Аргун и Волга,  в районе  слабо  эродиро-ванного  штока гранитов  богдатского комплекса,  где  выявлены  вторичные ореолы рассеяния Sn и Be,  возможно выявление  малых месторождений  оловорудной скар-новой и силикатно-сульфидной формаций  с содержаниями Sn в рудах около 0,3%  с прогнозными ресурсами категории Р3, по М.Д.Скурскому (1982 г.), в 20 тыс.т.

В Мотогорском рудном узле  также возможно выявление группы малых месторо-ждений  оловорудной  силикатно-сульфидной  и  кварцево-грейзеновой  формации с суммарными ресурсами Sn категории Р3 в 10 тыс.т (по М.Д.Скурскому).  Сопутству-ющими элементами,  судя по олеолам рассения,  могут быть бериллий,  иттрий,  лан-тан, золото, возможно, и свинец.

В Аркиинском узле,  где известны  Аркиинское  рудопроявление олова  и другие проявления и пункты минерализации  Sn, Pb, Th, U и F,  вероятно выявление  малых месторождений оловорудных скарновой и силикатно-сульфидной формаций  с ресу-рсами, по оценке М.Д.Скурского  (1982 г.),  категории Р1  в размере 15 тыс.т  и Р2  20 тыс.т.  Расчеты ресурсов по олову  проведены до глубины 300 м  при ожидаемых со-держаниях металла 0,3%.

Определенный  интерес   представляет  Покаинский  рудный  узел  с  известными проявлениями молибденовой,  медной,  висмутовой и золоторудной минерализации. Данные  для количественной оценки  возможных здесь  рудных объектов  отсутству-ют,  но геологическая ситуация заставляет обратить внимание при последующих ис-следованиях  на  поиски  золото-медно-молибденовых  месторождений  порфировой формации.

В Середянском узле  известно одноименное проявление ртути и наличие кинова-ри в делювиально-элювиальных отложениях на участке протяженностью более 2 км.  Ресурсы этого объекта,  относящегося, по-видимому, к ртутной аргиллизитовой тер-ригенной формации, исходя из предполагаемой протяженности рудных тел в 2 км по простиранию и 300 м по падению  при средней мощности 3 м и среднем содержании Hg 0,3%,  с учетом  коэффициента  рудоносности  0,3,  оценены  по категории Р2  в 4 тыс.т /52/.

В Богдатском  рудном  узле  по  рудопроявлению  Зимнее  в телах  амазонитовых гранитов и пегматитов  подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р2 в 16 тыс.т Ta2 O5 и 24 тыс.т Nb2O5 /35/.

По Большезерентуйскому проявлению  железа и редких земель,  которое обнару- живает  определенное сходство  с месторождением Баян-Обо  в провинции Внутрен-няя Монголия в Китае, относящемся к флюорит-бастнезит-железорудной формации, определены  ресурсы  категории Р3  лантана  и  иттрия.  При средних содержаниях  в проанализированных пробах 0,5% La и 0,01% Y и запасах железных руд до глубины 40-80 м 50 млн.т  эти ресурсы  составят  250 тыс.т  La  и 5 тыс.т Y  /52/.  Полученные  цифры отражают возможность выявления здесь крупного редкоземельного месторо-ждения,  однако по нему  пока отсутствут  данные  минералогических и химических анализов.

Прогнозы на золото связаны с Козулинским и Булаткинским рудными узлами. В Козулинском узле  нами выявлено  рудопроявление участка Прямой (IV-2-7) эпитер- мального золото-серебряного типа.  Исходя из общей протяженности  зоны окварце-вания 1600 м при средней мощности 100 м и глубине оруденения 300 м,  а также при допущении, что рудные тела составляют 1% этого объема при средних содержаниях  Au 10 г/т и Ag 100 г/т,  ресурсы  категории Р3 оценены в 12 т Au и 120 т Ag. Возмож-на отработка руд частично открытым, частично подземным способом.

В Булаткинском узле,  где развиты  гранитоиды  кадаинского комплекса  с повы-шенной золотоносностю  и проявлены гидротермально-метасоматические процессы,  сосредоточена основная часть россыпей золота Урово-Гидаринской группы,  имеют-ся  проявления и ореолы рассеяния золота.  Исходя  из продуктивности  выявленной Г.С. Власовым /26/ группы мелких вторичных ореолов  рассеяния золота - 1,125 т/м, предполагаемой  глубины оруденения  в месторождениях  жильной малосульфидной золоторудной формации 300 м и содержании 10 г/т,  с учетом коэффициента рудоно-сности 0,05,  ресурсы узла по категории Р2 составят 17 т.  Близкая  цифра получается и при расчетах по продуктивности россыпей /52/.  Не исключена  возможность выяв-ления месторождений и золото-сурьмяно-ртутной формации. Ресурсы не полностью отработанных россыпей золота по узлу составляют  по категории Р1  1,07 т.

В вулканогенно-осадочных породах нижнего мела нередко проявлена цеолитиза-ция,  но  конкретных  объектов  под  поиски  месторождений  цеолитов не выявлено.  Ю.В.Павленко, занимавшийся оценкой территории на цеолиты,  определил ресурсы цеолитов по категории Р3  для Урово-Мотогорской и Гидаринской впадин  в целом в 70 и 30 млн.т, соответственно /54/.

На территории листа  могут быть выявлены дополнительные запасы карбонатно-го сырья, месторождения интрузивных и эффузивных пород разного состава, залежи рыхлых обломочных пород.  В отложениях быстринской свиты  возможны промыш-ленные концентрации фосфоритов.  По известному  Услонскому проявлению фосфа-тов ресурсы Р2О5 категории Р2 определены Ю.В.Павленко (1984 г.) в 1,2 млн.т руды. Но при содержаниях Р2О5 ниже 9% и истинной мощности продуктивных тел 0,5-2 м эти ресурсы не представляют интереса.

Сведения о прогнозных ресурсах полезных ископаемых территории  обобщены в приложении 4.  Ресурсы  по большинству  из перечисленных объектов  ставились  на учет по мере их подсчета и обоснования.  Но,  в результате изменившейся экомичес-кой ситуации в стране  и произведенной в связи с этим геолого-экономической пере-оценки реализация ресурсов представляется нерентабельной, в связи с чем все ресу-рсы,  кроме россыпного золота,  сняты с учета.  В случае  изменения  экономической обстановки  для реализации прогнозов  требуется постановка разведочных  работ  на известных  месторождениях  свинца,  цинка  (Козулинское  и  Поперечно-Зерентуйс-кое) и проявлениях олова  (Аркиинское).  На площадях Богдатского,  Мотогорского,  Середянского,  Аркиинского,  Булаткинского и Козулинского рудных узлов  необхо-димо проведение  специализированных поисков  масштабов  1:50 000-1:10 000,  а на отдельных объектах  и поисково-оценочных работ.  Учитывая близость  многих пер-спективных участков  к предприятиям Нерчинского полиметаллического комбината, которые могут возродиться,  часть из них отнесена к первоочередным.  В настоящее время  на площадях Булаткинского и Козулинского  рудных узлов  ведутся  прогноз-но-поисковые работы  масштаба  1:50 000  силами  подразделений  «Читагеолразвед-ки».  Некоторые объекты рекомендуются под лицензирование (прил.5).

9. Гидрогеология

На территории листа выделены  Газимурский,  Урюмканский,  Ишагинский,  Зе-рентуйский  и Кутомарский  гидрогеологические  массивы,  в целом  совпадающие с приподнятыми неотектоническими блоками  и сложенные  преимущественно интру-зивными и древними  осадочно-метаморфическими  породами,  а также  Богдатский, Урово-Мотогорский, Серебрянский и Северо-Аргунский артезианские бассейны, ко-нтуры которых  предопределены очертаниями  позднемезозойских впадин.  Подзем-ные воды района отнесены к четырем водоносным комплексам.

Водоносный комплекс рыхлых четвертичных отложений развит в контурах пойм и террас речных долин.  Воды подразделяются на над- и подмерзлотные.  Многолет-няя мерзлота  имеет островной характер и развита в заболоченных участках долин и на склонах северной экспозиции.  Положение ее нижней границы  изучено в единич-ных точках и составляет  30-70 м,  а верхняя граница  смыкается с сезонной  мерзло-той, мощность которой составляет 2-3 м. Водоносные горизонты приурочены к рых-лым  отложениям  и  трещиноватой  части  коренных  пород.  Водоупором  являются мерзлые,  глинистые  и  коренные  породы.  В участках отсутствия многолетней мер-злоты функционируют грунтовые воды.  Источники питания вод комплекса - атмос-ферные  осадки,  мерзлые  породы,  воды  более глубинных  водоносных горизонтов. Воды относятся к пластово-поровым.  Динамика движения  определяется  чисто гео-морфологическими  факторами  с  перемещением вод к пониженным участкам и раз-грузкой  через прирусловые болота  и в форме  нисходящих источников  дебитом  от 0,1  до  2-3 л/ с.  Воды  гидрокарбонатно-кальциевые  с переменными  содержаниями  магния, натрия и сульфат-иона.  Минерализация достигает 460 мг/л  при средней ве-личине 100 мг/л. Подмерзлотные воды существуют только в речных долинах с мощ-ным многолетнемерзлым аллювием.

Водоносный комплекс нижнемеловых, верхнеюрских и средне-верхнеюрских от-ложений  приурочен к выходам тургинской,  патринской свит  и шадоронской серии.  Воды пластово-трещинные и пластово-поровые  и циркулируют  в горизонтах  конг-ломератов,  песчаников  и их  туфогенных разностей.  Водоупорами  служат  породы фундамента, покровы базальтов, слои алевролитов.  Мощность водоносных горизон-
тов может достигать 100-200 м. Грабен-синклинальные впадины являются артезиан-скими бассейнами.  Восходящие  источники  артезианских  вод  с дебитом 0,2-10 л/с  связаны  с зонами разломов  в бассейнах рек Годымбой,  Хива,  Мотогор.  Эти  воды вскрыты также скважинами в низовьях р.Мотогор, по падям Сивачи и Годымбой. По составу они  гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-натриевые  с присутс-твием хлора и сульфат-иона. Минерализация их колеблется от 50 до 340 мг/л.

Водоносный комплекс нижнеюрских и венд-кембрийских  осадочно-метаморфи-ческих пород  развит в пределах выходов соответствующих стратиграфических под-разделений.  По условиям циркуляции  воды  трещинные и пластово-трещинные, а в крупных полях развития карбонатных пород,  по видимому,  и карстово-трещинные. Они перемещаются в зонах эффективной трещиноватости  на глубинах до 200 м.Об-ластью питания служит вся площадь их развития.  Разгрузка осуществляется в пони-женных участках рельефа в форме мелких нисходящих источников.  Для  вод карбо-натных пород  характерна  повышенная  минерализация - 250-500 мг/л,  гидрокарбо-натно-кальциевый  и гидрокарбонатно-магниевый  состав.  Воды  алюмосиликатных пород имеют минерализацию 50-70 мг/л,   по составу  они  гидрокарбонатно-натрие-вые, гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-магниевые.

Водоносный комплекс разновозрастных интрузивных пород развит преимущест-венно в пределах горных хребтов. Его воды также являются трещинными и по усло-виям циркуляции близки к вышеописанной группе.  Состав их обычен  для вмещаю-щих алюмосиликатных пород.

Кроме того,  существуют  трещинно-жильные воды,  функционирующие  в зонах тектонических  контактов  различных  комплексов  и отдельных разрывных наруше-ний.  Они циркулируют  по разломам различного порядка  и в зонах трещиноватости  до глубин порядка 1000 м,  питаясь за счет других водоносных комплексов.  Их вос-ходящие источники с дебитом 10-15,  иногда до 40 л/с,  приурочены  к речным доли-нам. С ними в зимние периоды связано образование наледей и гидролакколитов. Со-став вод не отличается от описанного для вмещающих образований. Основные исто-чники этого типа вод показаны на гидрогеологической схеме.  В трещинно-жильных аодах иногда присутствует уран (до n х 10-5-10-4 г/л) и радон (до 200 Бк/л).

Водоснабжение населенных пунктов  осуществляется  за счет поверхностных во-дотоков и из колодцев,  вскрывающих воды четвертичных отложений,  реже исполь-зуются источники трещинных вод (с. Уровские Ключи)  и вскрытые скважинами во-ды нижнемеловых отложений (с.Бол.Зерентуй).

10. Эколого-геологическая обстановка

Экологическая ситуация  в пределах  характеризуемой территории  определяется рядом природных и техногенных факторов. Из первых основную роль  играет геоди-намическая и геохимическая устойчивость пород,  различающаяся  в отдельных нео-тектонических блоках, показанных на геоморфологической схеме.

Максимально и умеренно приподнятые  блоки  сложены  разновозрастными инт-

рузивными и осадочно-метаморфическими породами скального типа, обладающими высокой динамической и геохимической устойчивостью.  В слабо приподнятых бло-ках  развиты преимущественно  верхнемезозойские  осадочные  и осадочно-вулкано-генные  породы скального  и  полускального  типов,  нередко дезинтегрированные  в приповерхностных частях. Их геодинамическую и геохимическую устойчивость мо-жно оценить как среднюю и высокую.  К слабо приподнятым блокам приурочена ос-новная часть аккумулятивных форм рельефа с рыхлыми осадками. Террасовые отло-жения,  дренируемые вблизи уступов,  относятся к средней геодинамической катего-рии пород,  а те же образования  около тыловых швов,  как  и осадки пойм, являются геодинамически неустойчивыми. Рыхлые четвертичные отложения в геохимическом плане  представляются  как  низко- и  среднеустойчивые.  Большая часть территории покрыта тайгой  и лишь на отдельных участках развиты лесостепные и степные лан-дшафты,  где поверхность слабо закреплена луговой и болотной растительностью.

Неблагоприятные природные факторы высоких порядков  проявлены в наличии скальных останцов, курумов, в присутствии островной многолетней мерзлоты,  обу-славливающей  заболачивание пойм и пологих склонов,  преимущественно северной экспозиции,  с развитием  криогенных микроформ рельефа  (полигональные грунты, бугры пучения, наледные поляны и др.).  В остепненных участках  в небольших мас-штабах  проявлено оврагообразование,  боковая эрозия рек.  Пойменные участки до-лин периодически подвергаются затоплению.

Имеющиеся месторождения и проявления  различных полезных ископаемых  ма-лы по размерам и иногда даже не выходят на поверхность, располагаясь преимущес-твенно в участках даже не планируемых под заселение.  В выявленных  геохимичес-ских и гидрохимических аномалиях,  также тяготеющих к ненаселенным территори-ям,  содержания вредных компонентов  редко превышают ПДК. Таким образом,  на-личие объектов эндо- и экзогенной минерализации  существенно не осложняет  эко-логическую ситуацию территории.

Вместе с тем,  на всей площади листа  среди населения распространена эндемич-ная болезнь Кашина-Бека,  известная также под названием уровской болезни.  Ее на-личие  послужило основанием для ликвидации нескольких сел в долинах рек Урюм-кан,  Уров и других.  Причины возникновения болезни  до сих пор не выяснены.  Ею заболевают в детском возрасте при постоянном использовании одних и тех же пить-евых вод и продуктов питания (растительного и животного происхождения) с посто-янных участков их производства.  В многочисленных гипотезах о причинах  появле-ния болезни обычно указывается на повышенные концентрации в водах и почвах,  а как следствие и в сельхозпродуктах, радиоактивных элементов, стронция,  марганца,  фосфора и др.  Аналитическая база  по каждой из гипотез недостаточна.  Выяснение причин болезни  затрудняется тем обстоятельством,  что у многих больных  неизвес-тно точное место рождения.  А это очень важный фактор,  так как бывали случаи за-болевания только в одной части деревень  при нормальном развитии детей в другой. Такая ситуация  отмечена  даже  в соседних дворах.  Нам представляется,  что очаги  заболевания уровской болезнью приурочены к полям развития базальтоидов тургин-ской свиты,  в которых  повышены  концентрации фосфора,  марганца и ряда других элементов.  Определенную роль  могут играть и криогенные процессы,  в частности, глубина сезонного оттаивания мерзлоты,  способная влиять  на микрокомпонентный состав  подземных вод.  В настоящее время  детское население  поселков  находится

под медицинским надзором, проводятся профилактические мероприятия.

Из техногенных факторов  можно отметить  нарушение природной среды вблизи населенных пунктов  и животноводческих ферм,   грунтовых дорог,  очень  немного-численных,  наличие ограниченных по площади участков пахотных земель и лесосек  в различных местах территории.  Можно прогнозировать,  что в ближайшее время  в связи с появлением моста через р.Аргунь в районе с.Олочи,  соединившим Россию с Китаем, лесные массивы территории будут вырублены. Возможно,  будут вовлечены в эксплуатацию и некоторые месторождедения и рудопроявления.  Пока же экологи-ческие последствия действий  горнорудной промышленности  проявляются только в наличии отвалов после отработки россыпных месторождений. Геолого-разведочные работы проводились на многих участках,  но в ограниченных объемах  и их последс-твия практически снивелированы природой.

На основании вышеизложенного, на территории листа по степени эколого-геоло-гической опасности  выделены участки  с благоприятной  обстановкой,  отвечающие максимально и умеренно приподнятым неотектоническим блокам,  и с удовлетвори-тельной  обстановкой,  где сходные природные ландшафты нарушены сельскохозяй-ственной  деятельностью,    геологоразведочными  и  эксплуатационными  работами. Обозначены и территории  с кризисной обстановкой,  охватывающие  слабо припод- нятые блоки,  где развиты  вулканиты тургинской серии,  предположительно влияю-щие  на заболевания уровской болезнью,  и сосредоточены  поймы  крупных речных долин, часто подвергающиеся наводнениям.  При этом, степень эколого-геологичес-ской опасности  для отдельных участков  оказалась несколько отличной от принятой для соседних территорий /8-10/.  В контурах пойм  не рекомендуется  возведение хо-зяйственных объектов любого масштаба.

Для создания  нормальных экологических условий  на последующий период  мо-жет быть рекомендовано  сохранение сложившейся природной экосистемы,  рекуль-тивация земель  в участках  разрабатываемых  и недавно  отработанных  россыпных месторождений, соблюдение технологических норм при лесозаготовках,  выяснение причин заболевания уровской болезнью  и разработка комплекса мер  по ее  предуп-реждению.  Необходимы также  действия  по поддержанию санитарного порядка  на окраинах  населенных пунктов,  вблизи животноводческих ферм  и источников  под-

земных вод.

- Заключение

В результате  проведенных работ  составлена  Госгеолкарта-200  листа  М-50-VI,  подготовленная  ко второму изданию,  хотя карта первого поколения  так и  не  была опубликована. Приведенные в комплекте материалы согласованы с легендой Приар-гунской серии листов  и отражают  современные представления  о геологии и полез- ных ископаемых  района.  Дана  оценка  перспектив  территории  на различные виды минерального сырья.  Впервые составлена карта четвертичных образований и охара-

ктеризована эколого-геологическая обстановка.

Вместе с тем,  остались спорные и неясные проблемы,  ожидающие своего реше-ния на последующих этапах изучения района.Требуется подтверждение палеонтоло-гическими данными возраста всех подразделений венда-кембрия в нескольких полях их развития.  Дополнительные сборы ископаемых органических остатков  необходи-мы также в породах,  отнесенных к нижней, средней-верхней и верхней юре, а также к нижнему мелу.  Правда,  в континентальных  отложениях верхнего мезозоя наход-ки руководящих форм фауны и флоры маловероятны.  Серьезные палинологические исследования необходимы для обоснования  возрастного расчленения  кайнозойских образований.  Слабо доказан и возраст большинства плутонических пород района, в первую очередь,  отнесенных к раннему протерозою, раннему палеозою,  перми-ран-нему  триасу  и  раннему (?) триасу.  Серьезное  обоснование  этих возрастов  может быть получено  только в результате широкомасштабных геохронологических иссле-дований с применением новейших методов определения возраста пород.

- Требуется дополнительное изучение морфометрических и кинематических  хара-ктеристик разрывных нарушений. Вполне возможно,  что дизъюнктивы надвигового типа  имеют  гораздо более широкое развитие  по сравнению с отраженным на пред-ставленной карте.

При поисковых работах  необходимо  обратить внимание  на выявление  полиме- таллических месторождений стратиформного типа, месторождений  порфировой зо-лото-медно-молибденовой  формации  и перспективной  флюорит-бастнезит-железо- рудной формации.  Из экологических вопросов  наиболее важным  является  выясне-ние  причин заболевания  населения  болезнью Кашина-Бека  для разработки мер  по профилактике и лечению ее.

- Список литературы

Опубликованная

1. Внуков А.В.,  Костяков Н.П.  Геологическая карта СССР.  Масштаб  1:200 000. Серия Восточно-Забайкальская. Лист M-51-I.  Объяснительная записка. М.: Госгеол-техиздат, 1962, 52 с.

2. Геологическая карта Читинской области. Масштаб 1:500 000. Редакторы Стар-ченко В.В., Рутштейн И.Г. Чита: ЧГУ, 1973.

3. Геологическая  карта  Читинской области.  Масштаб 1:500 000.  Редактор  Рут-штейн И.Г. Чита: ПГО «Читагеология», 1989.

4. Государственная  геологическая  карта  Российской  Федерации  масштаба  1:1 000 000 (новая серия).  Лист М-(50), (51) - Приаргунск. Объяснительная записка.  Ре-дакторы В.В.Павлова, В.В.Терновой. СП.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000, 231 с.

5. Князев Г.И.  Стратиграфия  нижнего палеозоя  и докембрия Приаргунья. Чита: ЦНИГРИ, 1962, 213 с.

6. Козеренко В.Н.  Геологическое строение  юго-восточной части Восточного За-байкалья. Львов: Издание Львовского ун-та, 1956, 320 с.

7. Локерман А.А. Геологическая карта  СССР масштаба 1:200 000. Серия Восточ-но-Забайкальская. Лист M-50-XII. Объяснительная записка. М: Недра, 1966, 104 с.

8. Озерский А.Ф.,  Винниченко Е.Л.  и др.  Государственная  геологическая карта Российской  Федерации  масштаба  1:200 000.  Серия  Приаргунская.  Лист   М-50-V. 1999, (в печати).

9. Озерский А.Ф.,  Винниченко Е.Л.  и др.  Государственная  геологическая карта Российской Федерации  масштаба 1:200 000.  Серия  Приаргунская.  Лист  М-50-XII. 2000, (в печати).

10. Озерский А.Ф,  Винниченко Е.Л.  и др. Государственная  геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. Серия Приаргунская. Лист М-51-I. 2000, (в печати).

11. Синица С.М.  Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000.  Серия Восточ-чно-Забайкальская.  Лист N-50-XXXVI.  Объяснительная записка.  М.: Недра,  1968, 34с.

12. Тихомиров И.Н.,  Красильщиков А.А.   Геологическая карта СССР  масштаба

1:200 000.  Серия  Восточно-Забайкальская.  Лист  М-50-V. Объяснительная записка. М.: Госгеолтехиздат, 1963, 105 с.

13. Турчинов И.А.  Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Восто-чно-Забайкальская.Лист N-51-XXXI. Объяснительная записка. М.: Недра, 1969, 20 с.

14. Уфимцев Г.Ф.  Нагорья Центрального и Восточного Забайкалья  и Олекминс-кого Становика. М.: Наука, 1974, с. 245-295.

- Фондовая

15. Баумштейн Р.А.  Промежуточный  отчет  Георгиевской партии  о результатах геологоразведочных работ  на Георгиевском месторождении флюсовых известняков и огнеупорных доломитов за 1956-1959 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1959.

16. Баумштейн Р.А., Востров Н.М.  Отчет  Моронской партии по результатам по-исково-разведочных  работ  на  Аркиинском  оловорудном  месторождении и других участках за 1960-1961 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1961.

17. Баянова Г.А., Парыгина М.Н. и др. Отчет по результатам геологоразведочных  работ,  проведенных Аркиинской партией  на россыпное золото в бассейне р.Камара с подсчетом запасов по золотоносным россыпям  р.Камара-Кэрэн,  руч.Сосновый, р. Аркия (Аргунская) по состоянию на 1.I.1983 г. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1983.

18. Баянова Г.А.  Отчет  Никольской  партии  о  результатах  поисковых работ на россыпное  золото  в  Аргуно-Уровском  междуречье  за 1985-1990 гг.  Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1990.

- 19. Бугров Ю.Н.,  Феоктистов Л.А.  и др.  Отчет  о  геофизических исследованиях масштаба 1:50 000, проведенных в Уровской депрессии в 1970-1971 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1972.

20. Валенков С.Б., Павлова В.В. и др. Совершенствование методики расчленения и корреляции опорных разрезов верхнего мезозоя Восточного Забайкалья  для целей крупномасштабной  геологической съемки  на основе  комплексного  использования геохимических и литолого-палеогеологических  методов  исследованияТ.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1989.

21. Васильев Б.М., Васильева Н.Л. и др.  Окончательный отчет по обобщению ге-

олого-геофизических и геохимических материалов  в пределах Нерчинско-Заводско-го рудного района. Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1966.

22. Винниченко В.И., Юдин В.Н. и др.  Геологическое строение и полезные иско-паемые левобережья р.Аргуни ниже с.Дамасово. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1962.

23. Винниченко В.И., Юдин В.Н. и др. Геологическое строение и полезные иско-паемые междуречья Урова и Орочи. Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1964.

24. Винниченко В.И.,  Ляшенко О.В.  и др.  Геологическое  строение  и  полезные ископаемые  междуречья  Ниж.Борзи - Серебрянки - Ишаги.  Т.1 и 2.  ФГУ  ЧТФГК, 1968.

25. Винниченко В.И.,  Винниченко Е.Л. и др.  Геологическое   строение  и  полез-ные ископаемые среднего течения р.Урюмкан. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1974.

26. Власов Г.С., Власова М.А.  Окончательный отчет Ильдиканской геолого-гео-физической партии  по поискам  рудного золота в Калганском районе Читинской об-ласти за 1966-69 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1969.

27. Волосиков Р.Н., Лихобабенко Г.А. и др.  Окончательный отчет  по  поисково-съемочным работам  масштаба 1:50 000,   проведенным Павловской партией  в 1963-1964 гг. в бассейне рек Гидаринский Зерентуй,  Поперечный Зерентуй и Серебрянка.  Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1965.

28. Генко Г.А., Филипченко Ю.А.  Составление схемы глубинного строения ВЗП в  масштабе  1:200 000,  составление  сводных  геофизических карт.   Т.1  и  2.   ФГУ ЧТФГИ, 1996.

29. Горлов А.М.,  Кузнецов Н.И.  Промежуточный отчет Калганской партии о ге-ологоразведочных работах,  проведенных на месторождениях  Железный Кряж и Бо-льшой Зерентуй за период 1956-57 гг. Т. 1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1959.

30. Давыдов Ю.К., Ерохин И.И.  Отчет  о результатах  поисково-разведочных ра-бот,  проведенных  Гольцовой партией  в междуречье Газимура и Урова  в 1969-1973 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1973.

31. Двирник А.П., Бабкин П.С.  Отчет  Богдатской партии  по результатам  поис-ково-разведочных работ за 1961-62 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1962.

32. Дворядкин В.Ф., Жуковский М.А. и др.  Геологическое строение  и  полезные

ископаемые бассейна рек Мотогор и Мызинская Верея. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1964.

33. Дворядкин В.Ф., Жуковский М.А. и др.  Геологическое строение  и  полезные ископаемые среднего течения р.Уров.  Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1966.

- 34. Дрижаченко Н.И., Свешникова Г.И. и др.  Карты аномального магнитного по-ля СССР масштаба 1:200 000 и 1:1 000 000. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1964.

35. Ермолин Ю.П., Черняк К.И.  Отчет  Мотогорской партии  о результатах поис-ково-оценочных  работ  на  олово,  проведенных  в  долинах  р.р.Мотогор,  Ороча  за 1985-1988 гг. Т.1 и 2.  ФГУ ЧТГИ, 1988.

36. Ефимов А.Н., Тетяева Т.М.  Методика расчленения   «немых» осадочно-мета-морфических толщ  позднего докембрия и  раннего палеозоя  Забайкалья  для  целей геологической съемки  масштаба 1:50 000. Т.1 и 2.ФГУ ЧТФГИ, 1970.

37. Землянский Л.Н.,  Дворядкин В.Ф. и др.  Геологическое  строение и полезные ископаемые района среднего течения р.Гидари. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1962.

38. Зуев А.В., Копытов О.А. и др.  Отчет о результатах  прогнозно-геологических и поисковых работ в Урово-Урюмканском блоке по геологическому заданию  324-29  за 1984-1988 гг.  ФГУ ЧТФГИ, 1989.

39. Карелин С.П., Шубкина Ж.И. Пояснительная записка к карте золотоносности  Газимуро-Аргунского междуречья  масштаба  1:100 000. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГК, 1975.

40. Катушенок И.И., Нагибина М.С. Геологическое строение района верхнего те-чения р.Урюмкан. Т.1. ФГУ ЧТФГИ, 1937.

41. Князев Г.И., Крузин С.П. и др.  Отчет  по контрольно-увязочным маршрутам, выполненным  для составления геологической карты  листа  M-50-VI.  Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1956.

42. Кокряков Ю.Л., Чипизубов Н.А.  Отчет  о поисково-разведочных  работах  на песчано-гравийную сьесь для дорожного строительства,  проведенных Трубачевской партией  в 1976-78 гг.  вдоль автодороги  Сретенск-Нерзавод.  Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1979.

- 43. Котко В.Н.  Окончательный отчет о резельтатах поисково-ревизионных работ Северной партии за 1952-55 гг. Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1956.

- 44. Кулагашев А.И., Сергеев А.Д.  и др.  Оценка  промышленных  перспектив  на олово  Шерловогорского,  Аркиинского и Таловско-Орочинского  рудных узлов. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1974.

45. Левичев Б.А., Востров Н.М. и др. Окончательный отчет о поисково-разведоч-ных работах,  проведенных  в междуречье Мотогора и Мызинской Вереи  за 1964-67 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1967.

46. Лешкевич Э.В., Васильев Б.М. и др.  Металлогеническая карта  Приаргунья  в масштабе 1:200 000. Т.1-4. ФГУ ЧТФГИ, 1968.

47. Макаров Н.Г.,  Винников Н.Н. и др. Отчет о результатах поисковых и ревизи-онных работ Уровско-Кудеинской партии по россыпному и рудному золоту за 1963-64 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1964.

48. Менакер Г.И. Отчет по теме № 96  «Обобщение региональных геофизических данных по территории Читинской области.  (Строение земной коры, тектоника и ме-таллогения Забайкалья по геофизическим данным)». Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1978.

49. Митич Г.Б., Плигина Д.Б.  Отчет по геологической съемке и поискам масшта-ба 1:200 000 на водоразделе рек Зола, Уров и Нижняя Борзя  за 1950 г.  Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1951.

50. Никифоров О.С., Шувалов В.М. и др. Отчет о результатах работ Газимурской партии № 327  в Урово-Мотогорской впадине за 1973 г.  по геологическому заданию 327-6-1,2. ФГУ ЧТФГИ, 1973.

51. Овчаренко В.И. Отчет Бурской партии о гидрогеологической съемке масшта-ба  1:200 000  с радиогидрогеологическими,   гидрохимическими  и  эманационными работами,  проведенными  в  бассейне  Газимура  и  Аргуни   в 1960 г.  Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1961.

52. Озерский А.Ф.,  Винниченко Е.Л.  и др.  Геологическое строение  и  полезные ископаемые  листа M-50-VI.  Т.1-3.  ФГУ ЧТФГИ, 1985.

- 53. Озерский А.Ф.,  Винниченко Е.Л.  и др.  Геологическое строение  и  полезные ископаемые  листов  M-50-V,  XI,  XII,  XVIII, XXIII, M-51-I. Масштаб 1:200 000. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1995.

- 54. Павленко Ю.В., Паутов А.В. и др.  Оценка  перспектив  карбонатно-терриген-

- ных  формаций  верхнего протерозоя  и  кембрия  северо-восточного Приаргунья  на

- фосфатное сырье. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1984.

55. Павлова В.В., Афанасов М.Н. и др.  Геологическое строение  среднего и  юж-ного Приаргунья. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1982.

56. Павлова В.В., Амантов В.А. и др.  Усовершенствование  схем  расчленения  и корреляции  стратифицированных,  магматических и метаморфических образований  для опорной легенды  Госгеолкарты-200  и составление тектонических карт  Восточ-но-Забайкальского полигона. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1994.

57. Павловский Е.В., Лучицкий И.В.  Геолого-петрографический очерк  Газимур-ского района. Т.1. ФГУ ЧТФГИ, 1937.

58. Пилягин В.П., Рутштейн И.Г. и др.  Геолого-экономическая  оценка  прогноз-ных ресурсов  твердых  полезных ископаемых  Читинской области  по состоянию на 1.0I.1998 г. Т.6-8. ФГУ ЧТФГИ, 1998.

59. Постников Л.Н. Полевой геолого-промышленный отчет по поисково-разведо-чным работам  в Зеренском оловоносном районе  с 1 февраля по 1 ноября 1936 г. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1936.

60. Рутштейн И.Г., Ридер Э.Р. и др. Металлогеническая карта Читинской области масштаба 1:500 000. Т.1-7. ФГУ ЧТФГИ, 1977.

61. Симонов Ю.Г., Сорокина Е.П. и др.  Составление геоморфологической карты масштаба 1:50 000  бассейна среднего течения р.Уров  в районе впадения р.Мотогор. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1971.

62. Смирнов А.А., Бабинцев И.И.  Общий отчет по геологии,  гидрогеологии,  по-лезным ископаемым,  почвам и растительности  108, 109 партий  Уровского  района. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1940.

63. Старухина Л.П.,  Бутин К.С.  и  др.  Отчет  Биостратиграфической  партии  за 1988-1991 гг. Т.1-10. ФГУ ЧТФГИ, 1992.

64. Старухина Л.П.,  Карасев В.В. и  др. Отчет  Биостратиграфической партии  за 1992-1996 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1997.

65. Старухина Л.П.,  Раитина Н.И.  и  др.  Атлас  руководящих  ископаемых форм Восточного Забайкалья. Т.1 и 6. ФГУ ЧТФГИ, 2000.

66. Стецюк М.И., Бутин К.С.  Окончательный отчет партии № 52 по теме: «Стра-тиграфия  отложений верхнего протерозоя северной части Восточного Забайкалья  и перспективы его на поиски месторождений магнезитов, графита, фосфоритов». Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1969.

- 67. Татаринов В.Г., Парыгина М.Н. и др.  Отчет по результатам геологоразведоч-

- ных работ,   проведенных  Урюмканской  партией  на россыпное   золото  в бассейне среднего течения  р.Уров  в 1976-84 гг.,  с подсчетом запасов  по золотоносным  рос-сыпям Лукина, Большой Ильдикан, Ягутиха, Жердовка, Фабришка, Мал.Боровая  по состоянию на 1.IV.84 г. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1984.

68. Терехина А.И., Прасол Н.П. и  др.  Гравиметрическая  карта  СССР  масштаба 1:200 000. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1972.

69. Трянин Ю.П., Громов А.И. и др . Геологическое строение и полезные ископа-емые бассейна р.Годымбой (лист М-50-23-А). Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1972.

70. Хабаров В.М., Клешнина В.А.  Отчет  Зеренской геофизической партии  о по-исковых работах, проведенных в 1969-71 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1971.

71. Чуева М.Н.  Объяснительная  записка  к шлиховой карте  бассейнов рек Гази-мура, Урюмкана и Урова. Восточное Забайкалье. Т. 1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1937.

72. Юрченко В.И.  Отчет о разведке  Поперечно-Зерентуйского  полиметалличес-кого месторождения с подсчетом запасов  по состоянию на 1/I-1958 г.  Т.1 и 2.  ФГУ ЧТФГИ, 1958.

73. Юрченко В.И.  Промежуточный  отчет  о  поисково-разведочных  работах  на Козулинском  полиметаллическом месторождении  и  его окрестностях  в 1955-60 гг. Т.1 и 2. ФГУ ЧТФГИ, 1960.

Приложение 1

Список месторождений полезных ископаемых

показанных на карте полезных  листа М-50-VI

# Государственной геологической карты Российской Федерации

масштаба 1:200 000

| Ин-декс клет-ки | Но-мер на кар-те |  |  | Вид полезного ископаемого и название месторождения |  | Тип (К-корен-ное, Р-россып-ное) |  |  | Номер по списку ис-пользованной лите-ратуры | Примечание, состояние эксплуатации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |
| ## Металлические полезные ископаемые # Цветные металлы ##### Свинец, цинк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 4 | Козулинское |  | К |  | 72 |  |  |  |  |  | Запасы сняты с ба-ланса |
| IV-2 |  | 8 | Поперечно-Зерентуйское |  | К |  | 27, 73 |  |  |  |  |  | То же |
| ##### Олово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 1 | Падь Бол.Ильди-кан |  | Р |  | 59, 71 |  |  |  |  |  | Отработано |
| I-3 |  | 4 | Верховья пади Бол.Ильдикан и распадок Талый |  | Р |  | 59, 71 |  |  |  |  |  | Отработано |
| I-3 |  | 13 | Верховья р. Мотогор |  | Р |  | 30 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| I-3 |  | 15 | ПадьПеревальная |  | Р |  | 30 |  |  |  |  |  | Отработано |
| I-3 |  | 19 | Правобережье р. |  | Р |  | 30 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Мотогор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 19 | Правобережье р. Мотогор |  | Р |  | 31 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| I-3 |  | 20 | Южно-Богдатская |  | Р |  | 30 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| I-3 |  | 23 | Падь Отстойная |  | Р |  | 30 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| I-4 |  | 3 | Падь Филижачья |  | Р |  | 30 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| I-4 |  | 5 | Верховья р.Ороча |  | Р |  | 30 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| I-4 |  | 6 | Верховья р.Ороча |  | Р |  | 30 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| I-4 |  | 7 | Верховья р.Ороча |  | Р |  | 30 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| ### Благородные металлы ##### Золото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-1 |  | 6 | Падь Немты |  | Р |  | 39 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| II-1 |  | 1 | Падь Жунтали |  | Р |  | 25, 39 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| II-1 |  | 4 | Падь Аркиль |  | Р |  | 39 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| II-3 |  | 29 | Падь Алея с при-токами Деминский и Каменушка |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | В средней части непромышленное |
| II-4 |  | 1 | ПадьТопкая |  | Р |  | 39 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| II-4 |  | 9 | Падь Поперечная |  | Р |  | 39 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| II-4 |  | 11 | Пади Кэрен и Камара |  | Р |  | 17 |  |  |  |  |  | Эксплуатируется |
| III-1 |  | 2 | Р.Годымбой |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| III-2 |  | 1 | Падь Мал.Боровая |  | Р |  | 67 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-2 |  | 3 | Падь Бол.Боровая |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-2 |  | 4 | Падь Булатка с притоками Фабри-шка и Котлянка |  | Р |  | 67 |  |  |  |  |  | Отрабатывалось |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |
| III-2 |  | 10 | Падь Жердовка |  | Р |  | 67 |  |  |  |  |  | Эксплуатируется |
| III-2 |  | 11 | Падь Грязная |  | Р |  | 67 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-2 |  | 14 | Падь Ягутиха с притоком Самсо-ниха |  | Р |  | 67 |  |  |  |  |  | Эксплуатируется |
| III-2 |  | 15 | Падь Цаплиха |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-2 |  | 16 | Падь Листвянка |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-2 |  | 18 | Верховья пади Листвянка |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-2 |  | 19 | Падь Лукина |  | Р |  | 67 |  |  |  |  |  | Эксплуатируется |
| III-2 |  | 21 | Падь Бол.Ильди-кан |  | Р |  | 67 |  |  |  |  |  | Эксплуатируется |
| III-2 |  | 23 | Падь Зыряниха |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-2 |  | 24 | Верховья пади Боярочная |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-3 |  | 4 | Падь Аркия с при-токами Глубокий, Банный, Таловая и Сосновый |  | Р |  | 17 |  |  |  |  |  | Эксплуатируется |
| III-3 |  | 12 | Падь Мал. Булатка |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-3 |  | 17 | Падь Бол. Булатка с притоком падь Широкая |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-3 |  | 20 | Падь Каменушка |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-3 |  | 21 | Падь Черемуховая |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| III-3 |  | 25 | Верховья пади Покая |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-3 |  | 28 | Падь Кулинда с |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | притоком Каменушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 29 | Падь Покая (ниж-нее течение) |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| III-3 |  | 30 | Верховья пади Кулинда |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| III-3 |  | 31 | Падь Озерная |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| IV-1 |  | 2 | Падь Боярочная |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Отработано |
| IV-1 |  | 5 | Верховья пади Бол.Зерентуй |  | Р |  | 38 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| IV-1 |  | 10 | Верховья пади Брикачанка |  | Р |  | 38 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| IV-2 |  | 3 | Падь Цаплиха |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| IV-2 |  | 10 | Падь Грязная |  | Р |  | 47 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| # Радиоактивные элементы ##### Уран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 17 | Сивачи |  | К |  | 50 |  |  |  |  |  | Законсервировано |
| II-3 |  | 20 | Изеча |  | К |  | 50 |  |  |  |  |  | Законсервировано |
| II-3 |  | 22 | Антоновское |  | К |  | 50 |  |  |  |  |  | Законсервировано |
| ## Неметаллические ископаемые # Химическое сырье ##### Флюорит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 10 | Шахматное |  | К |  | 45, 50 |  |  |  |  |  | Непромышленное |
| Строительные материалы # Карбонатные породы ##### Известняк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 20 | Георгиевское |  | К |  |  | 15 |  |  |  |  | Законсервировано |
| ##### 1 | ##### 2 |  |  | ##### 3 |  | ##### 4 |  |  | ##### 5 |  |  | ##### 6 |  |
| ##### Доломит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 21 | Георгиевское |  | К |  | 15 |  |  |  |  |  | Законсервировано |
| # Обломочные породы ##### Песчано-гравийный материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-1 |  | 12 | Уровское |  | К |  | 42 |  |  |  |  |  | Частично отработано |

# Приложение 2

# Список

# проявлений (П), пунктов минерализации (ПМ) полезных ископаемых, вторичных геохимических ореолов (ВГХО), гидрохимических аномалий (ГДХА), шлиховых ореолов (ШО) и радиоактивных аномалий (РА), показанных на карте полезных ископаемых листа М-50-VI Государственной геологической карты

# Российской Федерации масштаба 1:200 000

| Ин-декс кле-тки |  | Но-мер на карте |  | Вид полезного ископаемого и название проявления, пункта минерализации и ореола |  |  | Номер по списку использо-ванной литерату-ры |  |  |  | Тип объекта, краткая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Твердые горючие ископаемые ##### Уголь бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-4 |  | 7 |  | Аргун-Ключевское |  |  | 24 |  |  |  |  |  | П. Пласт бурых углей мощностью 1,5 м |  |  |  |  |  |
| IV-4 |  | 9 |  | Олочинское |  |  | 24 |  |  |  |  |  | П. Два пласта бурых низкокачествен-ных углей мощностью 1,25 и 0,4 м |  |  |  |  |  |
| IV-4 |  | 10 |  | Филлиповское |  |  | 24 |  |  |  |  |  | П. Пласт бурых низкокачественных углей мощностью 0,5 м |  |  |  |  |  |
| ###### Металлические полезные ископаемые ### Черные металлы ##### Железо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 4 |  | Орочинский |  |  | 23 |  |  |  |  |  | ПМ. Мелкие залежи магнетитовых скарнов |  |  |  |  |  |
| II-4 |  | 5 |  | Макаркинский |  |  | 23, 41 |  |  |  |  |  | ПМ. Мелкие залежи магнетитовых скарнов |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 3 |  | Аркиинское |  |  | 22 |  |  |  |  |  | П. Мелкие залежи магнетитовых скарнов |  |  |  |  |  |
| IV-1 |  | 8 |  | Большезерентуйское |  |  | 29, 52 |  |  |  |  | П. 10 зон магнетитовых и гематитовых вторичных кварцитов. Fe от 22,17% до 43,17%. Содержание La до 1%, Y - до 0,2%. Запасы железа категории С2 - 13,059 млн.т |  |  |  |  |  |  |
| #### Цветные металлы ##### Медь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-2 |  | 1 |  | Бассейн падей Иль-дикан-Летник |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ГДХА. В сухом остатке гидрохимичес-ких проб Cu 0,01-0,5%, Ba - 0,03-0,07% |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 7 |  | Верховья пади Жер-довка |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ГДХА. В сухом остатке гидрохимичес-ких проб Cu 0,01-0,05%, Ba - 0,03-0,07%, Zn - 0,007-0,015% |  |  |  |  |  |
| ##### Свинец, цинк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-1 |  | 9 | Водораздел падей Мал.Кутычи-Падушка |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | ПМ. Зона дробления и лимонитизации карбонатов, содержание Pb 0,2%, Zn - 0,3% |  |  |  |  |  |
| I-2 |  | 2 | Г. Ильдиканская грива |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | ПМ. Зона дробления известняков мощностью 0,7 м, содержание Pb 0,2%, Zn - 0,1% |  |  |  |  |  |
| I-2 |  | 3 | Ильдикано-Богдатское |  |  |  |  |  |  | 25, 31 |  |  | П. 3 зоны дробления мощностью 0,5-1,7 м, Pb 0,6-1,36%, Zn - 0,16-2,38% |  |  |  |  |  |
| I-2 |  | 5 | Левобережье пади Ильдикан |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  | ПМ. Зона дробления доломитов мощностью 1-6 м, Pb до 0,86% |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 6 | Правобережье пади Бол.Ильдикан |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  | ПМ. Зона дробления доломитов мощ- ностью до 1,5 м, Pb до 1% |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 7 | Водораздел падей |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  | ПМ. Зона дробления доломитов с повы- |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ильдикан-Волга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шенными содержаниями Pb |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 9 | Главной рудной зоны |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  | П. Зона дробления доломитов, просле- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жена на 1,5 км, мощность 3-25 м, содер-жание Pb до 25,82% |  |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 10 | Водораздел падей Бол.Ильдикан-Волга |  |  |  |  |  | 31 |  |  | ПМ. Зона дробления с гнездово-вкрапленной свинцовой минерализацией |  |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 12 | Водораздел падей Бол.Ильдикан-Волга |  |  |  |  |  | 31 |  |  | ПМ. Зона дробления с сульфидами, Pb до 0,6%, Zn - до 0,4% |  |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 12 | Левобережье пади Орочинская Верея |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. В турмалинизированных и лимо-нитизированных гранитах 0,1% Pb |  |  |  |  |  |  |
| II-1 |  | 3 | Водораздел падей Верх.Баргиши-Большая |  |  |  |  |  | 25 |  |  | ПМ. В штуфных пробах из окварцо-ванных гнейсовидных гранитов 0,1-0,2% Pb и 0,05-0,2% Zn |  |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 1 | Бассейн пади Мызинская Верея |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ГДХА. В сухом остатке гидрохимиче-ских проб Zn 0,07-0,5%, Pb - 0,005-0,05%, Mo - до 0,1%, W - до 0,005%, Sn - до 0,007% |  |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 21 | Водораздел падей Шивия-Антонова |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. Зона окварцевания и флюорити-зации с гнездами лимонита; Pb - 0,5%, As - 0,2%, Au - 0,01г/т |  |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 23 | Антоновский |  |  |  |  |  | 32 |  |  | ПМ. Зона окварцевания и флюорити-зации с гнездами лимонита; Pb - до 0,5%, As - 0,1%, Au - 0,005г/т |  |  |  |  |  |  |
| II-4 |  | 6 | Низовья пади Ниж. Макарки |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. Лимонитизированный кварц; Pb-0,2% |  |  |  |  |  |  |
| II-4 |  | 8 | Уровский рудник |  |  |  |  |  | 23 |  |  | ПМ. Лимонитизированная зона дробле-ния известняков, в XIX веке эксплуати- |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ровался |  |  |  |  |  |  |
| II-4 |  | 10 | Гидаринский рудник |  |  |  |  |  | 23 |  |  | П. Лимонитизированная зона дробле- ния известняков. В XIX веке эксплуати-ровалось |  |  |  |  |  |  |
| II-4 |  | 14 | Кэренский |  |  |  |  |  | 23, 43 |  |  | ПМ. Лимонитизированная зона дробле-ния известняков, Pb до 0,5%, Zn - 0,3% |  |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 22 | Верховья пади Хавронья |  |  |  |  |  | 39 |  |  | ПМ. Зона дробленния и лимонитизации алевролитов, Pb до 2,15%, Zn - до 1,5% |  |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 11 | Первый Гидаринский |  |  |  |  |  | 37 |  |  | ПМ. К контакту гранитов кукульбей-ского комплекса и габбродиоритов ун-динского приурочены зона дробления, Pb 0,3-0,7%, Zn - до 0,3% |  |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 14 | Булаткинское |  |  |  |  |  | 37 |  |  | П. В сулфидизированных кварцитовид-ных песчаниках в экзоконтактовой зоне граносиенитов кадаинского комплекса 0,1-1,5% Pb и 0,02 г/т Au |  |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 33 | Верховья пади Ишага |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ГДХА. В сухом остатке гидрохимичес-ких проб Zn 0,2-0,8%, Pb - 0,005-0,05%, Cu - до 0,05%, W - до 0,01%, Sn - до 0,007% |  |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 2 | Левобережье пади Аркия |  |  |  |  |  | 22 |  |  | ПМ. Лимонитизированная зона дроб-ления известняков |  |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 4 | Аргунский рудник |  |  |  |  |  | 22 |  |  | П. Зоны дробления доломитов с суль-фидной минерализацией, в XIX веке эксплуатировались |  |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 14 | Приаргунский 2-1 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | ПМ. Лимонитизированная зона дробления алевролитов, Pb до 0,5% |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 16 | Приаргунский 1-1 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | ПМ. Зона дробления и лимонитизации гранитоидов, Pb до 0,3% |  |  |  |  |  |  |
| IV-1 |  | 2 | Бамбуинский |  |  |  |  |  | 41 |  |  | ПМ. В окварцованных карбонатах 0,1-0,3% Pb |  |  |  |  |  |  |
| IV-1 |  | 6 | Большезерентуйское |  |  |  |  |  | 43 |  |  | П. В окварцованных известняках 5 зон лимонитизации протяженностью 150-300 м, мощностью 5-30 м, Zn 3-5%, Pb -0,2% |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 11 | Второильинский |  |  |  |  |  | 27 |  |  | ПМ. Лимонитизированная зона дробле-ния известняков. В XIX веке эксплуати-ровался |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 12 | Киршихинское |  |  |  |  |  | 27, 43 |  |  | П. Зоны дробления доломитов с суль-фидной минерализацией. В XIX веке эксплуатировалось |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 14 | Правобережье пади Иля |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. Свалы лимонитизированного кварца; Zn - 0,7% |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 15 | Первоилинский |  |  |  |  |  | 27 |  |  | ПМ. Лимонитизированная зона дробле-ния известняков. В XIX веке эксплуати-ровался |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 17 | Левобережье пади Иля |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. В окварцованных и лимонитизи-рованных карбонатах 2% Zn, и 0,01-05г/т Au |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 18 | Водораздел падей Иля-Услон |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. В лимонитизированных породах 0,5% Zn |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 19 | Георгиевское |  |  |  |  |  | 27 |  |  | П. Зоны сульфидной минерализации, приуроченные к надвигу. В XIX веке эксплуатировалось |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 23 | Поперечинское |  |  |  |  |  | 27 |  |  | П. Зоны дробления с сульфидной мине- |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рализацией. В XIX веке эксплуатирова-лось |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 24 | Правобережье пади Услон |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. В лимонитизированных карбонат-ных пордах 0,7% Pb и до 1% Zn |  |  |  |  |  |  |
| IV-3 |  | 4 | Патринское |  |  |  |  |  | 27 |  |  | П. Зоны дробления доломитов с суль-фидной минерализацией. В XIX веке эксплуатировалось |  |  |  |  |  |  |
| IV-3 |  | 5 | Широкопадское |  |  |  |  |  | 27 |  |  | П. Зоны дробления доломитов с суль-фидной минерализацией. В XIX веке эксплуатировалось |  |  |  |  |  |  |
| IV-4 |  | 1 | Ишагинское |  |  |  |  |  | 24 |  |  | П. Зоны дробления доломитов с суль-фидной минерализацией. В XIX веке эксплуатировалось |  |  |  |  |  |  |
| ##### Молибден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-1 |  | 3 | Верховья пади Ниж. Гарджигуй, Долгая, Такша |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ГДХА. В сухом остатке гидрохимичес-ких проб Mo 0,01 - 0,3%, Pb - 0,005 - 0,05%, Cu - до 0,05%, W – до 0,01%, Sn - до 0,05% |  |  |  |  |  |
| I-1 |  | 7 | Левобережье пади Немты |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. В окварцованных гранитах 0,015% Mo |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 19 | Верховья пади Дыро-ватка |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ВГХО. Содержание Mo в аллювии 0,001-0,002% |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 18 | Низовья пади Мызин-ская Верея |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ГДХА. В сухом остатке гидрохимичес-ких проб Mo - 0,005-0,01%, Pb - до 0,01%, Zn - до 0,2% |  |  |  |  |  |
| Вольфрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-2 |  | 4 |  | Междуречье р.Урюм-кан-пади Заворот |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ПМ. В окварцованных гранитах ундин- ского комплекса отмечен вольфрамит |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| II-1 |  | 5 |  | Междуречье падей Хива-Большая |  |  | 25 |  |  |  |  |  | ПМ. В брекчированных алевролитах белетуйской свиты 0,02-0,2% W |  |  |  |  |  |
| II-1 |  | 6 |  | Правобережье пади Хива |  |  | 25 |  |  |  |  |  | ПМ. В окварцованных гранодиоритах 0,02-0,2% W |  |  |  |  |  |
| ##### Олово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 3 | Верховья р.Мотогор |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | ПМ. Маломощная зона грейзенизации в гранитах, Sn 0,1% |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 8 | Верховья падей Ар-гун, Волга, Бол.Иль-дикан |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ВГХО. В аллювии 0,0007-0,15% Sn, 0,001-0,008% Be |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 11 | Верховья р.Мотогор |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | ПМ. Маломощная зона грейзенизации в гранитах, Sn 0,15% |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 14 | Таловское |  |  |  |  | 30, 44, 70 |  |  |  |  | П. Два тела турмалин-тальковых скар-нов вблизи Богдатского штока гранитов с содержанием Sn 0,33-0,7% |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 18 | Богдатское |  |  |  |  | 31, 44 |  |  |  |  | П. Зона грейзенов мощностью 10-100 м с содержанием Sn 0,01-0,3% |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 21 | Богдатское-I |  |  |  |  | 31, 44 |  |  |  |  | П. Три зоны флюорит-слюдисто-магне-титовых и флюорит-пироксен-гранато-вых скарнов с содержанием Sn 0,01-0,6%, Be - 0,01-0,455%, CaF2 - 13-26,9% |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 1 | Западно-Ерничное |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | П. Линза магнетит-хлоритовых скарнов мощностью 4-7 м, Sn 0,08-0,65% |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 2 | Восточно-Ерничное |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | П. Зона лимонитизации мощностью до 16 м, Sn 0,07-0,69% |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 14 | Верховья пади Ниж. Бура |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ВГХО. В аллювии 0,02-0,15% Sn, 0,004 - 0,08% Be, до 0,0003% W и до 0,2% F |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 15 | Орочинский 2-II |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | ПМ. В турмалинизированных гранитах |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кукульбейского комплекса до 0,2% Sn |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 17 | Орочинский 2-I |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | ПМ. В кварц-турмалиновых породах среди гранитов кукульбейского комп-лекса до 0,1% Sn |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 6 | Верховья пади Сенная |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ПМ. Турмализированные граниты; Sn - 0,01-0,015% |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 12 | Левобережье пади Мызинская Верея |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ПМ. Турмализированные граниты; Sn - 0,01-0,015% |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 13 | Водораздел падей Лесная-Топка |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | ПМ. Турмализированные граниты, Sn - 0,01-0,015% |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 19 | Болотное |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | П. Две зоны катаклаза протяженностью 300 и 450 м, мощностью 15-60 м, Sn - от 0,02 до 1,5% |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 2 | Гидаринское |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | П. Лимонитизированная зона дробле-ния алевролитов, Sn - от 0,03 до 0,7% |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 9 | Левобережье р. Гидари |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ПМ. В лимонитизированных гранитах 0,1% Sn |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 19 | Водораздел падей Бол. и Мал.Булатка |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ПМ. Кварц-турмалиновые метасома- титы по гранитам кукульбейского комплекса; Sn - 0,08% |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 22 | Верховья пади Безымянная |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | ПМ. В турмализированных и флюори-тизированных гранитах ундинского комплекса до 0,3% Sn |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 23 | Верховья пади Безымянная |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  | ПМ. В турмализированных и флюори-тизированных гранитах ундинского комплекса до 0,2% Sn |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 5 | Низовья падей Широ- |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ГДХА. Содержания Sn в сухом остатке гидрохимических проб 0,015%, Cu - |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 – 0,05%, Zn - 0,01 - 0,2% |  |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 6 | Аркиинское |  |  |  |  |  | 16 |  |  | П. 11 тел магнетитовых и слюдисто-тальк-хлоритовых скарнов с содержа-нием Sn 0,17-0,65%, BeO - до 0,72% |  |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 12 | Водораздельный-I |  |  |  |  |  | 46 |  |  | ПМ. В турмализированных и флюори-тизированных гранитах ундинского комплекса до 0,05% Sn |  |  |  |  |  |  |
| ##### Ртуть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### I-1 |  | 11 | Правобережье пади Верх.Гарджигуй |  |  |  |  |  | 25 |  |  | ШО. Шлиховой ореол киновари |  |  |  |  |  |  |
| II-4 | 7 |  | Середянское |  |  |  |  | 23, 52 |  |  |  |  |  | П. Зоны лимонитизации вдоль надвига. Содержание Hg до 0,6% |  |  |  |  |
| ##### Мышьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-1 |  | 7 |  | Верховья пади Жугдель |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ВГХО. В аллювии содержание As - 0,01 - 0,05%, Au - 0,002 - 0,01 г/т |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 2 |  | Левобережье пади Вернишна |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ПМ. В окварцованных и лимонитизиро-ванных песчаниках 0,5% As и 0,01 г/т Au |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 5 |  | Верховья пади Вернишна |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ПМ. В окварцованных и лимонитизиро-ванных песчаниках 1% As и 0,02 г/т Au |  |  |  |  |  |
| II-4 |  | 12 |  | Южный склон г. Бо-ровая |  |  | 23 |  |  |  |  |  | ПМ. Зона дробления песчаников, As - 0,2% |  |  |  |  |  |
| II-4 |  | 13 |  | Водораздел падей Кэрен-Гидринская |  |  | 23 |  |  |  |  |  | ПМ. Зона дробления, As - 0,1% |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 2 |  | Верховья правого притока пади Жугдель |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ВГХО. В аллювии содержание As 0,01-0,05%, Au - 0,002-0,01 г/т |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 6 |  | Водораздел падей |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ПМ. Аргиллизированные и лимонити- |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жердовка-Булатка |  |  |  |  |  |  |  |  | зированные дациты; As - 0,1% |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 8 |  | Водораздел падей Жердовка-Булатка |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ПМ. Аргиллизированные, лимонитизи-рованные дациты; As 0,1%, Au - 0,02г/т |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 8 |  | Каменистое |  |  | 37 |  |  |  |  |  | П. Зона брекчирования карбонатных пород, содержание As 0,5-1%, Zn - до 0,1% |  |  |  |  |  |
| IV-1 |  | 3 | Левобережье пади Мал.Бамбуя |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. Лимонитизированные песчаники с прожилками халцедоновидного кварца; As 0,4%, Au - 0,1г/т |  |  |  |  |  |  |
| IV-1 |  | 4 | Междуречье падей Бол.- Мал.Бамбуя |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. Брекчированные и лимонитизиро-ванные алевролиты; As0,3%, Au-0,05г/т |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 1 | Водораздел падей Заводская-Бол.Иль-дикан |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. Брекчированные и лимонити-зированные алевролиты; As - 0,5% |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 9 | Водораздел падей Анисимовка-Прямой |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. Лимонитизированные породы; As -0,3% |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 13 | Водораздел падей Иля-Поперечный |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. Лимонит-карбонат-кварцевая по-рода; As - 0,3% |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 22 | Левый борт пади Поперечный Зерентуй |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. Лимонитизированные карбонаты; As 0,2%, Au - 0,01г/т |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 26 | Водораздел падей Поперечный Зерентуй -Услон |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ПМ. Лимонитизированные кварц; As 0,3%, Au - 0,05г/т |  |  |  |  |  |  |
| IV-3 |  | 1 | Верховья пади Ишага |  |  |  |  |  | 27 |  |  | ПМ. Лимонитизированный кварц; As 0,1%, Au - 0,02г/т |  |  |  |  |  |  |
| ##### Сурьма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-1 |  | 2 |  | Правобережье пади Жунтали |  |  | 25 |  |  |  |  |  | ПМ. Свалы кварца с вкрапленностью антимонита; Sb до 1% |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| III-1 |  | 5 |  | Верховья пади Мал. Бамбуя |  |  | 37 |  |  |  |  |  | ПМ. Свалы кварца с вкрапленностью антимонита; Sb до 1% |  |  |  |  |  |
| ##### Висмут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # I-1 | # 2 |  | # Водораздел падей Мал.Кутычи-Падуш-ка |  |  |  |  | # 25 |  |  |  |  |  | # ПМ. В окварцованных гранитах до 0,03% Bi |  |  |  |  |
| # I-1 | # 4 |  | # Кутычинское |  |  |  |  | # 25 |  |  |  |  |  | # П. Кварцевые жилы и зоны окварцева-ния с вкрапленностью висмутина, Bi от 0,002 до 0,115% |  |  |  |  |
| # I-1 | # 5 |  | # Правобережье пади Мал.Кутычи |  |  |  |  | # 25 |  |  |  |  |  | # ПМ. В окварцованных доломитах до 0,03% Bi |  |  |  |  |
| # I-1 | # 8 |  | # Верховья пади Зергун |  |  |  |  | # 52 |  |  |  |  |  | # ПМ. Зона окварцевания доломитов, Bi 0,02% |  |  |  |  |
| # Редкие металлы и редкоземельные элементы # Бериллий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-1 |  | 5 | Верховья р.Мотогор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004-0,008%, повышенные содержания Zn, Ag, Sn |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 27 | Верховья пади Мызинская Верея |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004-0,008%, повышенные содержания Zn, Ag, Sn |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 18 | Верховья пади Уровская Берея |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004 - 0,008%, повышенные содержания Zn, Ag, Sn |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 11 | Левобережье пади Мызинская Верея |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004 - 0,008%, повышенные содержания Zn, Ag, Sn |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 15 | Низовья пади Широкая |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ВГХО. Содержание Be в аллювии 0001 - 0,008% |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 27 | Низовья пади Широкая |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004 - 0,008%, повышенные содержания Zn, Ag, Sn |  |  |  |  |  |
| III-1 |  | 6 | Малобамбуинский |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  | ПМ. В мелких пегматититовых телах Ве до 0,05% |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 25 | Междуречье падей Борщевка-Ишага |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ВГХО. Содержание Be в аллювии 0,004 - 0,008%, повышенные содержания Sn |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 11 | Правобережье пади Сыровая |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | ПМ. В мелких пегматититовых телах Ве до 0,2% |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 13 | Водораздел падей Сыровая-Каменка |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | ПМ. В мелких пегматититовых телах Ве до 0,1% |  |  |  |  |  |
| #### Редкие металлы и редкоземельные элементы ##### Тантал, ниобий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### I-3 | 17 |  | Зимнее |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | П. В амазонитовых гранитах рудные интервалы мощностью 2-4,7 м, Ta2O5 0,018 - 0,019%, Nb2O5 - 0,027-0,31% |  |  |  |  |  |
| ##### Иттрий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-1 | 9 |  | Верховья пади Янешкина |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ВГХО. В аллювии 0,05 - 0,1% Y и 0,03 -0,05% La |  |  |  |  |  |
| II-4 | 3 |  | Верховья пади Топольничная |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ВГХО. В аллювии 0,05 - 0,1% Y и 0,03 -0,05% La |  |  |  |  |  |
| II-4 | 4 |  | Правобережье р.Уров |  |  |  |  |  | 52 |  |  | ВГХО. В аллювии 0,05 - 0,1% Y и 0,03 -0,05% La |  |  |  |  |  |  |
| III-4 | 9 |  | Верховья пади Лиственичная |  |  |  |  |  | 22 |  |  | ПМ. Зона милонитизации с содержанием Y до 0,2%, Sn и Mo - до 0,05%, Pb - до 0,1% и Zn - до 0,3% |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| # Благородные металлы ##### Золото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-1 |  | 10 |  | Левобережье р.Урю-мкан, выше устья пади Немты |  |  |  |  | 25 |  |  |  | ПМ. Лимонитизированная зона песча- ников белетуйской свиты, Au - до 0,1 г/т |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 11 |  | Верховья пади Янешкина |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ВГХО. В аллювии 0,002 - 0,1 г/т Au и 0,01 - 0,05% As |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 4 |  | Водораздел Вернишна-Сенная |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ПМ. Лимонитизированная тектони-ческая брекчия, Au - 0,07 г/т |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 8 |  | Правобережье пади Мызинская Верея |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ПМ. Свалы кварца, Au - 0,03г/т |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 26 |  | Водораздел падей Маслова-Острожная |  |  |  |  | 32 |  |  |  | ПМ. Лимонитизированные милониты, Au - 0,2 г/т |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 30 |  | Водораздел падей Алея-Чебалиха |  |  |  |  | 32 |  |  |  | ПМ. Зона дробления и лимонитизации карбонатов, Au - до 0,3 г/т |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 5 |  | Фабришка |  |  |  |  | 33 |  |  |  | П. Линзы слюдисто-магнетитовых скарнов, Au до 2,4г/т, Ag - до 22,1 г/т |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 9 |  | Верховья пади Жер- довка |  |  |  |  | 52 |  |  |  | ПМ. Зона дробления, окварцевания и сульфидизации; Au до 0,5 г/т, Pb, Zn, Cu - до 0,2%, Ag - до 20 г/т |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 12 | Булаткинское |  |  |  |  | 52 |  |  |  | П. В мощной (150-270 м) зоне дробле-ния и окварцевания выделены интерва-лы мощностью 0,6-11 м с содержанием Au 0,01-1 г/т, Pb - до 0,3%, Zn - до 0,2%, Cu - до 0,3%, Ag - до 25,7 г/т |  |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 17 | Бассейн пади Листвянка |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | ПМ. Зона окварцевания песчаников белетуйской свиты, Au - до 0,3 г/т |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 20 | Левобережье пади |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | ПМ. Зона окварцевания песчаников |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лукина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | белетуйской свиты, Au - 0,1 г/т |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 1 | Междуречье падей Мал.Боровая-Верея |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ВГХО. В аллювии до 0,1 г/т Au и до 20х10-6% Hg |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 3 | Левобережье пади Березовая |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ПМ. Лимонитизированные кварциты, Au - 0,1 г/т |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 5 | Левобережье пади Мал.Булатка |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | ПМ. Свалы кварца, Au - до 0,05 г/т |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 6 | Участок Каменистый |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | ПМ. В милонитизированных гранитах до 1 г/т Au |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 7 | Молодежное |  |  |  |  | 37, 43 |  |  |  |  | П. Зона дробления карбонатов, Au - до 3 г/т, повышенные содержания Pb, Zn, As и Hg |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 15 | Левобережье пади Мал.Булатка |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | ПМ. В милонитизированных и оквар-цованных гранитах до 1 г/т Au |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 16 | Левобережье пади Мал.Булатка |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | ПМ. В милонитизированных гранитах до 0,6 г/т Au |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 24 | Левобережье пади Мал.Булатка |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | ПМ. Зона окварцевания песчаников белетуйской свиты, Au - 0,02 г/т |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 26 | Бассейн пади Ишага |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | ПМ. Свалы золотоносного кварца с баритом |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 32 | Бассейн пади Мостовая |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ВГХО. В аллювии до 0,1 г/т Au и до 20х10-6% Hg |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 1 | Водораздел падей Кэрен-Аркия |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ПМ. Турмалинизированные граниты, Au - до 0,02 г/т |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 10 | Водораздел падей Широкая-Сыровая |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ПМ. В катаклазированных гранитах 0,2 г/т Au |  |  |  |  |  |
| IV-1 |  | 1 | Водораздел падей Бол.-Мал.Бамбуя |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ПМ. Свалы кварца, Au - 0,1-0,4 г/т |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| IV-1 |  | 11 | Водораздел падей Бол.Зерентуй-Брикачанка |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ПМ. В окварцованных и лимонитизиро-ванных гранитах 0,15 г/т Au |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 5 | Верховья пади Прямой |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ПМ. В лимонитизированных дацитах до 0,15 г/т Au |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 6 | Междуречье падей Прямой-Грязная-Иля |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | ВГХО. В аллювии 0,002- 0,1 г/т Au, до 0,4% F, до 67х10-6 Hg |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 7 | Участок Прямой |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | П. Зоны брекчирования, окварцевания и каолинизации, Au - 0,01-1,5 г/т, повы-шенные содержания As, Ag, Sb, Hg |  |  |  |  |  |
| ##### Серебро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-1 |  | 1 | Междуречье падей Ушумун-Дулюшма |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | ВГХО. Содержание Ag в аллювии 0,00005% |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 29 | Бассейн пади Маслова |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | ВГХО. В аллювии 0,00001 – 0,00005% Ag, 0,007 - 0,4% Zn, в отдельных пробах 0,02 - 0,05 г/т Au |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 13 | Верховья пади Янешкина |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | ПМ. Глыбы вторичных кварцитов с содержанием Ag 0,0015%, Mo - 0,015%, W - 0,002, Sb - 0,004% |  |  |  |  |  |
| II-2 |  | 8 | Бассейн пади Хива |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | ГДХА. Содержание Ag в сухом остатке гидрохимических проб до 0,05% Pb, Мо - до 0,01%, Cu - до 0,1%, Sb - до 0,03% |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 27 | Бассейн пади Мас- лова |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | ГДХА. Содержание Ag в сухом остатке гидрохимических проб до 0,05%, Pb и Мо - 0,01%, Cu - до 0,1%, Sb - до 0,03% |  |  |  |  |  |
| III-1 |  | 1 | Верховья пади Годымбой |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | ГДХА. Содержание Ag в сухом остатке гидрохимических проб до 0,05%, Pb и Мо до 0,01%, Cu до 0,1%, Sb до0,03% |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| III-1 |  | 3 | Верховья пади Кривой Годымбой |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | ГДХА. Содержание Ag в сухом остатке гидрохимических проб до 0,05%, Pb и Мо-до 0,01%, Cu -до 0,1%, Sb-до 0,03% |  |  |  |  |  |
| IV-4 |  | 6 | Бассейн левого притока пади Олочи |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | ГДХА. Содержание Ag в сухом остатке гидрохимических проб до 0,05%, Pb и Мо-до 0,01%, Cu-до 0,1%, Sb-до 0,03% |  |  |  |  |  |
| # Радиоактивные элементы ##### Уран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-2 |  | 6 | Верховья пади Поперечная |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | РА. В гранитах кутомарского комплек-са радиоактивность 250 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| I-2 |  | 7 | Верховья пади Талакан |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | РА. В гранитах кутомарского комплек-са радиоактивность 120 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 2 | Орочинский |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ПМ. В гранитах лубиинского комплек-са радиоактивность 100 мкР/ч, природа аномалии ураново-ториевая |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 16 | Верховья пади Аргун |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | РА. В алевролитах белетуйской свиты радиоактивность 200 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 22 | Верховья пади Лопатиха |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | РА. В алевролитах белетуйской свиты радиоактивность 120 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 24 | Верховья пади Бушули |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | РА. В гранитах лубиинского комплекса радиоактивность 250 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 26 | Верховья левого притока пади Бушули |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | РА. В зоне эндоконтакта Мызинского массива гранитов ундинского комплек- са радиоактивность 150 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| I-3 |  | 28 | Стрелка пади Попе-речная-р.Мотогор |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В дацитах тургинской свиты, в зо-нах дробления радиоактивность 80 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 8 | Верховья пади |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В зоне эндоконтакта Вереинского |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Орочинская Верея |  |  |  |  |  |  |  |  |  | массива гранитов кукульбеского комп-лекса, в брекчированных песчаниках радиоактивность 140 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 10 | Орочинское |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | П. В песчаниках белетуйской свиты, вблизи контакта с гранитами Вереин-ского массива кукульбейского комп-лекса в зонах динамометаморфизма вкрапленость ураноторита |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 16 | Водораздел пади Уровская Верея- р.Ороча |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В гранитах Вереинского массива кукульбейского комплекса радиоак-тивность 360 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| I-4 |  | 20 | Водораздел падей Джамбура-Кадара |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В песчаниках белетуйской свиты, вблизи контакта с гранитами кукуль-бейского комплекса радиоактивность 160 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| II-2 |  | 1 | Водораздел падей Сивачи-Ямны |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В гранитах ундинского комплекса радиоактивность 400 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| II-2 |  | 3 | Водораздел падей Сивачи-Тапака |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В гранитах ундинского комплекса радиоактивность 1080 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| II-2 |  | 4 | Участка Ягодный |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | П. Приурочено к экзоконтакту гранитов ундинского комплекса. В зонах дроб-ления 0,01-0,465% U |  |  |  |  |  |
| II-2 |  | 5 | Верховья пади Тапака |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В гранитах кадаинского комплекса радиоактивность 660 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| II-2 |  | 6 | Верховья пади Дулюшма |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. Приурочено к контакту гранитов кадаинского комплекса и песчаников белетуйской свиты. В зонах дробления радиоактивность 360 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| II-2 |  | 7 | Участка Чалдонский |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | П. В риолитах раннемелового абагай-туйского комплекса, в зонах дробления 0,006 - 0,02% U, 0,01 - 0,15% Th |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 7 | Водораздел пади Мызинская Верея- р.Мотогор |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В зоне экзоконтакта Мызинского штока гранитов кукульбейского комп-лекса, в гранитах ундинского комплек-са радиоактивность 388 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 9 | Водораздел пади Мызинская Верея-р. Мотогор |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В зоне эндоконтакта Мызинского штока гранитов кукульбейского комп-лекса, в гранитах ундинского комп-лекса радиоактивность 210 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 15 | Левый борт низовьев пади Борщевка |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В песчаниках белетуйской свиты, в зоне окварцевания радиоактивность 130 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| IV-3 |  | 2 | Серебрянский, аномалия №4 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | ПМ. Зонки дробления риолитов, радиоактивность 74 - 85 мкР/ч, U - 0,0004 - 0,008% |  |  |  |  |  |
| IV-4 |  | 3 | Водораздел падей Луговая-Ишага |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В лимонитизированных песчаниках патринской свиты радиоактивность 300 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| IV-4 |  | 4 | Стрелка пади Луговая-р.Аргунь |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. Приурочена к разлому между пес-чаниками патринской свиты и кислыми туфами среднетургинской подсвиты, радиоактивность 80 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| IV-4 |  | 5 | Водораздел падей Ишага-Олочи |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В туфах риолитового состава сред-нетургинской подсвиты радиоактив- ность 100 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| IV-4 |  | 8 | Район с.Аргунские |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. Приурочена к контакту кислых ту- |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фов и дацитов среднетургинской под-свиты, радиоактивность 150 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| IV-4 |  | 11 | Левый борт низовьев пади Онохой |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | РА. В лимонитизированных песчаниках среднетургинской подсвиты радиоак-тивность 70 мкР/ч |  |  |  |  |  |
| ##### Торий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-2 |  | 9 | Участок Чалдонский |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | П. Зона дробления карбонатов, радио-активность 40 - 530 мкР/ч, Th 0,003 - 0,09%, U - до 0,06% |  |  |  |  |  |
| III-2 |  | 13 | Стрелка пади Ягутиха -р.Уров (аномалия №40) |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | П. В гранодиорит-порфирах нерчинско-заводского комплекса зона кварц-аль-битовых метасоматитов с содержанием Th 0,26-0,47%, U - 0,002-0,04% |  |  |  |  |  |
| III-3 |  | 13 | Стрелка падей Бол. Булатка-Гидари |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ПМ. В зоне экзоконтакта гранитов ку-кульбейского комплекса, в карбонатах быстринской свиты содержание Th 0,2-0,35%, U - 0,002-0,005% |  |  |  |  |  |
| III-4 |  | 8 | Верховья пади Аркия |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ПМ. В зоне экзоконтакта гранитов Ар-киинского массива ундинского компле-кса в зонах турмалинизации содержа-ние Th 0,3-0,53%, U - 0,001-0,01% |  |  |  |  |  |
| IV-1 |  | 7 | Северо-восточные отроги г.Бол. Зерен-туй |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ПМ. В граносиенитах кадаинского комплекса содержание Th 0,05-0,2%, U - 0,001-0,006% |  |  |  |  |  |
| IV-3 |  | 3 | Серебрянский, анома-лия № 5 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | ПМ. Зонки дробления риолитов, радио-активность 50-75 мкР/ч, Th 0,0005 -0,0037%, U - 0,0005-0,003% |  |  |  |  |  |
| # 1 |  | # 2 | # 3 |  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  | # 5 |  |  |  |  |  |
| #### Неметаллические ископаемые #### Оптические материалы # Пъезокварц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV-4 |  | # 2 | # Черные березы |  |  |  | # 24 |  |  |  |  |  | # П. В линзе пегматитов кристаллы водя- нисто-белого и дымчатого кварца раз-мером до 20-30 см |  |  |  |  |  |
| # Химическое сырье # Флюорит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-3 | 25 |  | Верховья пади Кочемная |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Кварц-флюоритовые жилы |  |  |  |  |
| II-3 | 3 |  | Верховья пади Вернишна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Кварц-флюоритовые жилы |  |  |  |  |
| II-3 | 14 |  | Водорадел падей Топка-Лесная |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Кварц-флюоритовые жилы |  |  |  |  |
| II-3 | 16 |  | Мотогорское |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | П. в зоне брекчирования две кварц-флюоритовые линзы. Запасы 2,36 тыс.т при среднем содержании 42,73% CaF2 |  |  |  |  |
| II-3 | 24 |  | Антоновское |  | 45, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Серия жил субширотного простира-ния мощностью 0,6-20 м, запасы 29,2 тыс.т при среднем содержании 35% CaF2 |  |  |  |  |
| II-4 | 2 |  | Ракитянское |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Зона окварцевания с вкрапленнос-тью флюорита |  |  |  |  |
| III-1 | 4 |  | Ерничное |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Две кварц-флюритовые жилы мощ-ностью до 7 м, CaF2 - 6,95 и 42,46% |  |  |  |  |
| III-3 | 10 |  | Перевальное |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Кварц-флюоритовая жила в карбонатах быстринской свиты |  |  |  |  |
| III-4 | 7 |  | Низовья пади Широкая |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Зона флюоритизации в краевой части Аркиинского массива гранитов |  |  |  |  |
| ##### 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ундинского комплекса |  |  |  |  |
| ##### Барит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-3 | 18 |  | Стрелка падей Бол. Булатка-Наплывная |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | П. Зона дробления в ксенолите карбо-натов, содержание Ba 10-12% |  |  |  |  |
| ##### Боросиликаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-3 |  | 28 | Волораздел пади Чебалиха-р.Уров |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | П. Две зоны дробления доломитов мощностью 6 и 8 м, содержание В 0,1-0,5% |  |  |  |  |  |
| # Минеральные удобрения ##### Фосфориты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 25 | Услонское |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  | П. В пачке переслаивания известняков и пелитовых сланцев 5,48-8,89% P2O5 на 0,5-2 м мощности |  |  |  |  |  |
| #### Горнотехническое сырье ##### Графит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II- 2 |  | 2 | Водораздел падей Изюбриха-Прямые Сивачи |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | П. Ксенолит андалузит-биотит-полево-шпат-кварцевых сланцев с графитом (15-20%) в гнейсовидных гранитах |  |  |  |  |  |
| #### Драгоценные и поделочные камни ##### Поделочные камни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-1 |  | 9 | Дучарское |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | П. Горизонт псаммито-псефитовых туфобрекчий. Эксплуатировалось в XIX веке |  |  |  |  |  |
| #### Прочие ископаемые ##### Битумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-2 |  | 16 | Севернее с.Попереч-ный Зерентуй |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | П. В толще переслаивания кислых туфов и андезибазальтов примазки битумов по трещинам |  |  |  |  |  |

Характеристика россыпей                                          Приложение 3

| № клетки на карте | № рос-сыпи |  | Наименование долины | Тип россыпи | Длина, км |  | Сред-няя шири-на, м |  |  | Мощность, м |  |  |  |  | Содержание касситерита (г/м3), золота (мг/м3) |  | Запасы олова (т), золота (кг) по состоянию на 01.1.2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № по списку использованной литературы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тор-фов | песков |  |  |  | на пласт | на массу | добыто |  |  |  |  |  |  | остаток |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |
| Олово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-3 | 1 | Падь Бол. Ильдикан |  | Аллювиальная, русловая | 1,9 |  | 19 |  |  | 2-5 | 0,5-2 |  |  |  | 400- 3000 |  | 230 |  |  |  |  | 81,6 заба-лансо-вые |  |  |  |  |  | 59, 71 |  |
| I-3 | 4 | Среднее течение пади Бол. Ильдикан с притоком Талая |  | Делювиальная, аллювиальная, русловая | 5,5 |  | 20-80 |  |  | 2-14 | 0,5-1,6 |  |  |  | До 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59, 71 |  |
| I-3 | 13 | Верховья р.Мотогор |  | Аллювиальная, долинная | 9 |  | 70 |  |  | 15 | 1,6 |  |  |  | 300 |  | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| I-3 | 15 | Падь Перевальная (праый при- |  | Аллювиально-де-лювиальная (со- | 0,8 |  | 40-100 |  |  | 8,5-16 | 1-2 |  |  |  | 150-900 |  | 56.2 |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  | ток р. Мотогор) |  | лифлюкционно-пролювиальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-3 | 19 | Правобережье р.Мотогор |  | Пролювиальная | Непромышленная. Сведений нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| I-3 | 20 | Южно- Богдатская |  | Аллювиально-делювиальная | 3 |  | 300-400 |  |  | 2-6 до 30 | 0,5-5 |  |  |  | 51-900 |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| I-3 | 23 | Падь Отстойная |  | Аллювиально-делювиальная | 1 |  | до 400 |  |  | 1,5 | 1 |  |  |  | 200-400 |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| I-4 | 3 | Падь Филижачья |  | Аллювиальная, пойменная | 0,35 |  | Сведений нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| I-4 | 5 | Верховья р.Ороча |  | Аллювиальная, террасовая | 1,4 |  | 40-180 |  |  | 1,5-38 | 0,5-3 |  |  |  | 100-1080 |  | 100 |  |  |  |  |  | Сведе-ний нет |  |  |  |  | 30 |  |
| I-4 | 6 | Верховья р.Ороча |  | Аллювиальная, пойменная | 0,9 |  | 90 |  |  | 1,5-9,8 |  |  |  |  | до 680 |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| I-4 | 7 | Верховья р.Ороча |  | Аллювиальная, пойменная | 0,6 |  | 20-100 |  |  | 1,5-3,5 | 0,5-1 |  |  |  | 100-680 |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Золото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-1 | 6 |  | Падь Немты | Аллювиальная, | 2 |  | Нет |  |  | 2,8 | 0,8 |  |  |  | 458 | 101 | Непромышлен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | долинная |  |  | сведе-ний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-1 | 1 |  | Падь Жунтали | Аллювиальная, долинная | 0,5 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25, 39 |  |  |
| II-1 | 4 |  | Падь Аркиль | Аллювиальная, долинная | 2 |  | Нет сведе-ний |  |  | 3,4 | 1 |  |  |  | Нет сведений |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |
| II-3 | 29 |  | Падь Алея с притоками Деминский и Каменушка | Аллювиальная, долинная, в притоках - пролювиальная, ложковая | Общая 12, про-мышле-нной части -7,2 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В средней час-ти непромыш-ленная. Сведений о до-быче и остатке металла нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| II-4 | 1 |  | Падь Топкая | Аллювиальная, долинная | 1,4 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |
| II-4 | 9 |  | Падь Поперечная | Аллювиальная, долинная | 0,9 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-4 | 11 |  | Пади Кэрен и Камара | Аллювиальная, долинная | 2,7 |  | 24 |  | 4-4,3 |  | 0,6-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 17 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |
| III-1 | 2 |  | Р.Годымбой | Аллювиальная, долинная | более 3 |  | 500 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-2 | 1 |  | Падь Мал. Боровая | Аллювиальная, долинная | 3,5 |  | 12,5-137 |  | 4-12 |  |  |  | 1-1,3 |  | 148-13636 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  | 67 |  |  |
| III-2 | 3 |  | Падь Бол. Боровая | Аллювиальная, пойменная | 2,5 |  | 20 |  | 4-12 |  |  |  | 1 |  | 1500-4000 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-2 | 4 |  | Падь Булатка с притоками Фабришка и Котлянка | Аллювиальная, долинная, в нижней части пойменная | 7,2 |  | 20-60 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 976-3500 |  | более 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |
| III-2 | 10 |  | Падь Жердовка | Аллювиальная, долинная | 5 |  | 17,1-147 |  | 3,5-3,8 |  |  |  | 1-1,2 |  | 802-4000 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  | 67 |  |  |
| III-2 | 11 |  | Падь Грязная | Аллювиальная, пойменная | 1,35 |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |
| III-2 | 14 |  | Падь Ягутиха с притоком Сам- сониха | Аллювиальная, долинная | 4,6 |  | 20-48,9 |  | 4,2 |  |  |  | 1,1 |  | 948-4000 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,6 | 67 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |
| III-2 | 15 |  | Падь Цаплиха | Пролювиальная, ложковая | 0,5 |  | 20-30 |  | 3,5 |  |  |  | 0,7 |  | до 1140 |  | Частично отработана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-2 | 16 |  | Падь Листвянка | Аллювиальная, долинная, в притоках – пролювиалная, ложковая | 2,4 |  |  |  | Нет сведений |  |  |  |  |  | 2000 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-2 | 18 |  | Верховья пади Листвянка | Пролювиальная, ложковая | 0,4 |  |  |  | Нет сведений |  |  |  |  |  | 2000 |  | Частично отработана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-2 | 19 |  | Падь Лукина | Пролювиальная, ложковая | 1,179 |  | 7,6-8,2 |  | 3,4-4,5 |  |  |  | 0,7-1,1 |  | 271-10549 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  | 67 |  |  |
| III-2 | 21 |  | Падь Бол. Ильдикан | Аллювиальная, долинная | 1,188 |  | 26,9 |  | 8,5 |  |  |  | 1,2 |  | 234-9821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,3 |  | 67 |  |  |
| III-2 | 28 |  | Падь Зыряниха | Аллювиальная, долинная | 1 |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,2 |  | до 688 |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-2 | 24 |  | Верховья пади Боярочная | Аллювиальная, долинная | 1,3 |  | 50 |  | 5 |  |  |  | 0,7 |  | 5000 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-3 | 4 |  | Падь Аркия с притоками Глу- | Аллювиальная, долинная | 10 |  | 10,3-122 |  | 3,2-4,1 |  |  |  | 0,6-1 |  | 200-11789 |  | блее 1600 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 17 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | бокий, Банный Таловая и Сосновый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-3 | 12 |  | Падь Мал. Булатка | Аллювиальная, долинная | 1,2 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  | 0,5 |  | до 8158 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-3 | 17 |  | Падь Бол. Булатка с притоком падь Широкая | Аллювиальная, долинная в нижней части террасовая | 6 |  | 11,75-50 |  |  | 4-7,6 |  |  | 1 |  | 1500-12062 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-3 | 20 |  | Падь Каменушка | Аллювиальная, долинная | 1 |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  | 0,7 | 2000 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-3 | 21 |  | Падь Черемуховая | Аллювиальная, долинная | Линия шурфов |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  | до 500 |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-3 | 25 |  | Верховья пади Покая | Аллювиальная, долинная | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2000 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-3 | 28 |  | Падь Кулинда и Каменушка | Аллювиальная, долинная | 4,8 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-3 | 29 |  | Падь Покая (нижнее | Аллювиальная, долинная и | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 500 |  | Частично отработана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | течение) | террасовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-3 | 30 |  | Верховья пади Кулинда | Аллювиальная, долинная | 1,2 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично отработана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| III-3 | 31 |  | Падь Озерная | Пролювиальная, ложковая | 1 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  | 3019 | 440 | 14 |  |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| IV-1 | 5 |  | Верховья пади Бол.Зерентуй | Пролювиальная, ложковая | 1,05 |  |  |  |  | 7 | 1,2 |  |  |  | 3015 | 440 | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| IV-1 | 10 |  | Верховья пади Брикачанка | Аллювиальная, долинная | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1651 |  | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| IV-2 | 2 |  | Падь Боярочная | Аллювиальная, | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | Отработана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| IV-2 | 3 |  | Падь Цаплиха | Аллювиальная, долинная | Нет сведений |  |  |  |  | 3,5-3,8 | 0,5-0,7 |  |  |  | до 880-1140 | 102-109 | Непромышлен-ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
| IV-2 | 10 |  | Падь Грязная | Аллювиальная, долинная | более 2,1 |  | Нет сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непромышлен -ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |

- Приложение 4

- Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых по листу M-50-VI

| Объект прогноза и его номер на схеме прогноза или на КПИ | Геолого-про-мышленный тип рудного объекта | Полезные ископае-мые | Категория и величина прогнозных ресурсов и запасов минерального сырья, тыс.т (Au, Ag - т) в цифрах авторов |  |  |  |  | Рекомендуемые виды и масштабы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C2 | P1 | P2 |  | P3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Олочинское проявление IV-4-10 | Буроугольный | Бурый уголь |  | 700 |  |  |  | Поисково-оце-ночные работы |
| Богдатский рудный узел 2. 2 Зимнее рудопроявление I-3-17 | Галенит-сфалерито-вый, стратиформ-ный | Pb Zn |  |  |  |  | 180 90 | Поиски масшта-ба 1:50 000 |
|  | Гидротермальный силикатно-сульфи-дный; скарновый | Sn |  |  | 20 |  |  | Поиски масшта-ба 1:50 000 |
|  | Редкометальных гранитов | Ta2O5 Nb2O5 |  |  | 16 24 |  |  | Поисково-оце-ночные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Мотогорский рудный узел 2. 3 | Гидротермальный касситерит-суль-фидный | Sn |  |  | 10 |  |  | Поиски масшта-ба 1:50 000 |
| Аркиинский рудный узел 2. 5 | Гидротермальный касситерит-сили-катный; скарновый | Sn |  | 15 | 20 |  |  | Поиски масшта-ба 1:50 000, пои-сково-оценоч-ные работы |
| Середянский рудный узел, Середянское рудопроявление II-3-7 | Гидротермальный киноварный | Hg |  |  | 4 |  |  | Поиски масшта-ба 1:10 000 |
| Козулинский рудный узел 3. 2 Рудопроявление участка Прямой IV-2-7 | Гидротермальный галенит-сфалери-товый, золото-поли-металлический | Pb Zn | 33,1 8 |  | 100 50 |  |  | Поисково-оце-ночные работы |
|  | Золото-серебряный | Au Ag |  |  |  |  | 12 120 | Поиски мас-штаба 1:25 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Большезеренту-йское рудопро-явление IV-1-8 | Редкометальных железистых квар-цитов | Fe Y La | 13059 |  |  | 5 250 |  | Поисково-оце-ночные работы |
| Булаткинский рудный узел 3. 1 | Золото-сульфидно-кварцевый | Au |  |  |  | 17 |  | Поиски масшта-ба 1:50 000 |
|  | Золотоносных россыпей | Au |  | 1,07 |  |  |  | Предваритель-ная разведка |
| Всего по территории листа M50-VI | Уголь бурый |  |  |  |  | 700 |  |  |
|  | Свинец |  |  |  |  | 100 | 180 |  |
|  | Цинк |  |  |  |  | 50 | 90 |  |
|  | Олово |  |  | 15 |  | 50 |  |  |
|  | Ta2O5 |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  | Nb2O5 |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  | Ртуть |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Золото |  |  |  |  | 17 | 12 |  |
|  | Золото россыпное |  |  | 1,07 |  |  |  |  |
|  | Серебро |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  | Иттрий |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Лантан |  |  |  |  | 250 |  |  |

Приложение 5

Список объектов предлагаемых к лицензированию

| № на карте | Объект и ведущее полезное ископаемое | Площадь объекта | Запасы и прогнозные ресурсы, тыс.т | Рекомендации к лицензированию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV-4-9 | Олочинское проявление, бурый уголь | 2 кв.км | Бурый уголь 700 | Поисково-оценочные работы |
| II-3-10 | Шахматное месторождение, флюорит | 0,6 кв.км | CaF2 C2 - 123 | Эксплуатационные и поисково-оценочные работы |
| II-4-24 | Антоновское проявление, флюорит | 1,5 кв.км | CaF2 C2 – 29,2 | Поисково-оценочные работы, поиски масштаба 1:10 000 |

- Приложение 6

Список

петротипов и буровых скважин, показнных на геологической карте

| № на карте | Характеристика объекта | № источника по списку литературы, авторский № объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Петротипические массивы |  |  |  |
| 1 | Богдатский комплекс | Авторы записки |  |  |
| 2 | Урюмканский комплекс | Авторы записки |  |  |
|  | Буровые скважины |  |  |  |
| 1 | Скважина, 372 м, вскрывает разрез нижне-тургинской подсвиты, нижней и средней пачек среднетургинской подсвиты | 25, скв. 1 |  |  |
| 2 | Скважина, 260 м, вскрывает разрез средней и верхней пачек среднетургинской и ниж-ней пачки верхнетургинской подсвит | 25, скв. 37 |  |  |
| 3 | Скважина, 210 м, вскрывает разрез нижней пачки верхнетургинской подсвиты | 25, скв. 35 |  |  |
| 4 | Скважина, 439 м, вскрывает разрез средне-тургинской подсвиты | 33, скв. 1 |  |  |
| 5 | Скважина, 689 м, вскрывает разрез патрин-ской свиты, нижнетургинской подсвиты и нижней пачки среднетургинской подсвты | 52, скв. 2507 |  |  |
| 6 | Скважина, 620 м, вскрывает разрез патрин-ской свиты и нижней пачки среднетургин-ской подсвиты | 38, скв. 2550 |  |  |
| 7 | Скважина, 720 м, вскрывает разрез патрин-ской свиты и образований абагайтуйского комплекса | 38, скв. 2549 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 8 | Для КЧО Скважина до глубины 61 м вскрывает голо-ценовые и верхненеоплейстоценовые отло-жения | 35, скв.167 |  |  |
| 9 | Скважина до глубины 9 м вскрывает голоценовые отложения | 23, скв. 9 |  |  |
| 10 | Скважина до глубины 23 м вскрывает верхненеоплейстоценовые отложения |  | 22, скв. 10 |  |
| 11 | Скважина до глубины 23 м вскрывает верхненеоплейстоценовые отложения |  | 22, скв.11 |  |
| 12 | Скважина до глубины 29 м вскрывает голоценовые отложения |  | 22, скв.13 |  |

Приложение 7

Химический состав магматических пород (в весовых %)

| № анализа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № образца | 5416 | 2627б | 2624 | 3795 | 1469 | 15-с | 1420 | С1-18 | 47-20 | 47-14 | 2649 | Ш-82 | 144 | 3852 | С5-1 | 7246-11 | 7248-5 | 101-2 | 155 | 10-1 |  |
| SiO2 | 53,75 | 54,40 | 60,25 | 62,80 | 66,18 | 49,56 | 54,52 | 59,16 | 67,16 | 68,06 | 55,00 | 66,71 | 69,57 | 71,02 | 71,76 | 72,32 | 73,14 | 76,92 | 51,76 | 54,56 |  |
| TiO2 | 1,75 | 0,83 | 0,71 | 0,60 | 0,43 | 2,10 | 2,62 | 1,07 | 0,55 | 0,40 | 1,75 | 0,40 | 0,41 | 0,35 | 0,13 | 0,40 | 0,35 | 0,23 | 2,00 | 2,07 |  |
| Al2O3 | 13,10 | 13,20 | 14,25 | 14,80 | 16,01 | 14,73 | 15,13 | 16,67 | 12,85 | 14,70 | 15,25 | 16,37 | 15,10 | 14,34 | 14,38 | 13,79 | 13,28 | 11,53 | 15,83 | 15,50 |  |
| Fe2O3 | 3,45 | 2,45 | 3,04 | 2,14 | 1,95 | 1,18 | 10,40 | 6,73 | 0,36 | 0,82 | 2,16 | 2,59 | 1,85 | 1,98 | 1,21 | 0,87 | 0,84 | 0,79 | 2,23 | 5,37 |  |
| FeO | 3,73 | 4,37 | 1,79 | 1,44 | 1,47 | 9,76 | 1,43 | 1,07 | 2,29 | 1,45 | 6,52 | 0,75 | 1,51 | 0,50 | 1,07 | 1,29 | 1,00 | 1,15 | 7,38 | 3,44 |  |
| MnO | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,06 | 0,14 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,16 | 0,09 |  |
| MgO | 6,37 | 7,89 | 4,18 | 4,29 | 0,90 | 5,69 | 0,07 | 1,10 | 1,87 | 0,90 | 3,12 | 0,27 | 0,50 | 0,33 | 0,07 | 0,35 | 0,23 | 0,16 | 3,10 | 2,51 |  |
| CaO | 7,54 | 7,98 | 5,75 | 3,44 | 2,02 | 6,87 | 4,81 | 2,74 | 3,26 | 1,57 | 6,57 | 0,93 | 0,83 | 0,87 | 0,32 | 1,75 | 1,20 | 0,33 | 7,18 | 6,01 |  |
| Na2O | 3,50 | 2,71 | 2,86 | 3,61 | 3,72 | 3,77 | 3,20 | 3,60 | 4,70 | 3,00 | 3,59 | 4,42 | 3,30 | 2,89 | 3,65 | 3,40 | 2,30 | 1,40 | 3,90 | 3,30 |  |
| K2O | 2,75 | 2,23 | 2,49 | 3,86 | 3,85 | 0,95 | 3,15 | 3,75 | 2,70 | 4,80 | 1,27 | 6,22 | 6,00 | 6,25 | 5,40 | 3,50 | 6,30 | 6,30 | 2,35 | 3,00 |  |
| ппп | 3,23 | 2,24 | 2,86 | 2,11 | 3,28 | 3,50 | 2,70 | 3,28 | 3,77 | 3,98 | 2,09 | 0,93 | 0,72 | 0,95 | 1,24 | 1,73 | 1,12 | 0,62 | 1,80 | 2,80 |  |
| P2O5 | 0,26 | 0,33 | 0,35 | 0,22 | 0,14 | 0,36 | 1,63 | 0,40 | 0,10 | 0,04 | 1,01 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 1,14 | 1,03 |  |
| Сумма | 99,55 | 98,76 | 98,61 | 99,38 | 100,01 | 98,60 | 99,73 | 99,59 | 99,70 | 99,78 | 98,47 | 99,77 | 99,89 | 99,56 | 99,30 | 99,52 | 99,88 | 99,53 | 98,83 | 99,68 |  |
| Na2O:K20 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 0,6 | 2,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 1,7 | 1,1 |  |

Список анализированных образцов. Верхнеталангуйская подсвита: 1 - трахиандезибазальт, верховья пади Бол.Ильдикан /52/, 2 - андезибазальт, правобережье пади Хавронья /52/; верхнекипринская подсвита: 3 - андезит, верховья пади Бол.Ильдикан /52/, 4 - трахиандезит, левобережье пади Бол.Ильдикан /52/, 5 - дацит, междуречье Анисимовка-Прямой /52/; 6-10 - нижнетургинская подсвита: 6 - трахибазальт, падь Орочинская Верея /23/, 7 - трахиандезибазальт, верховья пади Жугдель /52/,   8 - агломератовая лава трахиандезита, падь Сивачи, скв.1-18 /52/, 9 - туф дацита, падь Булатка, скв.47 /16/, 10 - туф трахидацита, падь Булатка, скв.47 /16/;  11-18 - среднетургинская подсвита: 11 - андезибазальт, междуречье Шинкалька-Дагча /52/, 12 -  трахидацит, падь Сухая /52/, 13 - трахириодацит, г.Россыпная /52/,    14 - трахириодацит, г.Россыпная /52/, 15 - трахириодацит, правобережье пади Изеча, скв.2502 /52/, 16 - риодацит, левобережье пади Онохой /52/, 17 - трахириолит, левобережье пади Онохой /52/, 18 - риолит, левобережье пади Олочи /52/; 19-27 – верхне-тургинская подсвита: 19 - трахибазальт,  правобережье пади Караган /69/,  20 - трахиандезибазальт, левобережье пади Изеча /52/,

| № анализа | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № образца | 480 | 4138 | 1 | 1030 | 4133 | 3207 | 3438 | 1387 | 189 | 1684 | 29 | 310 | 1285 | 67 | 1135 | 2088 | 3003-3 | 3005 | 5027-1 | 99 |
| SiO2 | 56,56 | 75,28 | 53,00 | 54,69 | 75,57 | 50,50 | 53,32 | 64,66 | 70,02 | 73,50 | 73,40 | 48,96 | 60,60 | 61,32 | 73,75 | 76,20 | 62,85 | 63,13 | 64,04 | 66,40 |
| TiO2 | 2,15 | 0,22 | 1,65 | 1,73 | 0,22 | 2,40 | 1,95 | 0,53 | 0,40 | 0,12 | 0,21 | 2,20 | 0,70 | 0,66 | 0,25 | 0,10 | 0,51 | 0,81 | 0,47 | 0,40 |
| Al2O3 | 13,76 | 12,14 | 14,62 | 15,84 | 12,30 | 11,55 | 15,17 | 15,37 | 14,87 | 13,88 | 13,04 | 19,04 | 1885, | 14,50 | 13,45 | 12,34 | 16,28 | 15,17 | 15,62 | 16,38 |
| Fe2O3 | 8,73 | 1,22 | 2,60 | 5,90 | 1,03 | 5,93 | 4,31 | 1,74 | 0,90 | 0,11 | 0,37 | 2,32 | 0,77 | 1,62 | 0,57 | 0,14 | 1,90 | 2,22 | 1,63 | 0,56 |
| FeO | 1,63 | 0,57 | 6,00 | 3,52 | 0,46 | 3,51 | 5,24 | 2,22 | 1,87 | 1,88 | 2,65 | 7,75 | 4,38 | 3,92 | 2,29 | 1,93 | 3,09 | 4,17 | 3,13 | 2,40 |
| MnO | 0,11 | 0,04 | - | 0,14 | 0,04 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,04 |
| MgO | 2,63 | 0,31 | 3,12 | 3,78 | 0,31 | 9,28 | 3,67 | 2,81 | 0,60 | 0,27 | 0,40 | 3,72 | 1,18 | 5,18 | 0,43 | 0,32 | 3,09 | 2,91 | 2,31 | 1,85 |
| CaO | 4,90 | 0,86 | 7,11 | 6,25 | 0,92 | 6,23 | 6,41 | 3,26 | 1,80 | 1,25 | 0,70 | 7,56 | 3,46 | 5,06 | 0,62 | 0,96 | 2,90 | 4,09 | 2,61 | 2,53 |
| Na2O | 3,60 | 3,20 | 3,42 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 4,23 | 4,65 | 4,00 | 3,55 | 3,30 | 3,71 | 4,97 | 3,50 | 2,52 | 2,94 | 4,87 | 3,12 | 4,17 | 3,30 |
| K2O | 1,90 | 5,80 | 2,44 | 3,19 | 5,60 | 2,95 | 2,95 | 3,80 | 4,65 | 5,10 | 4,50 | 2,15 | 4,02 | 3,27 | 6,08 | 5,06 | 3,08 | 4,09 | 3,46 | 3,73 |
| ппп | 3,68 | 0,20 | 3,50 | 0,60 | 0,28 | 3,39 | 1,22 | 0,29 | 0,65 | 0,16 | 0,78 | 1,80 | 0,94 | 0,21 | 0,76 | 0,20 | 0,14 | 0,15 | 2,30 | 3,20 |
| P2O5 | 1,17 | 0,06 | 0,98 | 0,94 | 0,05 | 0,54 | 1,18 | 0,09 | 0,16 | 0,03 | 0,07 | 0,55 | 0,03 | 0,56 | 0,03 | 0,05 | 1,20 | 0,84 | 0,13 | 0,14 |
| Сумма | 100,82 | 99,90 | 98,44 | 99,83 | 100,28 | 100,02 | 99,78 | 99,50 | 99,96 | 99,87 | 99,46 | 99,87 | 99,97 | 99,89 | 100,78 | 100,26 | 99,99 | 100,80 | 99,96 | 100,93 |
| Na2O:K2O | 1,9 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |

21 - андезибазальт, г.Россыпная /52/, 22 - трахириолит, правобережье р.Гидари /52/, 23 - трахибазальт, левобережье пади Сыровая /22/, 24 - трахиандезибазальт, междуречье Мостовка-Елбачная /52/, 25 - трахириолит, левобережье р.Гидари /52/, 26 - трахибазальт, левобережье р.Гидари /52/, 27 - трахиандезибазальт, право-бережье р.Гидари /52/; 28-30 - урюмканский комплекс: 28 - кварцевый сиенит, правобережье пади Заворот /25/, 29 - субщелочной гранит, верховья пади Хива /25/,   30 - субщелочной  лейкогранит, бассейн пади Алея /25/; 31 - богдатский комплекс, лейкократовый гранит, водораздел Мотогор-Волга /44/; 32-36 - ундинский комплекс;   первая фаза: 32 - субщелочное габбро, левобережье р.Гидари /32/, 33 - субщелочной кварцевый диорит, правобережье р.Уров /32/, вторая фаза: 34 - кварцевый диорит, верховья пади Мал.Бамбуя /52/, третья фаза: 35 - субщелочной лейкогранит, левобережье р.Уров /23/, 36 - лейкогранит, левобережье пади Алея /32/; 37-41 -  кадаинский комплекс, вторая фаза: 37 - кварцевый монцонит, правобережье пади Бол.Зерентуй /52/, 38 - кварцевый диорит, правобережье пади Бол.Зерентуй /52/, 39 - граносиенит, бассейн пади Булатка /52/, 40 - граносиенит, водораздел падей Кулинда и Бол.Булатка /37/;

| № анализа | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № образца | 717 | 5368 | 5369 | 904 | 59 | 5136 | 2505 | 1805 | 2470 | 1190-1 | 23-а | 263 | 5096-1 | 3823 | 1189 | 873-4 | 2609 | 1387 | 636 | 2-70 |
| SiO2 | 67,12 | 64,74 | 69,50 | 69,50 | 73,09 | 74,86 | 75,36 | 47,13 | 52,30 | 66,50 | 69,42 | 69,59 | 65,04 | 58,40 | 65,26 | 74,20 | 75,68 | 76,26 | 76,30 | 55,90 |
| TiO2 | 0,50 | 0,77 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,25 | 0,10 | 0,91 | 0,59 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,73 | 0,64 | 0,47 | 0,27 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 1,46 |
| Al2O3 | 15,57 | 15,92 | 16,87 | 16,86 | 14,07 | 12,72 | 12,87 | 16,95 | 24,26 | 16,18 | 14,24 | 14,99 | 16,57 | 15,00 | 14,67 | 13,27 | 12,08 | 11,49 | 11,57 | 16,20 |
| Fe2O3 | 2,57 | 1,60 | 0,40 | 0,40 | 0,51 | 1,02 | 0,36 | 1,98 | 1,15 | 0,27 | 1,50 | 1,13 | 2,56 | 2,48 | 1,79 | 1,01 | 1,90 | 0,60 | 0,18 | 2,80 |
| FeO | 2,26 | 3,23 | 1,65 | 1,65 | 2,26 | 1,51 | 1,58 | 4,98 | 3,01 | 3,59 | 2,15 | 1,90 | 2,16 | 3,35 | 1,86 | 1,47 | 1,00 | 2,01 | 1,22 | 5,82 |
| MnO | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,26 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
| MgO | 1,02 | 1,57 | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 0,39 | 0,06 | 7,70 | 2,44 | 1,97 | 1,36 | 0,52 | 1,20 | 5,77 | 3,17 | 0,21 | 0,38 | 0,40 | 1,35 | 2,82 |
| CaO | 3,36 | 2,19 | 1,53 | 1,53 | 1,43 | 0,39 | 0,64 | 15,54 | 9,99 | 2,74 | 1,66 | 1,61 | 2,35 | 5,16 | 2,06 | 0,21 | 0,59 | 0,53 | 1,23 | 5,50 |
| Na2O | 4,17 | 3,80 | 4,20 | 4,20 | 3,95 | 2,67 | 2,35 | 2,42 | 4,30 | 4,50 | 3,65 | 4,30 | 4,00 | 3,88 | 4,01 | 1,82 | 2,46 | 2,00 | 2,95 | 4,05 |
| K2O | 3,23 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 3,85 | 5,92 | 5,62 | 0,71 | 0,48 | 3,50 | 4,80 | 4,52 | 4,47 | 2,02 | 3,84 | 6,39 | 5,01 | 5,65 | 3,50 | 3,10 |
| ппп | 0,05 | 0,90 | 0,50 | 0,50 | 0,13 | 0,16 | 0,90 | 1,90 | 0,82 | 0,17 | 0,32 | 0,53 | 0,54 | 1,89 | 2,58 | 0,96 | 1,00 | 0,66 | 0,90 | 0,96 |
| P2O5 | 0,12 | 0,33 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,73 |
| Сумма | 100,01 | 100,09 | 99,83 | 99,82 | 100,00 | 99,93 | 99,91 | 100,36 | 99,56 | 99,97 | 99,74 | 99,72 | 99,86 | 98,89 | 99,98 | 99,87 | 100,55 | 99,82 | 99,46 | 99,48 |
| Na2O:K2O | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 3,4 | 9,0 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,3 |

третья фаза: 41 - гранит, левобережье пади Брикачанка /52/; 42-43 - кутомарский комплекс, четвертая фаза: 42 - кварцевый сиенит, водораздел падей Талаканы и Алея /52/, 43 - субщелочной гранит, водораздел падей Талаканы и Алея /52/; 44-47 - лубиинский комплекс: 44 - субщелочной гранит, правобережье пади Луковская  /69/, 45 - субщелочной гранит, верховья пади Глубокая /52/, 46 - субщелочной гранит, верховья р.Ороча /52/, 47 - лейкократовый гранит, левобережье р.Ороча  /23/; 48-53  -  шахтаминский комплекс:    48-49 - первая фаза: 48 - габбро, бассейн пади Зергун /25/, 49 - габбродиорит, бассейн пади Зергун /16/;  50-53 - вторая фаза: 50 - граносиенит, бассейн пади Кутычи /16/, 51 - субщелочной гранит, бассейн пади Немты /25/, 52 - субщелочной гранит, левобережье пади Ишага /24/, 53 - кварцевый сиенит, верховья пади Борщовка /52/; 54-55 - нерчинскозаводский комплекс: 54 - кварцевый диорит-порфирит, верховья пади Бол.Зерентуй /52/, 55 - гранодиорит-порфир, правобережье р.Уров /33/; 56-58 - кукульбейский комплекс, первая фаза: 56 - субщелочной гранит, водораздел падей Дыроватка-Кадара /22/, 57 - лейкократовый гранит, бассейн пади Орочинская Верея /23/, 58 - лейкократовый гранит, водораздел падей Отстойная и болотная /33/; 59-60 - абагайтуйский комплекс: 59 - трахидолерит, падь Годымбой /69/, 60 - гранит-порфир, левобережье пади Онохой /24/

(анализы выполнены в лабораториях ЧГУ, ВСЕГЕИ, Сосновской экспедиции)

Приложение 8

Список

пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов

| №№ по порядку | № по карте | Наименование геологического подразделения, породы и минерала, место отбора пробы | Метод определения | Возраст, млн.лет | № источника по списку литератуы, авторский № объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | # Кипринская свита, верхняя подсвита |  |  |  |
| 1 | 17 | Трахиандезит, левобережье р.Уров, ниже устья пади Дагча (валовая) | Калий -аргоновый | 153 | 33, обн.1604 |
| 2 | 19 | Дацит, верховья руч.Прямой (валовая) | То же | 142 | 52, канава 58 |
| 3 | 20 | Дацит, верховья руч.Прямой (валовая) | -«- | 141 | 52, канава 175 |
|  |  | # Тургинская свита |  |  |  |
| 4 | 21 | Нижняя подсвита. Базальт, правобережье пади Поперечный Зерентуй (валовая) | -«- | 122 | 27, обн.4024 |
| 5 | 2 | Средняя подсвита. Нижняя пачка: Риодацит, падь Долгая Такша (валовая) | -«- | 96 | 25, обн.1002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 3 | Риолит, междуречье Такша-Немты (валовая) | Калий-аргоновый | 122 | 25, обн.3222 |
| 7 | 9 | Риолит, водораздел падей Изеча и Хомяковская Изеча (валовая) | То же | 99 | 334, обн.1809 |
| 8 | 11 | Трахириолит, верховья пади Сухая (валовая) | -«- | 124 | 69, 16-112 |
| 9 | 24 | Риолит, левобережье пади Мостовка (валовая) | -«- | 120 | 24, обн.1661 |
| 10* |  | Риолит, южнее пади Мостовка (валовая) | Рубидий-стронциевый | 143 | 20, 55 обн.П-5635 |
| 11* |  | Риолит, левобережье пади Онохой (валовая) | То же | 138 | 20, 55 обн.П-5626А |
| 12* |  | Риолит, Северо-Аргунская впадина биотит санидин стекло | Калий-аргоновый | 129±4 135±8 91±7 | Худолей, 1984 г., обн.3783 |
| 13* |  | Риодацит, Северо-Аргунская впадина санидин стекло | То же | 131±7 | То же, обн.3727 |
|  |  |  |  | 131±7 |  |
| 14* |  | Риолит, Северо-Аргунская впадина санидин | -«- | 126±7 | То же |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | стекло | Калий- аргоновый | 124±6 | обн.3172 |
| 15* |  | Риолит, Северо-Аргунская впадина биотит санидин | То же | 134±4 109±5 | То же, обн.8558 |
| 16* |  | Средняя подсвита. Средняя пачка: Базальт, Междуречье Изеча-Хомяковская Изеча (валовая) | -«- | 127 | 33, скв.3, глу-бина 261,5 м |
| 17 | 15 | Базальт, левобережье пади Емакан (валовая) | -«- | 112 | 69, обн.6034 |
| 18* |  | Верхняя подсвита. Нижняя пачка: Трахидолерит, долина р.Урюмкан (валовая) | -«- | 101 | 25, скв.37 |
| 19 | 5 | Базальт, левобережье пади Булатка (валовая) | -«- | 136 | 25, обн.180 |
| 20 | 8 | Базальт, правобережье пади Изеча (валовая) | -«- | 82 | 33, обн.1844 |
| 21 | 14 | Базальт, левобережье пади Поворотная (валовая) | -«- | 133 | 69, обн.711 |
| 22 | 25 | Базальт, правобережье пади Олочи (валовая) | -«- | 143 | 24, обн.1504 |
| 23 | 22 | Базальт, правобережье пади Гидаринский Зерентуй (валовая) | -«- | 165 | 27, обн.3648 |
| 24 | 6 | # Урюмканский комплекс. Третья фаза Мигматит (биотит), верховья пади Баргиши | -«- | 143 | 25, обн.2300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 7 | Гранито-гнейс (биотит), падь Жохтанка | Калий-аргоновый | 158 | 33, обн.619 |
| 26* |  | # Богдатский комплекс Лейкократовый гранит (изохрона), водораздел падей Мотогор и Волга (Богдатский массив) | Рубидий-стронциевый | 404±14 | Шергина, 1992,пробы Э-6546, 6547, 6556, 6559, 6560 |
| 27 | 13 | # Ундинский комплекс, вторая фаза Гранодиорит из дайки (амфибол), правобережье пади Луковская | Калий-аргоновый | 283 | 69, обн.900 |
| 28 | 10 | # Ундинский комплекс. Третья фаза Гранит (валовая) | То же | 152 | 23,обн.2192 |
|  |  | # Кутомарский комплекс.Четвертая фаза |  |  |  |
| 29 | 4 | Гранит (валовая) | -«- | 148 | 25, обн.20 |
|  |  | # Шахтаминский комплекс, вторая фаза |  |  |  |
| 30 | 1 | Гранодиорит (биотит), левобережье пади Немты | -«- | 129 | 25, обн.129 |
| 31 | 12 | Гранодиорит (биотит), левобережье пади Каменка | -«- | 128 | 69, обн.677 |
| 32 | 23 | Граносиенит, верховья пади Олочи (валовая) | -«- | 170 | 24, обн.1570 |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | # Нерчинскозаводский комплекс |  |  |  |
| 33 | 18 | Гранодиорит-порфир (валовая) | Калий-аргоновый | 129 | 33, обн.76 |
|  |  | # Абагайтуйский комплекс |  |  |  |
| 34 | 16 | Трахидолерит (валовая) | То же | 103 | 69, 1-286,5 |
| 35 | 26 | Гранит-порфир (валовая) | -«- | 120 | 24, обн.636 |

*Проба не вынесена на карту ввиду отсутствия точной привязки или по техническим условиям изображения

- Формуляр

на составление Государственной геологической карты РФ

масштаба 1:200 000

Лист М-50-IV. Серия Приаргунская

Карта составлена в Федеральном государственном унитарном геологическом предприятии «Читагеолсъемка».

Начало картосоставительских работ – 1 марта 2001 г.

Авторский оригинал апробирован в НТС Читагеолкома 18 декабря

2001 г.

Авторский оригинал апробирован в ВС РЭС МПР при ВостСибНИИГГиМСе             27 декабря 2001 г.

Авторский оригинал апробирован в НРС МПР при ВСЕГЕИ

2001 г.

Авторский оригинал передан на картфабрику

| Наименование использованных материалов | Характер использования материалов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Геологическая карта листа M-50-IV масштаба 1:200 000. Князев Г.И. и др. Отчет по контрольно-увязочным маршрутам, выполненным для составления геологической карты листа M-50-VI в 1955-56 гг. ФГУ ЧТФГИ, 1956 | Использована для рисовки контуров геологических тел |
| Геологическая карта листа M-50-IV масштаба 1:200 000. Озерский А.Ф. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые листа M-50-VI. ФГУ ЧТФГИ, 1985 | Использована полностью с некоторыми изменениями названий и возраста отдель-ных подразделений |
| Геологическая карта листов М-50-11-А, Б, В мас-штаба 1:50 000. Винниченко В.И. и др. Геологи-ческое строение и полезные ископаемые | Использована для дета-лизации контуров на геологической карте |
| 1 | 2 |
| среднего течения р.Урюмкан. ФГУ ЧТФГИ |  |
| Геологическая карта листов M-50-12-A, B масштаба 1:50 000. Дворядкин В.Ф. и др. Геологическое строение и полезные иско-паемые бассейна рек Мотогор и Мызинская Верея. ФГУ ЧТФГИ, 1964 | Использована для дета-лизации контуров на геологической карте |
| Геологическая карта листов M-50-12-Б, Г масштаба 1:50 000. Винниченко В.И. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые междуречья Урова и Орочи. ФГУ ЧТФГИ, 1964 | Использована для дета-лизации контуров на геологической карте |
| Геологическая карта листов M-50-11-Г, 23-Б масштаба 1:50 000. Дворядкин В.Ф. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые среднего течения р.Уров. ФГУ ЧТФГИ, 1966 | Использована для дета-лизации контуров на геологической карте |
| Геологическая карта листа M-50-23-A масштаба 1:50 000. Трянин Ю.П. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна р.Годымбой. ФГУ ЧТФГИ, 1972 | Использована для дета-лизации контуров на геологической карте |
| Геологическая карта листа М-50-24-А масштаба 1:50 000. Землянский Л.Н. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые района среднего течения р.Гидари. ФГУ ЧТФГИ, 1962 | Использована для дета-лизации контуров на гелогической карте |
| Геологическая карта листа М-50-24-Б масштаба 1:50 000. Винниченко В.И. и др. Геологическое строение строение и полезные ископаемые лево-бережья р.Аргуни ниже с.Дамасово. ФГУ ЧТФГИ, 1962 | Использована для дета-лизации контуров на геологической карте |
| Геологическая карта листов М-50-23-Г и 24-В масштаба 1:50 000. Волосиков Р.Н. и др. Окончательный отчет по поисково-съемочным | Использована для дета-лизации контуров на геологической карте |
| 1 | 2 |
| работам иасштаба 1:50 000, проведенным Павлов-ской партией в 1963-64 гг. в бассейне рек Гидари-нский Зерентуй, Поперечный Зерентуй и Сереб-рянка. ФГУ ЧТФГИ, 1965 |  |
| Геологическая карта листа М-50-24-Г масштаба 1:50 000. Винниченко В.И. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые междуречья Ниж.Борзи - Серебрянки - Ишаги. ФГУ ЧТФГИ, 1968 | Испольована для дета-лизации контуров на геологической карте |

Автор                       А.Ф.Озерский

Редактор                    В.В.Старченко